编号:

建设项目环境影响报告表

（全本）

项目名称： 揭阳市揭东经济开发区荣耀五金厂真空镀膜五金制品

建设项目

建设单位(盖章)：   揭阳市揭东经济开发区荣耀五金厂

编制日期：2018年 10 月 8 日

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不

填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

承 诺 书

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及相关法律法规，我单位对报批 揭阳市揭东经济开发区荣耀五金厂真空镀膜五金制品建设项目 环境影响评价文件作出如下承诺：

1、我单位对提交的项目环境影响评价文件及相关材料（包括但不限于项目建设内容与规模、环境质量现状调查、相关监测数据）的真实性、有效性负责。

2、我单位对本项目环评中公众参与的调查内容、对象及结果的真实性、有效性负责。

如违反上述事项造成环境影响评价文件失实的，我单位将承担由此引起的相关责任。

- 我单位确认该项目环境影响评价文件中提出的各项污染防治、生态保护与风险事故防范措施，认可其评价内容与评价结论。在项目施工期和营运期，严格按照环境影响评价文件及批复要求落实各项污染防治、生态保护与风险事故防范措施，并保证环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，如因措施不当引起的环境影响或环境风险事故责任由我单位承担。

建设单位：揭阳市揭东经济开发区荣耀五金厂（盖章）

年  月  日

承 诺 书

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及有关法律法规，我单位对在揭阳从事环境影响评价工作作出如下承诺：

1、我单位承诺遵纪守法，廉洁自律，杜绝违法、违规、违纪的行为；严格执行国家规定的收费标准，不采取恶意竞争或其他不正当手段承揽环评业务；自觉遵守揭阳市环评机构管理的相关政策规定，维护行业形象和环评市场的健康发展；不进行妨碍环境管理正确决策的活动。

2、我单位对提交的 揭阳市揭东经济开发区荣耀五金厂真空镀膜五金制品建设项目 环境影响评价文件及相关材料（包括但不限于项目建设内容与规模、环境质量现状调查、相关监测数据、公众参与）的真实性、有效性负责，对评价内容和评价结论负责。如违反上述事项，在环境影响评价工作中因不负责任或弄虚作假等造成环境影响评价文件失实的，我单位将承担由此引起的相关责任。

评价单位：重庆丰达环境影响评价有限公司（盖章）

年  月  日

目 录

第一章  建设项目基本情况	1

第二章  建设项目所在地自然环境社会环境简况	10

第三章  环境质量状况	18

第四章  评价适用标准	21

第五章  建设项目工程分析	24

第六章  项目主要污染物产生及预计排放情况	28

第七章  环境影响分析	30

第八章  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	36

第九章  结论与建议	37

## 第一章  建设项目基本情况

| 项目名称 | 揭阳市揭东经济开发区荣耀五金厂真空镀膜五金制品建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 揭阳市揭东经济开发区荣耀五金厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吴楷鹏 |  |  |  | 联系人 |  | 刘生 |  |  |
| 通讯地址 | 揭阳市揭东经济开发区蟠龙村大海片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18122682593 |  |  | 传 真 | / |  | 邮政编码 | 515555 |  |
| 建设地点 | 揭阳市揭东经济开发区蟠龙村大海片 （N23°33′58.02″，E116°26′49.02″） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建√补办□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3360 金属表面处理及热处理加工 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 520 |  |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 520 |  |  |
| 总投资 （万元） | 120 |  | 其中：环保投资（万元） |  | 12 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 10% |
| 评价费用 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2018年12月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 真空镀钛是指在真空的环境下，采用弧光放电，把阴极钛靶作为蒸发源，通过钛靶与阳极机体之间的弧光放电，使钛靶材蒸发并形成离子体，产生的离子体高速向产品上运动，在产品表面进行沉积，形成了钛膜层。随着市场多元化的不断需求，对于很多企业来说需要根据其产品的工序购置不同的机器设备，拿真空镀膜行业来说，如果一台机器就能完成从镀膜前处理到镀膜后处理，中间不需要人工干预不需要转换工序，那么无疑是企业的香饽饽，在单设备上实现一体化多功能成为了镀膜设备行业企业的共同需求。科技的不断创新和发展，高度集成成为了许多行业的发展趋势，真空镀膜设备行业更是如此，随着真空技术的发展、真空镀膜的高性价比以及传统电镀对环境的污染迫使真空镀膜成为了主流，在近十几年来，我国的真空镀膜设备因企业的大量需求而迅速发展。随着科技和经济的提升，各种类型各种镀膜工艺的真空镀膜设备在不断的增加，其功能也越来越完善。真空镀膜设备普遍应用于工业生产，无论是小产品还是大产品、金属制品还是塑胶制品、亦或者陶瓷、芯片、电路板、玻璃等产品，基本上所有需要进行表面处理镀膜的都需要用到。在镀膜方式上，比较普遍的是采用蒸发镀或者磁控溅射镀或者离子镀，在控制技术上，更多的应用先进的计算机技术和微电子技术，使得真空镀膜设备更具高效性和智能自动化。 基于以上市场背景，揭阳市揭东经济开发区荣耀五金厂拟在揭阳市揭东经济开发区蟠龙村大海片（N23°33′50.96″，E116°25′42.49″）建设揭阳市揭东经济开发区荣耀五金厂真空镀膜五金制品建设项目，项目总投资120万元，其中环保投资12万元，占总投资的10%，是建设单位通过合法途径向揭阳市高尚汽车配件有限公司租用已建厂房进行建设及布置，占地面积520㎡，建筑面积为520㎡，主要设备有PVD镀膜设备、超声波清洗线、纯净水机、冷却塔，项目建成后预计年加工各类五金制品共2万件。项目分三期建设： 一期投入1条真空镀膜生产线和1条超声波清洗线，主要设备包括PVD镀膜设备1台、超声波清洗线1条、纯净水机1台、冷却塔1台，计划生产能力为每年加工4000件五金制品。 二期投入2条真空镀膜生产线和2条超声波清洗线，主要设备包括PVD镀膜设备2台、超声波清洗线2条、冷却塔2台，计划生产能力为每年加工8000件五金制品，二期建成后计划生产能力为每年总加工1.4万件五金制品。 三期投入2条真空镀膜生产线和1条超声波清洗线，主要设备包括PVD镀膜设备2台、超声波清洗线1条、冷却塔2台，计划生产能力为每年加工8000件五金制品，三期建成后计划生产能力为每年总加工2万件五金制品。 项目的地理位置图、四至图及平面布置图详见附图1、2、5。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日实施）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年修订版）和《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令1号）的有关规定，本项目属于“二十二、金属制品业”中的“68、金属制品表面处理及热处理加工”类别中的“其他”，需编制环境影响报告表。 受揭阳市揭东经济开发区荣耀五金厂的委托，重庆丰达环境影响评价有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。评价单位接受该任务后，即组织有关人员进行现场踏勘、区域环境现状调查和基础资料收集，并对拟建项目的建设内容和排污状况进行了资料调研和深入分析，在此基础上，按照国家相关环保法律、法规、污染防治技术政策的有关规定及环境影响评价技术导则要求，编制了《揭阳市揭东经济开发区荣耀五金厂真空镀膜五金制品建设项目环境影响报告表》。 2、编制依据 (1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； (2) 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）； (3) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日起实施）； (4) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月）； (5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日主席令第57号修订）； (6) 《中华人民共和国环境影响评价法》(2016年9月1日施行)； (7) 《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年10月1日起施行)； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年修订版）； (9) 《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令1号）； (10) 《产业结构调整指导目录（2011年）2013年修正）》（2014年6月1日）； (11) 《广东省优化开发区产业发展指导目录（2014年本》 (12) 《广东省环境保护条例》（2015年修订）； (13) 《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号）； (14) 《广东省环境保护规划纲要（2006－2020年）》； (15) 《揭阳市固体废弃物污染防治规划（2007-2020）》； (16) 《揭东区城市总体规划（2005～2020）》； (17)揭阳市揭东经济开发区荣耀五金厂提供的关于项目的有关技术资料； (18)揭阳市揭东经济开发区荣耀五金厂关于该项目的环境影响评价委托书。 3、建设项目概况 （1） 项目名称 揭阳市揭东经济开发区荣耀五金厂真空镀膜五金制品建设项目。 （2） 项目原辅料种类及用量 表1 主要原辅料消耗一览表 序号; 名称; 年耗量 （一期）; 消耗 （二期 增加）; 消耗 （三期 增加）; 合计消耗 （三期建成后）; 备注. 1; 五金配件; 4000件; 8000件; 8000件; 2万件; 外购. 2; 钛靶; 160块; 320块; 320块; 800块; 外购. 3; 除油粉; 150千克; 150千克; 300千克; 600千克; 外购. 4; 除蜡水; 150千克; 150千克; 300千克; 600千克; 外购. 5; 氮气; 4瓶; 8瓶; 8瓶; 20瓶; 外购. 6; 氩气; 2瓶; 3瓶; 3瓶; 8瓶; 外购. 7; 氧气; 1瓶; 1瓶; 1瓶; 3瓶; 外购. 8; 乙炔; 2瓶; 4瓶; 4瓶; 10瓶; 外购. 主要辅助材料的理化性质： ①钛靶：钛靶呈圆柱状，金黄色/枪黑色，密度4.51mg/cm3，钛靶具有密度小，比强高，弹性模量低，换热性能好，屈强比高，耐腐蚀性能强，耐热性和耐低温性好，无毒无磁性等优点，因此被广泛应用于石油，化工，机械，海洋，冶金，环保，医学等领域。 ②除蜡水：除蜡水是一种水基的以表面活性剂为主，辅以对金属有缓蚀效果的组分以及溶剂等多功能清洗剂，具有对蜡质污垢及油污的清洗力。 ③除油粉：采用多种高效表面活性剂、去污剂、渗透剂、助洗剂等精制而成，具有良好的润湿，增溶，去油能力。外观白色粉末状固体，pH值呈弱碱，使用温度45℃-70℃，用于超声波清洗中。 ④乙炔：纯乙炔为无色芳香气味的易燃气体。而电石制的乙炔因混有硫化氢H2S、磷化氢PH3、砷化氢而有毒，并且带有特殊的臭味。熔点（118.656kPa）-80.8℃，沸点-84℃，相对密度0.6208（-82/4℃），折射率1.00051，折光率1.0005（0℃），闪点（开杯）-17.78℃，自燃点305℃。在空气中爆炸极限2.3%-72.3%（vol）。在液态和固态下或在气态和一定压力下有猛烈爆炸的危险，受热、震动、电火花等因素都可以引发爆炸，因此不能在加压液化后贮存或运输。微溶于水，溶于乙醇、苯、丙酮。在15℃和1.5MPa时，乙炔在丙酮中的溶解度为237g/L，溶液是稳定的。 ⑤氮气：氮气，化学式为N2，通常状况下是一种无色无味的气体，而且一般氮气比空气密度小。氮气占大气总量的78.08%（体积分数），是空气的主要成份之一。在标准大气压下，氮气冷却至-195.8℃时，变成无色的液体，冷却至-209.8℃时，液态氮变成雪状的固体。氮气的化学性质不活泼，常温下很难跟其他物质发生反应，所以常被用来制作防腐剂。熔点是63 K，沸点是77 K，临界温度是126 K，难于液化。溶解度很小，常压下在283 K 时一体积水可溶解0.02体积的氮气。 ⑥氩气：分子式 Ar，分子量 39.95，无色无臭的惰性气体；蒸汽压 202.64kPa(-179℃)；熔点 -189.2℃；沸点-185.7℃ 溶解性：微溶于水;密度：相对密度(水=1)1.40(-186℃)；相对密度(空气=1)1.38；稳定性：稳定；危险标记 5(不燃气体)；主要用途：用于灯泡充气和对不锈钢、镁、铝等的电弧焊接，即“氩弧焊”。 （3）项目产品 本项目年加工各类五金制品共2万件。 （4）项目建设规模及内容 本项目主要加工各类五金制品，是建设单位通过合法途径向揭阳市高尚汽车配件有限公司租用已建厂房进行建设及布置，占地面积520㎡，建筑面积520㎡，厂房内包括生产车间、办公室、仓库；主要加工的产品及产量：年加工各类五金制品共2万件。项目通过外购五金半成品，经清洗——真空镀膜——包装后得到成品外售。项目厂内生产过程不涉及电镀、喷漆、焊锡、抛光、酸洗工艺。 表2 项目主要工程内容及规模一览表 工程类别; 指标名称; 建筑面积; 项目组成及规模; 备注. 主体工程; 车间; 460; 88.46%; 1F. 仓库; 50; 9.62%; 1F. 配套工程; 办公室; 10; 1.92%; 1F. 公用工程; 给水工程; 市政自来水供应. 排水工程; 采取雨、污分流制；生活污水经三级化粪池处理后、清洗废水经废水处理设施处理后经市政管网排入揭东县城污水处理厂. 供电工程; 由市政电网供给，主要为办公照明用电，本项目不设置备用发电机，不设锅炉. 环保工程; 废气; 本项目无生产废气产生. 废水; 生活污水经三级化粪池处理后、清洗废水经废水处理设施处理后经市政管网排入揭东县城污水处理厂. 噪声; 加强项目区域范围的管理，优先选取低噪声设备，合理布局. 固 体 废 物; 包装固废; 全部交由回收单位回收利用. 生活垃圾; 环卫部门统一运出处理. 废水处理污泥; 设置危废储存间，交由有危废资质公司处理. （5） 项目投资 项目总投资额为120万元，其中环保投资12万元。 （6） 项目主要设备 项目生产车间主要生产设备详见下表： 表3 生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量 （一期）; 数量 （二期增加）; 数量 （三期增加）; 数量 （三期建成后）. 1; PVD镀膜设备; 台; 1; 2; 2; 5. 2; 超声波清洗线; 条; 1; 2; 1; 4. 3; 纯净水机; 台; 1; 0; 0; 1. 4; 冷却塔; 台; 1; 2; 2; 5. （7）项目总平面布局 根据功能设置，场地总体划分为三个区域，即车间、办公室、仓库。拟建项目各建筑物布置间距、厂区道路及停车区域均符合车辆通行及防火规范要求。该项目的总平面布置图详见附图5。 （8）劳动定员与作业制度 本项目劳动总定员60名，一期员工为12名，二期新增员工24名，三期新增员工24名，均不在项目内食宿，每天一班制，每班工作约8小时，全年工作时间300天。 4、项目四至情况 （1）地理位置及四至情况 揭阳市揭东经济开发区荣耀五金厂真空镀膜五金制品建设项目选址于揭阳市揭东经济开发区蟠龙村大海片，东北侧为揭东大道、西北侧为奥米茄陶瓷、西南侧为厂房、东南侧均为鼎杰4S店。项目四至图详见附图2。 (2)项目选址合理性分析 拟建项目符合《揭东区城市总体规划（2005～2020）》，项目所在区域周围环境空气质量、水环境质量一般，声环境质量良好，项目投入使用后对环境影响主要为废水、噪声及固体废物，上述污染物通过加强管理，落实本报告中所提及的防治措施后，对环境影响不大。 因此。本项目选址从环境保护角度而言是可行的。 5、辅助配套设施 ① 给排水 1）给水：本项目一期工程平均日用自来水量0.65m3/d，即年用水量194吨；二期工程平均日用自来水量1.94m3/d，即年用水量582吨；三期工程平均日用自来水量3.07m3/d，即年用水量920吨。 生活用水：本项目劳动总定员60名，一期员工为12名，二期新增员工24名，三期新增员工24名，均不在项目内食宿，根据DB44/T 1461-2014《广东省用水定额标准》，不内宿人员的用水量按每人每日40L来算，则项目一期员工年用水量为144m³，二期员工年总用水量为432m³，三期员工年总用水量为720m³，由城区自来水管网提供。 清洗用水：本项目产品采用超声波纯净水清洗，根据业主提供的资料，1条超声波清洗用水量约为 1t，超声波水槽清洗水重复使用，每 6个工作日更换一次。 本项目一期工程投入1条超声波清洗线，则一期工程年清洗用水量为50t/a。 二期工程投入2条超声波清洗线，则二期工程年总清洗用水量为150t/a。 三期工程投入1条超声波清洗线，则三期工程年总清洗用水量为200t/a。 2）排水：排水采用雨、污分流制，雨水单独收集后外排。 生活污水：本项目生活污水排水量按用水量的80%计算，排水量按用水量的80%计算，则项目一期生活污水产生量为115.2t/a，二期生活污水产生量为345.6t/a，三期生活污水产生量为576t/a； 清洗废水：本项目产品采用超声波纯净水清洗，根据业主提供的资料，1条超声波清洗用水量约为 1t，超声波水槽清洗水重复使用，每 6个工作日更换一次。 本项目一期工程投入1条超声波清洗线，则一期工程年产生清洗废水为50t/a。 二期工程投入2条超声波清洗线，则二期工程年总产生清洗废水为150t/a。 三期工程投入1条超声波清洗线，则三期工程年总产生清洗废水为200t/a。 ② 供电 根据建设单位介绍，项目一期工程全年用电量3.3万度，二期工程全年用电量9.9万度，三期工程全年用电量16.5万度，厂区内建筑供电根据《工业与民用建筑设计规范》进行布置。 ③ 能源 项目运营后厂内无配置锅炉。 6、产业政策的符合性 本项目为五金制品加工类项目不属于国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）及《广东省优化开发区产业发展指导目录（2014年本）》中限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策。 7、地方法规的符合性分析 ① 政策的符合性 建设项目符合环境保护法律法规及相关技术规范的要求、符合所在地县级以上生态环保规划和环境功能区的要求、不在省环保局规定的局部禁批或限批范围之内。 ② 土地使用的合法性分析 项目位于揭阳市揭东经济开发区蟠龙村大海片，属于工业用地，项目不属于国土资发[2012]98号文件限批或禁批的范围。建设单位于2018年9月6 日与揭阳市高尚汽车配件有限公司签订了厂房租赁合同，终止年限为2028年9月5日。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于揭阳市揭东经济开发区蟠龙村大海片，西北侧为厂房、东北侧为空地、西南侧为商铺、东南侧为厂房。与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目所在区域主要为工业聚集小区，周围皆为污染较轻的生产加工企业，无重污染的大型企业或重工业，区域水、大气环境质量一般，声环境质量较好，现场调查没有严重环境污染问题。 |

## 第二章  建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 建设项目位于揭阳市揭东经济开发区蟠龙村大海片。 1、地理位置 揭阳市位于广东省东南部榕江中下游，地跨东经115°36′至116°37′39"，北纬22°53′至23°46′27"。其北靠兴梅，南濒南海，东邻汕头、潮州，西接汕尾。陆地面积5240.5平方公里。大陆海岸线长82公里，沿海岛屿30多个；内陆江河主要有榕江、龙江和练江三大水系。 揭东区位于广东省东部，潮汕平原东北部，地处汕头、潮州、揭阳、梅州四市的中心地带，东接汕头市区和潮州市，西连揭阳市区，南隔榕江与汕头市潮阳区、普宁市相望，南部中间位揭阳市区，北与梅州市丰顺县接壤。地跨东经116°05′23″-116°37′39″、北纬23°22′56 ″-23°46′27″之间，东西长55km，南北宽43km，面积849.91km2 。国道206线和省道1930线在区内交汇并贯穿全境；梅汕高速公路和揭普高速公路在境内均有出入口；广梅汕铁路贯穿镇域北部；榕江北河穿越南部，沿河有多处渡口，水陆交通十分便利，地理位置优越。 揭东经济开发区，是于1992年10月经广东省人民政府批准设立，规划面积6平方公里。目前，全区吸引了世界15个国家和地区的160多家企业投资落户，有130家企业投产，规模上企业104家，形成八大支柱行业和"三城三基地"产业带。1996年被评为"广东省先进经济开发试验区"；2001年8月被评为"中国优秀开发区"；2007年被评为"全国模范劳动关系和谐工业园区"。 2、地质地貌 揭阳市主要为华夏陆台多轮回造区，地质构造运动和岩浆活动频繁。侏罗纪燕山期造山运动基本奠定了本地区现代地貌的轮廓。在地球史上距今最近的是“喜马拉雅山运动”，使本地区表现为断裂隆起和平共处塌陷，产生了侵蚀剥削和堆积，北部上升，南部下降。以后的新构造运动继续抬高，使花岗岩逐步暴露地表，形成广阔的花岗岩山地，丘陵及台地。揭阳市地质年代最早是三叠系上统，继而侏罗系第四系。岩石主要有花岗岩、砂页岩及第四系列化冲积砂砾层等组成，揭阳市地震基本烈度属7度区。 揭阳市地质构造复杂，由于历次地壳运动褶皱、断裂和火山岩隆起的影响，形成了主要由花岗岩、沉积岩、片岩、玄武岩、河流冲积物、滨海沉积物六大种类，构成山地、丘陵、盆地和平原四大类地貌。 由北至南依次分布著山地、丘陵、盆地、平原等基本地貌类型，地势自西向东倾斜，低山高丘与谷地平原交错相间，分布不均，西北部和西南部多为丘陵、山地，中部、南部和东南部都是广阔肥沃的榕江冲积平原和滨海沉积平原。 本项目所在地属闽粤丘陵平原的一部分，该地区地势东部向西部倾斜，东部地势起伏较大，为丘陵地带，东侧有桑埔山，海拔高程483.2米。本项目所在地区为榕江冲积平原，从上到下地层结构为表层耕作土（厚0.7m）、淤泥（15.0~15.8m）、中粗砂（4.3~10.1m）、砾质粘性土（7.2~7.3m）。地面标高在海拔1～2m之间。根据《中国地震烈度区划（1990）》，场区地震设防基本烈度为VIII度。 区域土壤类型有水稻土、南方山地草甸土、黄壤、红壤、赤红壤、菜园土、潮沙泥土、滨海盐渍沼渍土、海滨沙土、石质土等10多种土类，40多个土属，70多个土种。 3、气候气象 项目所在地靠近北回归线，是热带和亚热带的分界地带，太阳辐射强度大，东南面邻海，受海洋暖湿气流的调节，气候属亚热带季风湿润区，这里阳光充沛、温暖湿润，日照时间长，热量充足，雨量充沛，无霜期长，年气温变化不大，夏长无冬，冬春相连，全年都是生长季节。但由于处在东亚季风影响下，具有干湿季节。 揭阳地区近年来气象统计数据如下： （1）风向、风速 项目地处东亚季风区，夏季受海洋暖湿气流影响，多偏南风，冬季受大陆冷空气风影响，多偏北风，但不同年份季风来临有时间早晚和势力大小之分。全年多静风，最多风向为东风及东南风。平均雾日3月最多，平均达到2.9天，雾消散最晚时间为11时。静风、东南风、东风及东南偏东风出现的频率分别为25%、13%、11%、11%。频次最大的风向为东南风，平均风速为2.5m/s；东南偏东风和东风的平均风速分别为2.5m/s、2.3m/s，年平均风速为1.9m/s。粤东地区处于途经南海北部的偏西台风路径和侵入台、闽、江浙一带的西北路径之间，也有台风登陆的时候，所以存在台风的危险，瞬间最大风速为40m/s（12级）。 （2）气温 多年平均温度22.6℃，最高温度39.7℃，最低温度0.2℃。 （3）降雨量 多年平均降水量为1742.7mm。年最大降水量为2571mm，出现在2006年；月最大降水量为1247.8mm，出现在2011年8月；日最大降水量200mm，出现在2000年7月18日。 （4）特殊灾害性天气 暴雨、台风：台风一般多出现在秋季，伴随台风的来临，常有暴雨出现，对农作物及森林生长都有很大影响，不但有毁灭性的破坏作用，给人民生命财产造成损失，而且也是降水的主要形式之一。 寒潮：是影响本地频率较高的又一气候因子，寒潮的历时虽断，但由于是异常低温，常给越冬作物造成冻伤，并且给生态环境带来破坏。 雷暴：雷暴是又一气象灾害，历年平均雷暴天数在60天左右，最多年份可达到86天（1997年）；月最多雷暴天数20天（1997年7月）。 另外还有旱涝、冻霜、龙卷风、冰雹等灾害性天气。 4、河流水文 揭阳市境内河网密布：有榕江、龙江、练江三大水系。其中榕江南北河环绕全境，境内溪港交织，榕江是揭阳的母亲河，由南北河汇合而成。 榕江南河为主流，发源于陆丰县东部凤凰山，长达175公里，多年平均径流量为87.3m3/s，平均坡度为0.493%。北河是榕江最大的一级支流，位于榕江中游的左岸，发源于梅州丰顺县西北部莲花山脉东南坡桐子洋村附近，始东北行，过柚树下转东南行，经汤坑镇，自龟头村入揭阳市境，经玉湖圩，至北河桥闸有新西河水由东北汇入，抵榕城西门有钓鳌桥溪通榕江，东行绕东畔村转北行，过缶灶复东南行，经揭东区曲溪镇，至枫口村有枫江（流经潮州市）由东北汇入，于双溪嘴注入榕江。流域面积1629平方公里，境内集水面积647平方公里。河长92公里，平均坡降1.14‰。主要支流有新西河、枫江等。上游河槽浅窄，坡陡流急，汤坑以下始趋平缓，河面宽50至350米。中游多沙。中下游在揭东境内，河长50公里，河道弯曲狭窄，坡降平缓，在新亨镇北河桥闸以下为潮感河段，河面渐宽，汤坑以下可通舟楫。 榕江南、北河在揭阳市双溪嘴汇合后向东南流经牛田洋，最后汇入南海，径流量合计为116.9 m3/s，年平均最大径流量154 m3/s（1961年），最小径流量为44.2 m3/s（1956年），榕江历史最高水位为2.39米（1969年7月）江面宽200~800米，水深波平，是广东省少有的深水河，3000~5000吨级海轮可经汕头出海到达世界各港口城市，被誉为粤东“黄金水道”。江水受潮汐影响，潮汐为不规则半日潮，潮差通常为3米，历年最低潮位-1.66米。 枫江又名枫溪，发源于广东省潮州市笔架山，属榕江二级支流，全长71公里，下游揭东区段长20公里。主流经潮州市枫溪区，东南流经潮安县田东镇、登塘镇、古巷镇，折向西南经凤塘镇和揭东区玉窖、登岗、云路、炮台等镇于枫口（丰溪村）汇入榕江北河。枫江平均坡降为0.181%，多年平均流量为25.4m3/s，流速为0.026m/s，下游河宽50~230m。 车田河昔称梅岗溪、曲溪，是揭东区境内集雨面积最大的榕江三级支流，河流发源于潮州市笔架山南麓，向西南流经双坑凹（双坑水库），下称双坑河，过翁内（翁内水库）折向东南流，下称龙车溪，经车田、牌边，过龟山下称流溪河，至下底汇入枫江，全流域面积119km2，河长28km，河道平均坡降7.07‰，其中由发源地至翁内水库坝址约8.2km，翁内水库坝址至虎仔闸约12.0km，虎仔闸至枫江汇入口约7.8km。流域内有一较大支流于虎仔闸下游左岸约500m处汇入，该支流长约13.7km，上游有小型水库3座，分别为水吼、世德堂、老虎陂水库。 车田河多年平均径流量0.976亿立方米，年平均流量3.09立方米/秒，保证率10%的径流量1.444亿立方米，保证率90%年径流量0.566亿立方米，平均坡降为0.707%，为地表水饮用水源保护区，其中，一级保护区水域保护范围为以揭东区自来水厂为中心，上溯至炮台双溪咀、下溯至陇埔桥河段的水域，陆域保护范围为相应一级保护区水域两岸向陆纵深100米的陆域；二级保护区水域保护范围为埔田庵后桥至双溪咀，云路镇中厦桥至双溪咀河段的水域；曲溪陇埔桥至曲溪镇下底河段的水域，陆域保护范围为相应二级保护区水域两岸向陆纵深200米的陆域；准保护区水域保护范围为埔田庵后桥至水库，云路镇中厦桥至水库的水域，陆域保护范围为相应准保护区水域两岸向陆纵深200米的陆域。 5、气候 揭阳市属亚热带季风性湿润气候，日照充足，雨量充沛，终年无雪少霜。年平均气温 21.4℃ ，极端最高温38.6℃，极端最低温-2.7℃，无霜期345天，年平均降水量在1720－2100毫米之间，年蒸发量1567.2mm；常年主导风向为东、东南风，平均风速1.9m/s；年均相对湿度85%；年太阳幅射总量为每平方厘米115－156千卡，是全国光、热、水资源最为丰富的地区之一；夏秋间常受强热带风暴袭击，有时因季风活动反常或寒潮侵袭，会出现冬春干旱或早春低温阴雨天气。 6、自然资源 揭阳市自然资源比较丰富。全市河流总长1097.5公里，年均径流量62亿立方米。水力理论蕴藏量44.87万千瓦，其中可开发装机16.22万千瓦，约占理论蕴藏量的36.2％。矿产资源丰富，主要有磁矿、锡矿、钨矿、铜矿、铁矿、金矿、稀土矿和甲长石、花岗石、高岭土、瓷土等。花岗岩资源极为丰富，用以加工高级建筑装饰板材，以花纹、颜色的高雅而深受消费者欢迎。全市现有森林蓄积量325.5万立方米，森林覆盖率46.9％。植物种类1130多种，其中稀有植物20多种，如乌相、桧树等。珍稀动物15种，如巨蜥（五爪金龙）、大鲵（娃娃鱼）、穿山甲等。 揭东区四季常绿，主要经济作物有香蕉、柑桔、龙眼、笋竹等。揭东山环水绕，有丰富的动物和鱼类。矿产资源主要有磁矿、锡矿、高岭土、稀土矿、钨矿等。花岗岩资源极为丰富，用以加工高级建筑装饰板材，以花纹、颜色的高雅而深受消费者欢迎。旅游资源丰富，有集“雄、奇、灵、秀”不同风格于一体的桑浦山，有石母寺、广安寺、吉祥寺、九天圣王庙、龙砂古庙、等古寺古庙，有翁梅斋墓、双溪明月、风门古径等自然风景。 7、生态环境 根据调查，项目所在地无国家重点保护的动植物和无大型或珍贵受保护生物。该区域不属生态环境保护区，没有特别受保护的生境和生物区系及水产资源，生态环境质量较好。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、交通运输等）： 建设项目位于揭阳市揭东经济开发区蟠龙村大海片。 1、行政管辖及人口区划 揭阳市现辖榕城区、揭东区、惠来县、揭西县、（代管）普宁市，并在市区设立产业园管理委员会，空港经济区管理委员会、普宁华侨管理区（即普侨区，属于普宁市管辖）和大南山华侨管理区，赋予部分县级管理职能。揭阳市基层设置64个镇、10个乡、26个街道办事处，15个农场。 项目所在地属揭东区。揭东区于2012年12月经国务院批准设立，2013年3月2日正式挂牌办公，辖玉湖、新亨、锡场、埔田、云路、玉窖6个镇、曲溪街道办事处和揭东经济开发区，下辖111个行政村和9个居民委员会。区总面积473平方公里，区人民政府驻地曲溪街道办事处。 揭东经济开发区，是于1992年10月经广东省人民政府批准设立，规划面积6平方公里。 2、地区社会经济发展概况 ① 揭东区：2016年揭东区地区生产总值(GDP)完成 GDP3107468万元，比上年增长7.3%，人均GDP52682元，比上年增长6.4%。其中，第一产业完成225307万元，第二产业完成2175317万元，第三产业完成706844万元。三次产业构成比例为7.3：70.0：22.7。2016年揭东区全部工业总产值11016482.1万元，规模以上工业企业个数（含死火企业数）351个，其中新增规模上工业企业数13个，工业总产值10292075.1万元，轻工业6042512.5万元，重工业4249562.6万元。揭东区全年完成农林牧渔业总产值36.16亿元，全年共实现粮食总产量 11.37万吨。 ②揭东经济开发区：揭东经济开发区位于揭东县城东部,于1992年10月经广东省人民政府批准设立。区域优势得天独厚，国道206线和省道335线在区内交汇并贯穿全境；广梅汕铁路揭东火车站在区绿色工业园境内，距揭阳火车站8公里；毗邻汕梅高速和揭普高速；距在建设中的潮汕国际机场5公里；区内拥有3000吨级和5000吨级码头共6座，有2万平方米堆场和1.5万平方米仓库，5万平方米通用厂房。至目前，开发区已完成东区、南区、绿色工业园、榕泰化工城和巨轮轮胎城约8平方公里的开发建设面积，吸引了世界15个国家和地区的160多家企业投资落户，有130家企业投产，规模上企业104家，形成八大支柱行业和三城三基地产业带。开发区于1996年被评为“广东省先进经济开发试验区”，2001年8月被评为“中国优秀开发区”，2007年被评为“全国模范劳动关系和谐工业园区”和“2007年度全民健身与奥运同行活动”先进单位，是目前粤东地区最具活力的工业园区。 3、教育文化 揭东建区以来，区委、区政府高度重视发展教育事业，大力实施科教兴区战略，全区教育事业健康、协调发展，基础教育取得了新突破。 全区现有中小学校296所，在校学生22.354万人，全区小学适龄儿童入学率达到100% ，毕业生升学率达100%；初中净入学率达到98.55% ，年巩固率达到98.42%；“三残”学龄儿童入学率达到100% ，年巩固率达到98.28% 以上，普九事业各率均达到或超过省的指标要求。高中阶段教育发展迅猛，全区共有普通高中12所，在校学生28.278万人，每万人口在校普通高中生按户口人口计为255人，按常住人口计为285人，居全市前列；职业高中4所，在校学生2457人。 4、交通运输 揭阳市境内有“黄金水道”——榕江，全长175公里，是广东省第二深水河，可通航5000吨海轮，直航香港和广州、湛江等地。大陆海岸线109公里，拥有神泉、靖海、资深等优良港湾，码头泊位44个，港口年吞吐量为525.47万吨。全市现有公路通车里程4397.6公里（其中高速公路192.3公里），公路密度83.9公里/百平方公里。广梅汕铁路和深汕、普惠、揭普、梅揭、汕揭高速公路先后建成通车，潮揭、高速公路正在加快建设中，厦深铁路和汕普、揭惠高速公路现已建成通车。位于境内空港经济区、总投资40多亿元的潮汕民用机场已于2011年底投入使用。计划投资100亿美元的神泉港首期两个30万吨级码头也正在建设中。 5、揭东县城污水处理厂概况 5.1.项目概况 揭东县城污水处理厂处理规模近期为4.5万吨/日，投资8500万元；远期8万吨/日，投资1.7亿元，投资方式为BOT。污水处理厂选址于城区东区的车田河与枫江交汇口西侧，即蟠龙村下底围东南侧，占地面积为78004平方米，服务区域在城区规划区内，面积62平方公里，人口约31万人。城区现状生活污水产生量4.25方吨/日，规划区内工业废水产生量约1万吨/日。 5.2纳污范围 揭东区城区由东西走向的国道206一分为二，南北向分别坡向揭普高速和汕梅铁路，揭东县城污水处理厂污水管网主要有三条：一条主要收集沿江大道(榕江北河以东)沿线工业企业污水和地块污水，污水管网敷设沿东西走向的沿江大道下；另一条曲溪镇到云路的城市道路下，主要收集其沿线和云路镇地块污水；第三条敷设于曲溪镇至炮台，登岗城市道路下，收集登岗镇及其沿线的污水，污水直接排入污水处理厂。 项目所在地已铺设污水管网，且已投入使用，因此，本项目产生的污水经处理达标后可进入揭东县城污水处理厂处理。 项目附近没有国家、省、市公布保护的文物和珍稀动植物。

## 第三章  环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 表4 建设项目所属功能区区划分类表 编号; 功能区类别; 功能区分类及执行标准. 1; 水环境功能区; 榕江北河（吊桥下2公里——揭阳炮台河段），水质目标III类 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 2类区 执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否风景保护区; 否. 6; 是否为两控区; 是，酸雨控制区. 7; 是否水库库区; 否. 8; 是否水源保护区; 否. 9; 是否污水处理厂集水范围; 是. - 环境空气质量 根据《揭阳市环境保护规划(2007-2020)》，本项目所在地属环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB30 95-2012）中的二级标准。评价指标选取SO2、NO2、PM10、PM2.5。 为了解项目所在区域的大气环境质量现状，根据《揭阳市环境监测年鉴（2016年）》监测结果，调查区域SO2年平均浓度4~52ug/m3，最大值超标率为0%；NO2年平均浓度5～79ug/m3，最大值超标率为0%；PM10年平均浓度为14～132ug/m3，最大值超标率为0%；PM2.5年平均浓度为9～98ug/m3，最大值超标率为75%。 由此可以看出，评价区域内除PM2.5超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的限值外，SO2、NO2、PM10指标均没有超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的限值。总体来说，评价区域的空气环境一般。 2、水环境质量 项目所在地的纳污河段为（吊桥下2公里——揭阳炮台河段），根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号文），其水质目标为III类水环境功能区划，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准值。 本次评价根据《揭阳市环境监测年鉴（2016年）》监测结果，具体监测结果见下表。 表5 榕江北河水质监测结果 单位：mg/L，pH除外 断面名称; 水温; pH值; COD; 六价铬; DO; 氨氮; 高锰酸 盐指数. （℃）. 龙石; 25.2; 6..57; 17.4; 0.002（L）; 4.9; 0.79; 4.1. 古京北渡; 24.7; 6.75; 17.7; 0.002（L）; 4.8; 0.61; 4.3. Ⅲ类水标准限值; /; 6~9; 20; 0.05; ≧5; 1; 6. 监测数据表明，监测指标DO没有达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准的限值要求，其他指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准的限值要求。总体而言，榕江北河龙石和古京北渡断面的水质一般。 3、 区域声环境质量 本项目位揭阳市揭东经济开发区蟠龙村大海片，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）的有关规定，项目所在地属2类声环境功能区。 本次噪声监测方法严格按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)附录B《声环境功能区监测方法》要求进行，监测仪器采用积分声级计。在项目周围边界1m处设立四个噪声监测点，噪声现状监测结果见表6。 表6 声环境现状监测结果 单位：dB（A） 监测位置; 监测项目及结果 单位： dB（A）; 标准值. 昼间Ld; 夜间Ln; 昼间Ld; 夜间Ln. 1#项目东北边界; 59.2; 50.5; 60; 50. 2#项目西北边界; 56.9; 48.8; 60; 50. 3#项目东南边界; 57.5; 49.8; 60; 50. 4#项目西南边界; 56.5; 48.3; 60; 50. 从上表可以看出，本项目所在地噪声现状值低于《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准（即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）说明项目周围声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、环境空气保护目标： 环境空气保护目标是维持项目所在区域环境空气现有的环境空气质量水平，保持周围环境空气质量达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2、水环境保护目标： 水环境保护目标是使纳污水体在本项目建成后水质不受明显的影响，保护该区域水环境质量符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 3、声环境保护目标： 声环境保护目标是确保该项目建成后其声环境符合国家《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类区标准要求。 4、项目主要涉及敏感点： 本项目揭阳市揭东经济开发区蟠龙村大海片，西北侧为厂房、东北侧为空地、西南侧为商铺、东南侧为厂房。 表7 环境保护目标 序号; 环境保护目标; 方位; 距离m; 保护级别. 1; 蟠龙村; 东南; 35; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求. 2; 蟠龙社区居委会; 东南; 180.

## 第四章  评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量评价采用《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准。 表8 空气质量二级标准 单位：mg/m3 标准来源; 项目; 浓度限值. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准; SO2（µg/m3); 500; 150; 60. NO2（µg/m3); 200; 80; 40. PM10（µg/m3); /; 150; 70. PM2.5（µg/m3); /; 75; 35. NOX（µg/m3); 250; 100; 50. CO（mg/m3); 10; 4; /. TSP（µg/m3); /; 300; 200. 2、地表水环境质量评价采用《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中的Ⅲ类标准。 表9 地表水环境质量III类标准 单位：mg/L 序号; 项目; III类; 选用标准. 1; pH; 6～9; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ级标准. 2; DO; ≥5. 3; CODCr; ≤20. 4; BOD5; ≤4. 5; NH3-N; ≤1.0. 6; 石油类; ≤0.05. 7; 硫化物; ≤0.2. 8; 挥发酚; ≤0.005. 9; 氰化物; ≤0.02. 10; 总磷; ≤0.2. 11; 六价铬; ≤0.05. 12; 铅; ≤0.05. 13; 铜; ≤1.0. 14; 锌; ≤1.0. 15; 砷; ≤0.05. 16; 汞; ≤0.0001. 17; 镉; ≤0.005. 18; 硒; ≤0.01. 3、环境噪声标准采用《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类区标准。 表10 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水污染物排放标准 项目生活污水经三级化粪池处理后、生产废水经自建污水处理设施处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭东县城污水处理厂进水水质限值严者后经市政管网排入揭东县城污水处理厂。本项目污水执行标准限值详见表11。 表11 水污染物排放标准 单位：mg/L，pH除外 污染物; PH; CODcr; BOD5; SS; 氨氮. DB44/26-2001 第二时段三级标准; 6-9; 500; 300; 400; --. 揭东县城污水处理厂进水水质限值; 6-9; 350; 180; 150; 25. 项目执行标准; 6-9; 350; 180; 150; 25. 2、噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 表12 厂界噪声执行标准 单位：dB(A) 名 称; 标准文号; 单位; 级别; 标准限值. 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; dB(A); 2类; 昼间; 夜间. 60; 50. 3、大气污染物排放标准 本项目无废气产生。 |
| 固 体 废 物 管 理 | 生活垃圾的处理处置管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》的有关规定。 固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、危险废物处置执行《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598-2001）)及其2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | - 废水污染物总量控制建议指标： 废水总排放量：776t/a ， COD：0.272t/a；NH3-N：0.116t/a （2）项目无废气产生，故不申请废气总量控制指标。 （3）项目产生的固体废物收集后交由回收单位处理，不申请固体废物污染总量控制指标。 |
| ## 第五章 建设项目工程分析 |  |
| 1、工艺流程简述（图示）： - 揭阳市揭东经济开发区荣耀五金厂年真空镀膜2万件五金制品建设项目工艺流程及产污环节图： 废 水 噪声 固废 超声波清洗 包装 成 品 真空镀膜 五金制品 成 品 图1 项目生产工艺流程 备注：项目不涉及电镀、喷漆、焊锡、抛光、酸洗工艺。 2、工艺说明及产污说明： 1、清洗：把外购进来的半成品工件置于清洗线中用纯净水清洗，纯净水中添加除油粉、除蜡水，此过程会产生一定量的清洗废水。 2、真空镀膜：在产品的表面通过真空镀膜机在其表面堵上一层薄膜，主要是增加产品的耐磨性。真空镀膜的原理是将待镀物品置于真空室内，然后利用低压气体放电现象，在阴极靶面上建立一个环状磁靶，以控制二次电子的运动，离子轰击靶面所产生的二次电子在阴极暗区被电场加速之后飞向阳极（即待镀物品），并使溅射出的粒子堆积在待镀物品上。本项目将工件及辅料靶材放置在真空镀膜机上中，在真空条件下利用真空弧光放电技术，将靶材蒸发并离化，沉积于工件上面，从而形成薄膜。此过程无相关污染物的产生。 3、包装：将加工好的工件通过包装流水线进行包装。 4、成品、出库、销售。 3、主要污染工序： - 废水：本项目运营期废水主要为清洗废水和员工生活污水。 - 废气：本项目无废气产生。 - 噪声：本项目运行过程中产生的噪声，主要来自车间的设备噪声，为昼间间歇性噪声。车间内各种设备产生的噪声值约为70-85dB(A)。 - 固体废物：本项目运行过程中产生的固体废物包括员工生活垃圾、包装固废和废水处理污泥。 - 施工期污染源分析 本项目用已建成的厂房进行生产经营，不需要进行主体建筑施工，因此，本评价不再分析施工期的环境影响。 二、运营期污染源分析 1、大气污染源 本项目生产过程中无废气产生。 2、废水 本项目产生的废水主要为清洗废水和生活污水。 ①清洗废水 本项目产品采用超声波纯净水清洗，根据业主提供，1条超声波清洗用水量约为 1t，超声波水槽清洗水重复使用，每 6个工作日更换一次。 本项目一期工程投入1条超声波清洗线，则一期工程年产生清洗废水为50t/a。 二期工程投入2条超声波清洗线，则二期工程年产生清洗废水为150t/a。 三期工程投入1条超声波清洗线，则三期工程年产生清洗废水为200t/a。 项目清洗废水经污水处理设施处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭东县城污水处理厂进水水质限值严者后经市政管网排入揭东县城污水处理厂。 表18 项目清洗废水产生浓度及产生量一览表 项目; 排水量; 污染物; CODCr; BOD5; NH3-N; SS. 清洗废水; 一期; 50m3/a; 产生浓度mg/L; 200; 80; 10; 60. 产生量t/a; 0.01; 0.004; 0.0005; 0.003. 二期建成后; 150m3/a; 产生浓度mg/L; 200; 80; 10; 60. 产生量t/a; 0.03; 0.012; 0.002; 0.009. 三期建成后; 200m3/a; 产生浓度mg/L; 200; 80; 10; 60. 产生量t/a; 0.04; 0.016; 0.002; 0.012. ②生活污水 本项目劳动总定员60名，一期员工为12名，二期新增员工24名，三期新增员工24名，均不在项目内食宿，根据DB44/T 1461-2014《广东省用水定额标准》，不内宿人员的用水量按每人每日40L来算，则项目一期员工年用水量为144m³，二期员工年用水量为432m³，三期员工年用水量为720m³，排水量按用水量的80%计算，则项目一期生活污水产生量为115.2t/a，二期生活污水产生量为345.6t/a，三期生活污水产生量为576t/a。 表19 项目生活污水产生浓度及产生量一览表 项目; 排水量; 污染物; CODCr; BOD5; NH3-N; SS. 员工生活污水; 一期; 115.2m3/a; 产生浓度mg/L; 300; 150; 20; 100. 产生量t/a; 0.0346; 0.0173; 0.0023; 0.0115. 二期建成后; 345.6m3/a; 产生浓度mg/L; 300; 150; 20; 100. 产生量t/a; 0.1037; 0.0518; 0.0069; 0.0346. 三期建成后; 576m3/a; 产生浓度mg/L; 300; 150; 20; 100. 产生量t/a; 0.1728; 0.086; 0.0115; 0.0576. 3、噪声污染源 运营期间的噪声主要为PVD镀膜设备、超声波清洗线、纯净水机、冷却塔等设备的噪声，其噪声声级从70～85dB（A）不等。 表20 各主要设备噪声一览表 序号; 噪声源; 设备平均声级 dB（A）; 所在位置. 1; PVD镀膜设备; 70; 生产车间. 2; 超声波清洗线; 70. 3; 纯净水机; 70. 4; 冷却塔; 85. 4、固体废弃物 本项目产生的固体废物主要来源于包装工序产生的包装固废、废水处理污泥和员工产生的生活垃圾。 ① 包装固废 本项目一期工程在包装过程产生的固废约为0.2t/a，二期工程在包装过程产生的固废约为0.4t/a，三期工程在包装过程产生的固废约为0.4t/a，交由回收单位回收利用； ② 废水处理污泥 本项目清洗废水经“调节-混凝-沉淀”处理后会产生的废水处理污泥，（危险废物编号：HW17金属表面处理及热处理加工，废物代码：336-064-17），本项目一期工程废水处理污泥产生量约为0.25t/a，二期工程废水处理污泥产生量约为0.75t/a，三期工程废水处理污泥产生量约为1.0t/a，危险废物储存在危废间，交由有危废资质的单位回收处理。 ③ 生活垃圾 根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材——社会区域类》，不住宿人员每人每天产生0.5kg生活垃圾计，住宿人员每人每天产生1.0kg生活垃圾计，本项目工作人员60人，一期员工为12名，二期新增员工24名，三期新增员工24名，均不在项目内住宿，年工作时间按300天计，则运营后一期生活垃圾产生量为1.8t/a，二期生活垃圾产生量为5.4t/a，三期生活垃圾产生量为9.0t/a。 表21 固体废物产生一览表 产生类型; 一期预测产生量(t/a); 二期建成后全厂预测产生量(t/a); 三期建成后全厂预测产生量(t/a); 备 注. 包装固废; 0.2; 0.6; 1.0; 交由回收单位回收利用. 生活垃圾; 1.8; 5.4; 9.0; 收集后交由环卫部门处理. 废水处理污泥; 0.25; 0.75; 1.0; 储存在危废间，交由有危废资质的公司处理. 合计; 2.25; 6.75; 11.0; ——. |

## 第六章  项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生量及产生浓度(单位) | 排放量及排放浓度 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 无 |  | 无 | 无 | 无 |
| 水 污 染 物 | 清洗废水 | 一期建成后 | 废水量 | 50t/a | 清洗废水经“调节+混凝+沉淀”处理、生活污水经三级化粪池处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭东县城污水处理厂进水水质限值严者经市政管网排入揭东县城污水处理厂 |
|  |  |  | CODcr | 200mg/L；0.01t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 80mg/L；0.004t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10mg/L；0.0005t/a |  |
|  |  |  | SS | 60mg/L；0.003t/a |  |
|  |  | 二期建成后 | 废水量 | 150t/a |  |
|  |  |  | CODcr | 200mg/L；0.03t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 80mg/L；0.012t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10mg/L；0.002t/a |  |
|  |  |  | SS | 60mg/L；0.009t/a |  |
|  |  | 三期建成后 | 废水量 | 200t/a |  |
|  |  |  | CODcr | 200mg/L；0.04t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 80mg/L；0.016t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10mg/L；0.002t/a |  |
|  |  |  | SS | 60mg/L；0.0012t/a |  |
|  | 生活污水 | 一期建成后 | 废水量 | 115.2t/a |  |
|  |  |  | CODcr | 300mg/L；0.0346t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L；0.0173t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20mg/L；0.0023t/a |  |
|  |  |  | SS | 100mg/L；0.0115t/a |  |
|  |  | 二期建成后 | 废水量 | 345.6t/a |  |
|  |  |  | CODcr | 300mg/L；0.1037t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L；0.0518t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20mg/L；0.0069t/a |  |
|  |  |  | SS | 100mg/L；0.0346t/a |  |
|  |  | 三期建成后 | 废水量 | 576t/a |  |
|  |  |  | CODcr | 300mg/L；0.1728t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L；0.086t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20mg/L；0.0115t/a |  |
|  |  |  | SS | 100mg/L；0.0576t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 一期建成后 | 包装固废 | 0.2t/a | 0 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 1.8t/a |  |
|  |  |  | 废水处理污泥 | 0.25t/a |  |
|  |  | 二期建成后 | 包装固废 | 0.6t/a |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 5.4t/a |  |
|  |  |  | 废水处理污泥 | 0.75t/a |  |
|  |  | 三期建成后 | 包装固废 | 1.0t/a |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 9.0t/a |  |
|  |  |  | 废水处理污泥 | 1.0t/a |  |
| 噪 声 | 运 营 期 | 车间设备噪声：70～85dB（A） |  |  | 噪声经处理后达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 项目运营期间产生的废水、噪声、固废均能采取有效措施，对当地生态影响较小。 |  |  |  |  |  |

## 第七章  环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 本项目用已建成的厂房进行生产经营，不需要进行主体建筑施工，因此，本评价不再分析施工期的环境影响。 二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目无生产废气产生。 2、水环境影响分析 根据项目工程分析，本项目产生的废水主要为清洗废水和生活污水。 本项目一期工程年产生清洗废水为50t/a，年产生生活污水为115.2t/a；二期工程年产生清洗废水为150t/a，年产生生活污水为345.6t/a；三期工程年产生清洗废水为200t/a，年产生生活污水为576t/a。 项目运营期用水量较小，水质较简单，生活污水经化粪池处理后，生产废水经“调节+混凝+沉淀”处理后经市政管网排入揭东县城污水处理厂。 本项目设计废水处理站，处理规模1t/d，采用“调节+混凝+沉淀”的处理工艺。工艺流程图详见下图： 调节池 清洗废水 混凝池 PAC 絮凝池 PAM 污泥委托有危废资质的公司处理 沉淀池 压滤机 清水池 经市政管网排入揭东县城污水处理厂 图2 项目污水处理工艺 经此处理后，本项目的废水基本对周围水环境无影响。 3、噪声环境影响分析 ① 噪声源确定 项目营运期的噪声源主要有：PVD镀膜设备、超声波清洗线、纯净水机、冷却塔等设备产生的噪声，其噪声声级约为70～85dB（A）。 ② 预测模式 噪声预测采用数学模式，计算项目运营期产生的厂界噪声值。采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）推荐方法，预测模式均采用无指向性点声源的几何发散衰减公示进行预测，具体如下： 室外声源：LA（r）=LA,ref(r0)-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc) 式中：LA（r）——受声点声压级，dB（A）； LA,ref(r0)——参考位置r0处的声压级，dB（A）；因声源处于地面之上，可认为处于半自由空间；LA,ref(r0)=Lw-20lgr0-8 Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB（A）； Abar——声屏障引起的A声级衰减量，dB（A）； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB（A）； Aexc——附加衰减量 a几何发散，dB（A）； 通常在保守估算时，Aatm、Aexc一般忽略不计。 室外声源： 首先计算出某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级： 式中：Lw为某个室内声源的声功率级； R1为声源至围护结构的距离； R为房间常数； Q为方向性因子。 室外靠近围护结构处的声压级L2=L1-(TL+6），其中TL未隔墙的传输损失。将室外声压级L2和透声面积S换算成等效的室外声源。等效声源的功率级Lw=L2+10lgS。 按室外声源的计算方法预测受点的声压级。 - 预测结果分析 项目生产设备主要有PVD镀膜设备、超声波清洗线、纯净水机、冷却塔等，其噪声声级约为70～85dB（A）。车间为封闭式，经墙体隔音后可降噪值约30dB（A），车间外1m处的噪声值在40~55dB（A）之间。噪声源强随距离衰减情况见下表： 表25 设备噪声源强距离衰减情况表 噪声源; 噪声源强; 墙体隔声降噪 dB（A）; 车间外1m声压值. PVD镀膜设备; 70; 30; 40. 超声波清洗线; 70; 30; 40. 纯净水机; 70; 30; 40. 冷却塔; 85; 30; 55. 利用模式预测建设项目运营后厂界噪声预测结果如下表所示。 表26 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 序号; 预测点位 （厂界1m处）; 昼间; 夜间. 预测值; 标准值; 预测值; 标准值. 1; 东北面; 45; 60; 42; 50. 2; 东南面; 53; 45. 3; 西北面; 55; 46. 4; 西南面; 48; 44. 通过上表可知，在做好墙体隔音后，项目噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，对敏感点影响较小。 ④ 噪声污染防治措施 - 设备选用。在满足工艺生产条件下，选用加工精度高、装备质量好、低噪声设备； - 在厂房四周布置绿化带，以起到吸尘降噪的作用，减少对周围环境的影响； - 建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声； - 项目在生产加工过程中必须加强生产车间门、窗的密闭性，以增加对生产设备产生噪声的隔音作用，减少对周围住宅影响； 通过上述处理后，项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，则本项目的噪声对厂界周围的声环境不会有明显影响。 4、固体废弃物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要来源于包装工序产生的包装固废、废水处理污泥和员工产生的生活垃圾。 ① 包装固废 本项目一期工程在包装过程产生的固废约为0.2t/a，二期工程在包装过程产生的固废约为0.4t/a，三期工程在包装过程产生的固废约为0.4t/a，交由回收单位回收利用； ② 废水处理污泥 本项目清洗废水经“调节-混凝-沉淀”处理后会产生的废水处理污泥，（危险废物编号：HW17金属表面处理及热处理加工，废物代码：336-064-17），本项目一期工程废水处理污泥产生量约为0.25t/a，二期工程废水处理污泥产生量约为0.75t/a，三期工程废水处理污泥产生量约为1.0t/a，危险废物储存在危废间，交由有危废资质的单位回收处理。 为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1）及其他相关技术标准的有关规定，进一步规范建设项目产生危险废物的环境保护工作，项目对危险废物进行统一收集处理，并在厂区设置危险废物储存间，将不同种类的危险废物分类存放于危险废物储存间，并设置警示标志，在危废容器和包装物上黏贴危废识别标志，配备称重设备，危废的储存限期不超过一年，并定期由有危废资质的单位运走并回收处理。 厂内危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置，并做到以下几点： ①废物贮存设备必须按《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的规定设置警示标志； ②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； ③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 ③ 生活垃圾 项目一期生活垃圾产生量为1.8t/a，二期生活垃圾产生量为5.4t/a，三期生活垃圾产生量为9.0t/a。统一收集后交由环卫部门处理，不会对周边的环境产生直接的影响。 本项目固体废物经上述处理后，基本达到不排放，项目固体废物对周围环境影响相对较小。 5、环保投资估算 环保投资主要用于噪声控制、区域绿化，废水处理等。环保投资12万元，占总投资120万元的10%。环保投资估算明细见表27。 表27 环境工程投资估算 阶段; 工程名称; 内容说明; 费用（万元）. 营 运 期; 噪声治理; 隔声、降噪; 1. 绿 化; 花草、树木*; 1. 废水; 三级化粪池*、废水处理设施; 8. 固废; 设置危废储存间，危险废物交由有危废资质公司处理; 2. 小 计; 12. 注：化粪池、绿化依托租赁企业现有 - 环保“三同时”竣工验收表 本项目 “三同时”环境保护验收情况见下表27： 表27 本项目“三同时”环境保护验收一览表 序号; 项目类别; 对象; 方案; 治理效果. 1; 废水治理; 清洗废水 生活污水; 生活污水经三级化粪池预处理； 清洗废水经“调节+混凝+沉淀”处理; 达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭东县城污水处理厂进水水质限值严者后经市政管网排入揭东县城污水处理厂. 2; 噪声治理; 设备噪声; 加强管理，优先选取低噪声设备、合理布局、绿化; 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 3; 固废; 包装固废; 交由回收单位回收利用; 0. 生活垃圾; 统一收集，环卫部门定期清理. 废水处理污泥; 设置危废间，交由有危废资质公司处理.

## 第八章  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODcr、氨氮 BOD5、SS | 生活污水经三级化粪池处理，清洗废水经“调节+混凝+沉淀”处理后经市政管网排入揭东县城污水处理厂 | 达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭东县城污水处理厂进水水质限值严者后经市政管网排入揭东县城污水处理厂 |
|  | 清洗废水 | CODcr、氨氮 BOD5、SS |  |  |
| 固 体 废 物 | 维修车间 | 包装固废 | 收集后定期由回收单位回收利用 | 不排放 |
|  |  | 废水处理污泥 | 设置危废储存间，危险废物交由有危废资质公司处理 |  |
|  | 工作人员 | 生活垃圾 | 环卫部门统一运出处理 |  |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 加强管理，优先选取低噪声设备，在厂房四周布置绿化带 | 噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目运营期间产生的废水、噪声、固废均能采取有效措施，对当地生态影响较小。 |  |  |  |  |

## 第九章  结论与建议

1、项目概况 揭阳市揭东经济开发区荣耀五金厂真空镀膜五金制品建设项目选址于揭阳市揭东经济开发区蟠龙村大海片，西北侧为厂房、东北侧为空地、西南侧为商铺、东南侧为厂房。 本项目是建设单位通过合法途径向揭阳市高尚汽车配件有限公司租用已建厂房进行建设及布置，占地面积520㎡，建筑面积520㎡，厂房内包括生产车间、办公室、仓库；项目建成后年加工各类五金制品共2万件。项目分三期建设： 一期投入1条真空镀膜生产线和1条超声波清洗线，主要设备包括PVD镀膜设备1台、超声波清洗线1条、纯净水机1台、冷却塔1台，计划生产能力为每年加工4000件五金制品。 二期投入2条真空镀膜生产线和2条超声波清洗线，主要设备包括PVD镀膜设备2台、超声波清洗线2条、冷却塔2台，计划生产能力为每年加工8000件五金制品，二期建成后计划生产能力为每年总加工1.4万件五金制品。 三期投入2条真空镀膜生产线和1条超声波清洗线，主要设备包括PVD镀膜设备2台、超声波清洗线1条、冷却塔2台，计划生产能力为每年加工8000件五金制品，三期建成后计划生产能力为每年总加工2万件五金制品。 项目配置PVD镀膜设备、超声波清洗线、纯净水机、冷却塔等设备。 2、项目建设与相关产业政策的符合性分析 本项目为五金制品加工类项目，不属于国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正》及《广东省优化开发区产业发展指导目录（2014年本）》中限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策。建设项目符合环境保护法律法规及相关技术规范的要求、符合所在地县级以上生态环保规划和环境功能区的要求、不在省环保局规定的局部禁批或限批范围之内。因此该项目的建设符合国家产业政策和地方其它相关规定的要求。 3、土地使用的合法性分析 项目位于揭阳市揭东经济开发区蟠龙村大海片，属于工业用地，项目不属于国土资发[2012]98号文件限批或禁批的范围。建设单位于2018年9月6 日与揭阳市高尚汽车配件有限公司签订了厂房租赁合同，终止年限为2028年9月5日。 4、项目所在地环境质量现状 （1）环境空气：项目所在地PM2.5超标，SO2、NOx、PM10均符合国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）地表水环境：项目所在地的最终纳污河段榕江北河（吊桥下2公里——揭阳炮台河段），该段河流DO没有达到标准限值，其它指标符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准。 （3）声环境：拟建地四周目前无大的噪声源，环境噪声昼间、夜间可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 因此建设项目周围环境一般。 5、建设项目环境影响分析 （1）施工期 本项目用已建成的厂房进行生产经营，不需要进行主体建筑施工，因此，本评价不再分析施工期的环境影响。 （2）运营期 ① 大气环境影响分析结论 本项目无生产废气产生。 ② 水环境影响分析结论 本项目产生的废水主要为清洗废水和生活污水。 本项目一期工程年产生清洗废水为50t/a，年产生生活污水为115.2t/a；二期工程年产生清洗废水为150t/a，年产生生活污水为345.6t/a；三期工程年产生清洗废水为200t/a，年产生生活污水为576t/a。 项目运营期用水量较小，水质较简单，生活污水经化粪池处理后，生产废水经“调节+混凝+沉淀”处理后经市政管网排入揭东县城污水处理厂。 经上述处理后，本项目产生的污水基本对周围环境没有影响。 ③ 噪声环境影响分析结论 项目营运期的噪声源主要有：PVD镀膜设备、超声波清洗线、纯净水机、冷却塔等设备产生的噪声，其噪声声级约为70～85dB（A）。 通过选用技术先进低噪声设备；车间合理布局；在厂房四周布置绿化带；定期对设备维护、保养；生产过程车间门窗密闭；合理安排作业时间。通过上述处理后，项目噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，则对周围的声环境不会有明显影响。 ④ 固体废物影响分析结论 本项目产生的固体废物主要来源于包装工序产生的包装固废、废水处理污泥和员工产生的生活垃圾。 包装固废：本项目一期工程在包装过程产生的固废约为0.2t/a，二期工程在包装过程产生的固废约为0.4t/a，三期工程在包装过程产生的固废约为0.4t/a，交由回收单位回收利用； 废水处理污泥：本项目清洗废水经“调节-混凝-沉淀”处理后会产生的废水处理污泥，（危险废物编号：HW17金属表面处理及热处理加工，废物代码：336-064-17），本项目一期工程废水处理污泥产生量约为0.25t/a，二期工程废水处理污泥产生量约为0.75t/a，三期工程废水处理污泥产生量约为1.0t/a，危险废物储存在危废间，交由有危废资质的单位回收处理。 生活垃圾：项目一期生活垃圾产生量为1.8t/a，二期生活垃圾产生量为5.4t/a，三期生活垃圾产生量为9.0t/a。统一收集后交由环卫部门处理，不会对周边的环境产生直接的影响。 本项目固体废物经上述处理后，基本达到不排放，项目固体废物对周围环境影响相对较小。 6、公示 项目在深圳市东曦环保科技有限公司网站上征求公众意见，公示期为5个工作日。 项目公示期间，未收到反对该项目经营意见。建设单位应与周围公众建立畅通的交流渠道，及时充分吸纳观众提出的合理化建议，并付诸行动，切实落实各项污染防治措施，以杜绝染扰民时间发生。 结论及建议： 结论：综上所述，本项目的建设符合揭阳市揭东区总体规划等相关规划要求。项目投入营运后，在认真落实本报告表提出的环境保护措施、要求和建议的前提下，对周围的环境影响是在可以接受的范围之内，从环境保护角度分析，本项目建设可行。 建议： （1）加强车间工人的劳动安全保护，切实维护工作人员的身心健康。 （2）加强厂区和厂外环境绿化，美化周围环境。 （3）确保各项防治措施落实到位，正常运行，实现经济效益、社会效益与环境效益的统一与协调发展。 （4）保证设备正常运行和正常维修保养的一系列工作程序，确保设备完好，尽可能减少污染物排放。加强运行期的环境管理工作，制定专门的环境规章制度。 （5） 在项目环境保护竣工验收过程中，如发现新的污染源，应按国家及揭阳市揭东区环境保护局的相关规定，办理环保手续并采取相应的污染防治措施。 在严格执行国家地方有关环保法律、法规，严格执行环保“三同时”和排污许可证制度和充分落实上述建议措施前提下，从环保角度出发，揭阳市揭东经济开发区荣耀五金厂真空镀膜五金制品建设项目在揭阳市揭东经济开发区蟠龙村大海片开发建设是可行的。 声明： 本表中项目基本情况和工程分析所涉及的内容与本单位提供的资料一致。 单位法人代表或授权委托代理人（签章）： 日期：

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 营业执照 附件2 法人代表身份证 附件3 土地证明 附件4 网上公示截图 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四至图示意图 附图3 项目敏感点示意图 附图4 项目四至照片图 附图5 项目平面布置图 附图6 项目现场照片图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技 术导则》中的要求进行。