危险化学品安全隐患大排查大整治实施方案

为贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，深刻吸取江苏响水天嘉宜公司“3·21”特别重大爆炸事故教训，根据《揭东区持续推进七类重点行业领域安全生产专项整治行动方案》（揭东安委〔2019〕3号）、《揭阳市揭东区危险化学品和烟花爆竹安全专项整治行动工作方案的通知》（揭东安委办〔2019〕15号）和上级等文件精神，深入开展危险化学品生产经营企业安全隐患大排查大整治行动，严厉打击危险化学品领域非法违法行为，坚决防范遏制危险化学品生产安全事故，制定本方案。

一、工作目标

在前期排查整治行动的基础上，巩固前期行动成果，持续深化危险化学品安全隐患大排查大整治，关停不具备安全生产条件企业，着力压减一批“小散乱差”、安全风险难以有效控制的企业，及时消除一批安全隐患，坚决防范遏制危险化学品生产安全事故。

二、时间进度和工作安排

即日起至2019年12月底，重点排查整治加油站等危险化学品生产经营使用单位、使用剧毒品企业、冶金行业液氨使用企业，分三个阶段开展安全隐患大排查大整治。

- 动员部署阶段（2019年6月24日前）

各村（居）、各部门要按照总体工作安排，研究制定本地区的危险化学品安全隐患大排查大整治实施方案，明确责任、细化措施，开展动员部署，进行广泛宣传，营造良好氛围。

（二）集中排查整治阶段（2019年6月24日至10月底）

2019年6月，重点排查整治加油站等危险化学品生产经营使用等企业。

2019年7月，重点排查整治生产经营使用剧毒品等自身具有爆炸性、易制爆化学品企业。

2019年8月，重点排查整治冶金行业使用液氨等企业。

2019年9月，重点排查整治生产储存经营危险化学品等企业。

- 总结提升阶段（2019年11月至12月）

各村（居）、各部门要开展危险化学品安全隐患大排查大整治“回头看”，对挂牌督办的重大事故隐患进行验收，巩固排查整治成果。并认真总结经验成果，形成报告并报区应急管理局。

三、排查整治主要内容

1.《省委办公厅 省政府办公厅关于全面落实企业安全生产主体责任的通知》落实情况。

2.是否持续保持安全生产条件，是否存在重大事故隐患，是否涉及安全生产违法违规行为。

3.隐患问题的整改落实情况。

四、工作要求

（一）加强组织领导，深入开展大排查大整治行动。各村（居）、各部门要切实加强组织领导，制定具体实施方案，明确职责、工作分工和人员安排。结合已部署的危险化学品和烟花爆竹安全专项整治行动相关要求深入开展专项整治工作，广泛动员发动，督促有关企业深入开展自查自改，全面开展安全隐患排查整改。从7月开始，各村（居）、各部门要在每月2号上报一次排查整治工作情况。镇安全办将适时对各村（居）、各部门开展大排查大整治行动进行检查。

（二）严格执法检查，依法查处非法违法行为。各村（居）、各部门在执法检查中要突出暗查暗访，要对照《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》《化工和危险化学品企业安全检查重点目录表》（见附件），明确检查标准、规范检查流程、找准隐患问题，并通过《广东省危险化学品企业安全隐患在线采集系统》按月度及时上报。对重大事故隐患，要严格落实挂牌督办制度；对严重违反安全生产法规制度、不落实重大事故隐患整改措施的企业，要严格落实停产整顿、经济处罚、关闭取缔、追究法律责任“四个一律”措施。

（三）落实“三个转变”，狠抓企业安全生产主体责任。各村（居）、各部门要坚决杜绝蜻蜓点水、走马观花的“走秀式”执法，以钉钉子的精神，抓实“三个转变”（安全监管与执法工作从重点检查档案资料和隐患向重点检查企业负责人履责情况转变，从事后吸取事故教训向事前防范化解安全生产风险转变，从客观查原因向主观查不足转变）。要对企业主要负责人、安全管理人员、从业人员进行安全知识考试。对安全生产主体责任落实不到位、隐患整改未如期完成的，各村（居）、各部门可以上报镇安全办，约谈企业主要负责人。

（四）加强警示教育，营造良好舆论环境。各村（居）、各部门要采取多种形式，加大对大排查大整治全过程和典型经验、有效做法的宣传报道力度。在大排查大整治期间至少集中曝光一批（次）重大事故隐患和严重违法违规行为，做到“查处一个、震慑一方、影响一片”。同时，要在大排查大整治行动中加大使用黑名单制度的力度，发挥好联合惩戒作用，推动企业更加自觉地落实安全生产主体责任。

各村（居）、各部门要对危险化学品大排查大整治行动进行认真总结，要在每月1号上报一次排查整治工作情况;于12月2日前将总结报告报送镇安全办。

附件：化工和危险化学品企业安全检查重点目录表

附件

化工和危险化学品企业安全检查重点目录表

| 序号 | 检查重点 内容 | 法规文件要求 | 检查 方式 | 违反条文及处罚依据 | 检查 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业主要负责人未依法履行其安全生产职责。 | 熟悉法定职责情况。 《安全生产法》第十八条：①建立、健全本单位安全生产责任制。②组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。③组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。④保证本单位安全生产投入的有效实施。⑤督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。⑥组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。⑦及时、如实报告生产安全事故。 | 现场 考试 现场 问答 | 《安全生产法》第九十一条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，处二万元以上五万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。 第九十八条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： - 未建立事故隐患排查治理制度的。 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条：企业取得安全生产许可证后发现其不具备本办法规定的安全生产条件的，依法暂扣其安全生产许可证1个月以上6个月以下；暂扣期满仍不具备本办法规定的安全生产条件的，依法吊销其安全生产许可证。 《危险化学品经营许可证管理办法》第三十二条：已经取得经营许可证的企业不再具备法律、法规和本办法规定的安全生产条件的，责令改正；逾期不改正的，责令停产停业整顿；经停产停业整顿仍不具备法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的安全生产条件的，吊销其经营许可证。 |  |
|  |  | 依法履职情况。 ①建立健全安全生产例会和例检制度。企业党委会每半年研究1次、董事会每季度研究1次安全生产工作。②总经理每月召开不少于1次各部门参加的安全生产例会。③主要负责人每季度不少于1次深入车间检查安全生产工作。④每年向职工代表大会报告安全生产情况。 | 现场 问答 查阅 资料 |  |  |
|  |  | 清楚企业风险隐患和采取防控措施情况。 ①主要负责人要亲自推动和研究解决安全生产隐患问题。②主要负责人应每天对企业安全风险进行研判，确保风险处于可控状态，签署安全承诺，并向员工和社会公告。 | 现场 问答 查阅 资料 |  |  |
| 2 | 企业安全管理人员未依法履行其安全生产职责。 | 分管安全负责人履职情况。 ①熟悉法定职责情况。《安全生产法》第二十二条：组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；组织或者参与本单位应急救援演练；检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；督促落实本单位安全生产整改措施。 ②依法履职情况。分管安全负责人应承担企业安全生产综合管理职责，每周组织分析研究、部署解决安全生产具体问题。 | 现场 问答 查阅 资料 | 《安全生产法》第九十三条 生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；导致发生生产安全事故的，暂停或者撤销其与安全生产有关的资格；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 第九十八条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： （一）未建立事故隐患排查治理制度的。 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条。 《危险化学品经营许可证管理办法》第三十二条。 |  |
|  |  | 其他安全管理人员履职情况。 ①熟悉法定职责情况。《安全生产法》第二十二条。 ②依法履职情况。组织建立月安全生产检查、季度安全生产大检查、复工复产前安全生产大检查、班组建立班前班中班后安全生产检查、重点部位和关键环节安全生产巡检等制度，督促消除事故隐患，完善隐患排查治理档案。组织建立安全风险公告、岗位安全风险确认和安全操作“明白卡”制度，落实安全风险管控和警示措施。 | 现场 问答 查阅 资料 |  |  |
| 3 | 危险化学品生产企业专职安全生产管理人员不具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称的。未配备危险物品安全类注册安全工程师从事安全生产管理工作的。 危险化学品经营（带有储存设施）企业专职安全生产管理人员不具备国民教育化工化学类或者安全工程类中等职业教育以上学历，或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者危险物品安全类注册安全工程师资格的。 | 《安全生产法》第二十一条、第二十四条，《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号）第十二条、第十六条 《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第55号）第八条 | 现场问答 查阅资料 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条： 《危险化学品经营许可证管理办法》第三十二条。 |  |
| 4 | 企业的主要负责人、安全负责人及其他安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。 特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业的。 | 《安全生产法》第二十四条、第二十七条。 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十六条 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | 查阅 资料 现场 抽查 | 《安全生产法》第九十四条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款： - 危险物品的生产、经营、储存单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。 - 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条。 《危险化学品经营许可证管理办法》第三十二条。 |  |
| 5 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断的。 | 《安全生产法》第三十八条 | 查阅 资料 | 《安全生产法》第九十九条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 |  |
| 6 | 新开发的危险化学品生产工艺未经逐级放大试验到工业化生产或首次使用的化工工艺未经有关部门组织安全可靠性论证的。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条 | 查阅 资料 现场 检查 | 《安全生产法》第九十九条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条。 |  |
| 7 | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 《安全生产法》第三十五条 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条 | 查阅 资料 现场 检查 | 《安全生产法》第九十六条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。（六）使用应当淘汰的危机生产安全的工艺、设备的。 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条。 |  |
| 8 | 光气、氯气（液氯）等剧毒化学品管道穿（跨）越公共区域的。 | 《危险化学品输送管道安全管理规定》（国家安全监管总局令第43号） | 现场 检查 | 《安全生产法》第九十九条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 |  |
| 9 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向节管道充装系统的。 | 《安全生产法》第三十八条 |  | 《安全生产法》第九十九条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 |  |
| 10 | 涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置未设置自动化控制系统；或者涉及危险化工工艺的大型化工装置未设置紧急停车系统的。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号）第九条 | 现场检查 | 《安全生产法》第九十九条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条。 |  |
| 11 | 油气储罐未按规定达到以下要求的。①液化烃的储罐应设液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警和高高液位自动连锁切断进料措施；全冷冻式液化烃储罐还应设真空泄放设施和高、低温度检测，并应与自动控制系统相联。②气柜应设上、下限位报警装置，并宜设进出管道自动联锁切断装置。③液化石油气球形储罐液相进出口应设置紧急切断阀，其位置宜靠近球形储罐。④丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐应设置注水措施。 | 《安全生产法》第三十三条， 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）第6.3.11条、第6.3.12条，《液化烃球形储罐安全设计规范》（SH3136）第6.1条、第7.4条 | 现场 检查 | 《安全生产法》第九十六条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： - 安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。 |  |
| 12 | 涉及放热反应的危险化工工艺生产装置未设置双重电源供电或控制系统未设置不间断电源（UPS）的。 | 《安全生产法》第三十八条，《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》（SH3038）， 《供配电系统设计规范》（GB50052） | 现场 检查 | 《安全生产法》第九十九条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 |  |
| 13 | 在用装置（设施）安全阀或泄压排放系统未正常投用的。如在安全阀（爆破片装置）与压力容器之间装设截止阀门，压力容器正常运行期间截止阀门未处于全开状态的。 | 《安全生产法》第三十三条，《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）第8.3.5条 | 现场 检查 | 《安全生产法》第九十六条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： （二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。 |  |
| 14 | 有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统未按照标准设置、使用或定期检测校验；以及报警信号未发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警的。 | 《安全生产法》第三十三条，《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493） | 现场 检查 | 《安全生产法》第九十六条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： （二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。 |  |
| 15 | 危险化学品生产装置、罐区、仓库等设施与周边的安全距离不符合要求的；涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 《安全生产法》第三十八条 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条 《危险化学品经营许可证管理办法》第八条 | 查阅 资料 现场 检查 | 《安全生产法》第九十九条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条。 |  |
| 16 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧有门窗的。 | 《安全生产法》第三十八条，《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）第5.2.18条 | 现场 检查 | 《安全生产法》第九十九条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 |  |
| 17 | 未按规定办理特殊作业审批手续进行特殊作业的。 | 《安全生产法》第四十条，《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871） | 现场检查 | 《安全生产法》第九十九条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 |  |
| 18 | 危险化学品未按照标准分区、分类、分库存放，或存在超量、超品种以及相互禁忌物质混放混存的。 | 《危险化学品安全管理条例》第二十四条 《常用化学危险品贮存通则》（GB 15603） | 现场 检查 | 《危险化学品安全管理条例》第八十条：生产、储存、使用危险化学品的单位有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件，并由工商行政管理部门责令其办理经营范围变更登记或者吊销其营业执照；有关责任人员构成犯罪的，依法追究刑事责任： (五)危险化学品的储存方式、方法或者储存数量不符合国家标准或者国家有关规定的。 |  |
| 19 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准规定。 | 《安全生产法》第三十八条 | 现场检查 | 《安全生产法》第九十九条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 |  |
| 20 | 易燃易爆区域使用非防爆工具或电器的。 | 《安全生产法》第三十八条 | 现场检查 | 《安全生产法》第九十九条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 |  |