建设项目环境影响报告表

项目名称：广东高标准建材科技有限公司建设项目

建设单位：广东高标准建材科技有限公司（盖章）

编制日期：2019年11月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 广东高标准建材科技有限公司建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 广东高标准建材科技有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王保林 |  | 联系人 | 王保林 |  |
| 通讯地址 | 揭阳市揭东区新亨镇硕和村狮母山 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13826871312 | 传真 | —— | 邮政编码 | 522000 |
| 建设地点 | 揭阳市揭东区新亨镇硕和村狮母山 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  | 批准文号 | —— |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建□ 技改□ |  | 行业类别 及代码 | C2661 化学试剂和助剂制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 4000 |  | 建筑面积 （平方米） | 1500 |  |
| 项目总投资 (万元) | 50 | 其中：环保投资（万元） | 5 | 环保投资占总投资比例 | 10% |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预期投产 日期 | 2020.3 |  |
| 工程内容及规模： ## 一、项目由来 广东高标准建材科技有限公司建设项目拟建于揭阳市揭东区新亨镇硕和村狮母山，项目总投资50万元，总占地面积4000m2，建筑面积1500m2，建成后年预计生产聚羧酸高效减水剂2500吨、萘系高效减水剂2500吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，需对该项目进行环境影响评价，根据查《<建设项目环境影响评价分类管理名录〉（2017 年 6 月 29 日环境保护部令第 44 号公布及根据 2018 年4 月 28 日公布的《关于修改部分内容的决定》修正），本项目生产过程为常温常压，使用外购母液A（聚亚烷基二醇水溶液）和母液B（萘硫磺甲醛缩合物水溶液）以及白砂糖等辅料简单混合制得产品，生产过程无化学反应产生。属于“十五、化学原料和化学制品制造业：专用化学品制造”中的“单纯混合或分装的”，需编制建设项目环境影响报告表。为此，建设单位委托惠州市中润生态发展有限公司对广东高标准建材科技有限公司建设项目进行环境影响评价工作。评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了本项目的环境影响报告表的编制工作。 ## 二、项目内容及规模 ## 本项目总投资50万元，占地面积4000m2，建筑面积1500m2，建成后年预计生产聚羧酸高效减水剂2500吨、萘系高效减水剂2500吨。 表1 项目建设内容一览表 项目名称; 项目组成及规模. 主体工程; 生产车间、办公室、仓库等。总建筑面积为1500m2. 公用工程; 供水工程; 市政管网供给. 排水工程; 项目无生产废水产生，项目生活废水经三级化粪池预处理达标后回用于厂区绿化. 供电工程; 由市政电网供给. 环保工程; 废气; 项目无废气产生. 废水; 生活污水经三级化粪池处理达标后用于厂内绿化灌溉. 噪声; 加强项目区域范围的管理，选用低噪声生产设备，采用减振、消声、隔音等措施，加强周边地区绿化. 固废; 生活垃圾; 交由环卫部门处理，定时对垃圾暂存点消毒、灭蝇处理. 废原料包装袋（桶）; 本项目所使用的原料包装袋（桶）交由原料供应商回收重复利用. ## 三、项目主要生产设备 本项目主要生产设备见下表： 表2 项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量. 1; 搅拌罐; 1个5m3，1个15m3; 2个. 2; 搅拌机; --; 2台. 3; 储罐; 4个30m3，4个15 m3，2个10m3，1个5 m3; 11个. ## 四、产品和产量 广东高标准建材科技有限公司建设项目设计生产聚羧酸高效减水剂2500吨/年、萘系高效减水剂2500吨/年。产品主要作为混凝土减水添加剂使用，以调整混凝土的凝固时间。产品和产量情况如下表： 表3 项目产品产量一览表 序号; 产品名称; 产量. 1; 聚羧酸高效减水剂; 2500吨/年. 2; 萘系高效减水剂; 2500吨/年. ## 1：聚羧酸高效减水剂是新一代环保型高效减水剂，液体为淡黄色或棕红色透明液体。主要成分是分子量为5000－50000的聚羧酸聚合物系列产品。它是集减水、保坍、增强、防收缩及环保等于一身的具有优良性能的系列减水剂，完全可以解决高强、高性能混凝土粘度大、施工性能不好的弱点，是用于配制高强、高性能混凝土的理想外加剂。能与各种掺和料复配而成多功能外加剂，如泵送剂、早强剂、抗渗防水剂、缓凝剂等。 1、 外观：液体微黄色。 2、 固体含量：液体≥10% 3、 净浆流动度≥300mm。 4、 硫酸钠含量≤5。 5、 氯离子含量≤0.5% 6、 PH值在9-10之间 2：萘系高效减水剂是经化工合成的非引气型高效减水剂。化学名称萘磺酸盐甲醛缩合物，它对于水泥粒子有很强的分散作用。对配制大流态砼，有早强、高强要求的现浇砼和预制构件，有很好的使用效果，可全面提高和改善砼的各种性能，广泛用于公路、桥梁、大坝、港口码头、隧道、电力、水利及工民建工程。 1、 外观：液体棕褐色粘稠液。 2、 固体含量：液体≥20% 3、 净浆流动度≥230mm。 4、 硫酸钠含量≤10。 5、 氯离子含量≤0.5%。 6、 PH值在6-7之间 ## 五、主要原辅材料用量及理化性质 本项目原辅材料具体使用情况见下表： 表4 项目主要原辅材料用量一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 形态; 使用量; 最大贮存量; 贮存方式; 原料来源. 1; 母液A （聚亚烷基二醇水溶液）; t/a; 液态; 750; 20; 罐装; 外购. 2; 母液B （萘硫磺甲醛缩合物水溶液）; t/a; 液态; 750; 20; 罐装. 3; 白糖; t/a; 固态; 50; 10; 袋装. 4; 葡萄糖酸钠; t/a; 固态; 50; 10; 袋装. 5; 引气剂; t/a; 液态; 1; 1; 罐装. 6; 自来水; t/a; 液态; 3400; 10; 罐装. 理化性质（母液A及母液B详见附件6）： 母液A，即为聚亚烷基二醇水溶液，为浅黄色粘性液体，难挥发，无刺激性气味，沸点为100℃（101.3kpa），相对密度1.05g/cm3（20℃）；热稳定性极好，126℃以下不分解；在-40℃左右可自行凝固，含水量达60%，供应商罐车通过管道直接输送至厂内储罐，中间无废气产生。 母液B，即为萘硫磺甲醛缩合物水溶液，为棕褐色粘稠液体，难挥发，无刺激性气味；热稳定性极好，不易分解，含水量达60%。供应商罐车通过管道直接输送至厂内储罐，中间无废气产生。 白糖，为粗晶体，是由甘蔗和甜菜榨出的糖蜜制成的精糖。白糖色白，干净，甜度高。 葡萄糖酸钠，中文别名为葡萄糖酸钠，CAS号为527-07-1，分子式为C20H25NaO10，熔点206-209℃，分子量为448.3963，为白色结晶颗粒或粉末，极易溶于水，略溶于酒精，不溶于乙醚，白度：大于60，含量：≥98%，干燥失重：小于等于0.5%，重金属：≤10mg/kg，硫酸盐：小于等于0.05%，氯化物：小于等于0.07% ，还原物：≤0.7%，铅含量：≤2%， PH值： 6.2-7.8，砷盐含量：小于等于2mg/kg。 引气剂，不易挥发，半透明液体，对碱、稀酸、硬水化学性质稳定，是常用的表面活性剂，主要用于改善混凝土拌合物和易性、保水性和粘聚性，提高混凝土流动性。 ## 六、劳动定员及工作制度 本项目拟聘员工5人，每天一班制，每班工作8h，全年工作时间300d。 ## 七、公用工程 给水设施：本项目由市政管网供给，用水量预计为3454t/a。 排水设施：本项目排水采用雨、污水分流制制，雨水排入厂区的雨水管网然后排入 附近沟渠。项目无生产废水产生；项目生活污水经三级化粪池处理后达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化标准用于厂内绿化灌溉。 厂区初期雨水通常含有浓度较高的污染物和酸度、按照清污分流的原则，污染的初期雨水需进行分流收集妥善处理，后期污染程度较轻的雨水经过沉淀预处理截留水中的悬浮物、固体颗粒杂质后，通过雨水系统直接排入附近农村灌溉沟渠。 在厂区内设置一个雨水收集池，雨水均进入废水处理系统，或实现雨污分流。待雨水池满后，通过自动阀门将初期雨水排放到雨水排水管道，将该工段现有的污水地沟进行清淤改造，兼做初期雨水收集地沟。暴雨期，待雨水池充满后，关闭进水闸阀，剩余雨水由进水管通过出水管直接进入附近农村灌溉沟渠。 供电设施：项目用电由市政电网供给。年用电量约5万kWh。 八、总平面布置及四邻关系 本项目厂房平面布置分区可分为办公区、技术部、生产车间等。项目厂区地块大体上呈长方形，厂区大门设在西面，厂区西南面为搅拌站，厂区东北、东南、西北三面均为空地。项目四至图见附图2和表5，平面布置图见附图4，现场勘察图见附图3。 表5 项目四至情况表 名称; 与项目相对方位; 与项目厂界距离（m）. 空地; 东北; 相邻. 空地; 东南; 相邻. 空地; 西北; 相邻. 搅拌站; 西南; 相邻. ## 产业政策及揭阳市总体规划相符 ## （1）项目选址合理性 本项目拟建于揭阳市揭东区新亨镇硕和村狮母山，根据揭阳市环境保护规划（2007-2020年）文本第三部分生态与功能区划分中的表3.1-1揭阳市生态分级控制区范围，本项目不属于严格控制区内，项目所在区域为陆域集约利用区，符合揭阳市环境保护规划（2007-2020年）。 根据广东省人民政府最新公示于 2018 年8月1日的《广东省人民政府关于揭阳市城市总体规划（2011-2035 年）的批复》，项目所在地属于工业工地（详见附图5），不属于居民、基本农田、自然保护区等非建设区。根据《揭阳市揭东区土地利用总体规划（2010-2020年）》新亨镇土地利用总体规划图，项目所在地为城镇村用地区（详见附图6）。因此，本项目用地与土地利用规划相符。 此外，本项目不属于《榕江流域污染综合整治工作方案》中严格流域准入中“禁止新建、扩建电镀（含有电镀工序的线路板厂）、印染、化学制浆、造纸、鞣革、冶炼、铅酸蓄电池、危险废物处置及排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物的涉水重污染项目和存在重大环境风险、环境安全隐患的项目。”因此符合榕江流域规划。 因此，本项目选址从环境保护角度而言是可行的，且本项目周围环境空气质量、声环境、水环境质量良好，项目投入使用后对环境影响主要为废气、废水、噪声及固体废物，通过采取本报告中相关有效措施后，对环境影响不大。故项目选址是合理的。 ## （2）产业政策相符性分析 本项目主要生产高效减水剂，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）和《广东省重点开发区产业发展指导目录（2014年本）》中所规定的限制类、淘汰类。本项目所使用的生产设备、生产工艺均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中所列的淘汰落后类。因此，本项目是符合国家有关法律、法规和产业政策规定的企业。 ## （3）清洁生产符合性 本项目的生产工艺与装备、原料能源利用、产品、污染物产生与末端治理、废物回收利用、环境管理要求等具备同行业的同等水平。因此，本项目生产过程能够符合目前该行业的清洁生产要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、原有污染情况 本项目为新建项目，原有污染情况不存在。 2、所在区域主要环境问题 项目位于揭阳市揭东区新亨镇硕和村狮母山，与项目有关的污染源主要为附近工厂排放的废气、噪声、固体废物以及附近道路运输车辆的交通噪声和汽车尾气。这些污染物经处理后达标排放，对环境影响不大。项目必须要做好相关的环保工作，使产生的废气、噪声等污染物达标排放，以确保不影响到周围的环境质量。 |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 建设项目位于揭阳市揭东区新亨镇硕和村狮母山。 1、地理位置 揭阳市位于广东省东南部榕江中下游，地跨东经115°36′至116°37′39"，北纬22°53′至23°46′27"。其北靠兴梅，南濒南海，东邻汕头、潮州，西接汕尾。陆地面积5240.5平方公里。大陆海岸线长82公里，沿海岛屿30多个；内陆江河主要有榕江、龙江和练江三大水系。 揭东区位于广东省东部，潮汕平原东北部，地处汕头、潮州、揭阳、梅州四市的中心地带，东接汕头市区和潮州市，西连揭阳市区，南隔榕江与汕头市潮阳区、普宁市相望，南部中间位揭阳市区，北与梅州市丰顺县接壤。地跨东经116°05′23″-116°37′39″、北纬23°22′56 ″-23°46′27″之间，东西长55km，南北宽43km，面积849.91km2 。国道206线和省道1930线在区内交汇并贯穿全境；梅汕高速公路和揭普高速公路在境内均有出入口；广梅汕铁路贯穿镇域北部；榕江北河穿越南部，沿河有多处渡口，水陆交通十分便利，地理位置优越。 2、地质地貌 揭阳市主要为华夏陆台多轮回造区，地质构造运动和岩浆活动频繁。侏罗纪燕山期造山运动基本奠定了本地区现代地貌的轮廓。在地球史上距今最近的是“喜马拉雅山运动”，使本地区表现为断裂隆起和平共处塌陷，产生了侵蚀剥削和堆积，北部上升，南部下降。以后的新构造运动继续抬高，使花岗岩逐步暴露地表，形成广阔的花岗岩山地，丘陵及台地。揭阳市地质年代最早是三叠系上统，继而侏罗系第四系。岩石主要有花岗岩、砂页岩及第四系列化冲积砂砾层等组成，揭阳市地震基本烈度属7度区。 揭阳市地质构造复杂，由于历次地壳运动褶皱、断裂和火山岩隆起的影响，形成了主要由花岗岩、沉积岩、片岩、玄武岩、河流冲积物、滨海沉积物六大种类，构成山地、丘陵、盆地和平原四大类地貌。 由北至南依次分布著山地、丘陵、盆地、平原等基本地貌类型，地势自西向东倾斜，低山高丘与谷地平原交错相间，分布不均，西北部和西南部多为丘陵、山地，中部、南部和东南部都是广阔肥沃的榕江冲积平原和滨海沉积平原。 本项目所在地属闽粤丘陵平原的一部分，该地区地势东部向西部倾斜，东部地势起伏较大，为丘陵地带，东侧有桑埔山，海拔高程483.2米。本项目所在地区为榕江冲积平原，从上到下地层结构为表层耕作土（厚0.7m）、淤泥（15.0~15.8m）、中粗砂（4.3~10.1m）、砾质粘性土（7.2~7.3m）。地面标高在海拔1～2m之间。根据《中国地震烈度区划（1990）》，场区地震设防基本烈度为VIII度。 区域土壤类型有水稻土、南方山地草甸土、黄壤、红壤、赤红壤、菜园土、潮沙泥土、滨海盐渍沼渍土、海滨沙土、石质土等10多种土类，40多个土属，70多个土种。 3、气候气象 项目所在地靠近北回归线，是热带和亚热带的分界地带，太阳辐射强度大，东南面邻海，受海洋暖湿气流的调节，气候属亚热带季风湿润区，这里阳光充沛、温暖湿润，日照时间长，热量充足，雨量充沛，无霜期长，年气温变化不大，夏长无冬，冬春相连，全年都是生长季节。但由于处在东亚季风影响下，具有干湿季节。 揭阳地区近年来气象统计数据如下： （1）风向、风速 项目地处东亚季风区，夏季受海洋暖湿气流影响，多偏南风，冬季受大陆冷空气风影响，多偏北风，但不同年份季风来临有时间早晚和势力大小之分。全年多静风，最多风向为东风及东南风。平均雾日3月最多，平均达到2.9天，雾消散最晚时间为11时。静风、东南风、东风及东南偏东风出现的频率分别为25%、13%、11%、11%。频次最大的风向为东南风，平均风速为2.5m/s；东南偏东风和东风的平均风速分别为2.5m/s、2.3m/s，年平均风速为1.9m/s。粤东地区处于途经南海北部的偏西台风路径和侵入台、闽、江浙一带的西北路径之间，也有台风登陆的时候，所以存在台风的危险，瞬间最大风速为40m/s（12级）。 （2）气温 多年平均温度22.6℃，最高温度39.7℃，最低温度0.2℃。 （3）降雨量 多年平均降水量为1742.7mm。年最大降水量为2571mm，出现在2006年；月最大降水量为1247.8mm，出现在2011年8月；日最大降水量200mm，出现在2000年7月18日。 （4）特殊灾害性天气 暴雨、台风：台风一般多出现在秋季，伴随台风的来临，常有暴雨出现，对农作物及森林生长都有很大影响，不但有毁灭性的破坏作用，给人民生命财产造成损失，而且也是降水的主要形式之一。 寒潮：是影响本地频率较高的又一气候因子，寒潮的历时虽断，但由于是异常低温，常给越冬作物造成冻伤，并且给生态环境带来破坏。 雷暴：雷暴是又一气象灾害，历年平均雷暴天数在60天左右，最多年份可达到86天（1997年）；月最多雷暴天数20天（1997年7月）。 另外还有旱涝、冻霜、龙卷风、冰雹等灾害性天气。 4、河流水文 揭阳市境内河网密布：有榕江、龙江、练江三大水系。其中榕江南北河环绕全境，境内溪港交织，榕江是揭阳的母亲河，由南北河汇合而成。 榕江南河为主流，发源于陆丰县东部凤凰山，长达175公里，多年平均径流量为87.3m3/s，平均坡度为0.493%。北河是榕江最大的一级支流，位于榕江中游的左岸，发源于梅州丰顺县西北部莲花山脉东南坡桐子洋村附近，始东北行，过柚树下转东南行，经汤坑镇，自龟头村入揭阳市境，经玉湖圩，至北河桥闸有新西河水由东北汇入，抵榕城西门有钓鳌桥溪通榕江，东行绕东畔村转北行，过缶灶复东南行，经揭东区曲溪镇，至枫口村有枫江（流经潮州市）由东北汇入，于双溪嘴注入榕江。流域面积1629平方公里，境内集水面积647平方公里。河长92公里，平均坡降1.14‰。主要支流有新西河、枫江等。上游河槽浅窄，坡陡流急，汤坑以下始趋平缓，河面宽50至350米。中游多沙。中下游在揭东境内，河长50公里，河道弯曲狭窄，坡降平缓，在新亨镇北河桥闸以下为潮感河段，河面渐宽，汤坑以下可通舟楫。 榕江南、北河在揭阳市双溪嘴汇合后向东南流经牛田洋，最后汇入南海，径流量合计为116.9 m3/s，年平均最大径流量154 m3/s（1961年），最小径流量为44.2 m3/s（1956年），榕江历史最高水位为2.39米（1969年7月）江面宽200~800米，水深波平，是广东省少有的深水河，3000~5000吨级海轮可经汕头出海到达世界各港口城市，被誉为粤东“黄金水道”。江水受潮汐影响，潮汐为不规则半日潮，潮差通常为3米，历年最低潮位-1.66米。 枫江又名枫溪，发源于广东省潮州市笔架山，属榕江二级支流，全长71公里，下游揭东区段长20公里。主流经潮州市枫溪区，东南流经潮安县田东镇、登塘镇、古巷镇，折向西南经凤塘镇和揭东区玉窖、登岗、云路、炮台等镇于枫口（丰溪村）汇入榕江北河。枫江平均坡降为0.181%，多年平均流量为25.4m3/s，流速为0.026m/s，下游河宽50~230m。 车田河昔称梅岗溪、曲溪，是揭东区境内集雨面积最大的榕江三级支流，河流发源于潮州市笔架山南麓，向西南流经双坑凹（双坑水库），下称双坑河，过翁内（翁内水库）折向东南流，下称龙车溪，经车田、牌边，过龟山下称流溪河，至下底汇入枫江，全流域面积119km²，河长28km，河道平均坡降7.07‰，其中由发源地至翁内水库坝址约8.2km，翁内水库坝址至虎仔闸约12.0km，虎仔闸至枫江汇入口约7.8km。流域内有一较大支流于虎仔闸下游左岸约500m处汇入，该支流长约13.7km，上游有小型水库3座，分别为水吼、世德堂、老虎陂水库。 车田河多年平均径流量0.976亿立方米，年平均流量3.09立方米/秒，保证率10%的径流量1.444亿立方米，保证率90%年径流量0.566亿立方米，平均坡降为0.707%。 5、自然资源 揭阳市自然资源比较丰富。全市河流总长1097.5公里，年均径流量62亿立方米。水力理论蕴藏量44.87万千瓦，其中可开发装机16.22万千瓦，约占理论蕴藏量的36.2％。矿产资源丰富，主要有磁矿、锡矿、钨矿、铜矿、铁矿、金矿、稀土矿和甲长石、花岗石、高岭土、瓷土等。花岗岩资源极为丰富，用以加工高级建筑装饰板材，以花纹、颜色的高雅而深受消费者欢迎。全市现有森林蓄积量325.5万立方米，森林覆盖率46.9％。植物种类1130多种，其中稀有植物20多种，如乌相、桧树等。珍稀动物15种，如巨蜥（五爪金龙）、大鲵（娃娃鱼）、穿山甲等。 揭东区四季常绿，主要经济作物有香蕉、柑桔、龙眼、笋竹等。揭东山环水绕，有丰富的动物和鱼类。矿产资源主要有磁矿、锡矿、高岭土、稀土矿、钨矿等。花岗岩资源极为丰富，用以加工高级建筑装饰板材，以花纹、颜色的高雅而深受消费者欢迎。旅游资源丰富，有集“雄、奇、灵、秀”不同风格于一体的桑浦山，有石母寺、广安寺、吉祥寺、九天圣王庙、龙砂古庙、等古寺古庙，有翁梅斋墓、双溪明月、风门古径等自然风景。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、交通运输等）： 建设项目位于揭阳市揭东区新亨镇硕和村狮母山。 1、行政管辖及人口区划 揭阳市现辖榕城区、揭东区、惠来县、揭西县、（代管）普宁市，并在市区设立蓝城区管理委员会，空港经济区管理委员会、普宁华侨管理区（即普侨区，属于普宁市管辖）和大南山华侨管理区，赋予部分县级管理职能。揭阳市基层设置64个镇、10个乡、26个街道办事处，15个农场。 项目所在地属揭东区。揭东区总面积473平方公里，区人民政府驻地曲溪街道，属揭阳市。辖云路镇、玉湖镇、新亨镇、锡场镇、埔田镇、玉窖镇等6个镇、曲溪街道和揭东经济开发区。 新亨镇位于广东省揭阳市揭东区西北部，镇政府驻地硕联村，辖1个居委会和13个行政村共39个经联社，距县城17公里。新亨镇人口约11万，辖13个行政村和1个居委会。总面积90.6平方公里，其中耕地面积23772亩，山地面积71400亩，镇建成区面积16平方公里。 2、地区社会经济发展概况 项目所在地为揭阳市揭东区，2017年全区完成GDP3139127万元，比上年增长1.02%。其中，第一产业总产值228969万元，比上一年增长0.45%，第二产业总产值2021993万元，比上一年减少3.60%，第三产业总产值888165万元，比上一年增长13.58%。三次产业构成比例为7.3:67.5:25.2。 3、教育文化 揭东建区以来，区委、区政府高度重视发展教育事业，大力实施科教兴区战略，全区教育事业健康、协调发展，基础教育取得了新突破。 根据《2018年揭阳统计年鉴》，揭东区各类学校197所，其中中职学校2所，教师进修学校1所，普通中学29所，高中7所，初中22所，小学58所，幼儿园105所，成人高等教育1所，技工学校1所，全区在校学生96558人，全区学龄儿童入学率达到100% 。 4、交通运输 揭阳市境内有“黄金水道”——榕江，全长175公里，是广东省第二深水河，可通航5000吨海轮，直航香港和广州、湛江等地。大陆海岸线109公里，拥有神泉、靖海、资深等优良港湾，码头泊位44个，港口年吞吐量为525.47万吨。全市现有公路通车里程4397.6公里（其中高速公路192.3公里），公路密度83.9公里/百平方公里。广梅汕铁路和深汕、普惠、揭普、梅揭、汕揭高速公路先后建成通车，厦深铁路和汕普、揭惠高速公路现已建成通车。位于境内空港经济区、总投资40多亿元的潮汕民用机场已于2011年底投入使用。 5、新亨镇污水处理厂概况 揭东区新亨镇污水处理设施采用分散式污水处理设施进行建设，污水处理设施分布于仙美、硕榕、坪埔三个村，近期总设计规模为1.0万m³/d和配套管网135000米，采用分散式污水收集处理工艺，主体工艺为FMBR（兼氧膜生物反应器），纳污范围为新亨镇中心片区，服务面积11 km2，服务人口7万人。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 建设项目位于揭阳市揭东区新亨镇硕和村狮母山，建设项目环境功能属性见表6： 表6 建设项目环境功能属性一览表 编号; 功能区类别; 功能区分类及执行标准. 1; 水环境功能区; 属于Ⅱ类区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅱ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 属于2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否风景保护区; 否. 6; 是否水库库区; 否. 7; 是否污水处理厂集水范围; 否. - 一、环境空气质量 根据《揭阳市环境保护规划》（2007～2020年）的划分，项目所在区域的环境空气质量属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准。本评价引用《揭阳市环境监测年鉴（2017年）》监测结果年均值对项目所在区域的环境空气质量进行评价。监测数据见下表。 表7 环境空气现状监测结果统计 监测因子; 平均时间; 数值; 《环境空气质量标准》（GB30 95-2012）中的二级标准限值; 达标性. SO2; 年平均; 15µg/m3; 60µg/m3; 达标. NO2; 25µg/m3; 40µg/m3; 达标. PM10; 56µg/m3; 70µg/m3; 达标. PM2.5; 39µg/m3; 35µg/m3; 达标. CO; 24小时平均; 1.5mg/m3; 4mg/m3; 达标. O3; 日最大8小时平均; 79µg/m3; 160µg/m3; 达标. 环境空气质量现状监测数据表明，评价区域内环境空气SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级功能区要求，建设项目所在区域的环境空气质量现状良好。 2、水环境质量 项目所在地附近水体为榕江北河（永安桥断面与锡中潭边渡断面之间的河段），根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号文），项目附近水体榕江北河（永安桥断面、锡中潭边渡断面），其水质目标均为Ⅱ类水环境功能区划，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准值。本次评价根据《揭阳市环境监测年鉴（2018年）》监测结果，具体监测结果见下表。 表8 水质监测结果 单位：mg/L（pH：无量纲，水温：℃） 监测点位; 监测项目. pH; 水温; DO; COD; BOD5; 氨氮; TP. 榕江北河 （永安桥断面）; 年均值; 6.91; 24.9; 4.6; 13.0; 2.3; 0.99; 0.15. 达标率%; 100.0; --; 16.7; 91.7; 75.0; 4.2; 8.3. 标准指数; 0.09; --; 1.3; 0.86; 0.77; 1.98; 1.5. 超标倍数; --; --; --; #; #; 0.98; 0.5. 榕江北河 （锡中潭边渡断面）; 年均值; 6.92; 24.6; 2.2; 28.9; 3.0; 2.27; 0.15. 达标率%; 100.0; --; 0.0; 0.0; 33.3; 0.0; 12.5. 标准指数; 0.08; --; 2.7; 1.93; 1; 4.54; 1.5. 超标倍数; --; --; --; 0.93; #; 3.54; 0.5. 备注; #表示该水质因子超标倍数计算结果为未超标，无超标倍数。. 监测数据表明，永安桥断面、锡中潭边渡断面水质监测指标溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮和总磷有不同程度的不达标，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境HJ2.3-2018》附录D水质指数法，断面处评价因子的标准指数大于1表明该水质因子超标。根据《地表水资源质量评价技术规程》(SL395-2007)所示，水温、 pH 和溶解氧不计算超标倍数。项目均以年均值为实测统计代表值来评价标准指数及超标倍数。项目标准指数和超标倍数如上表所示，表明该断面水质受到一定的污染。总体而言，榕江北河永安桥断面、锡中潭边渡断面的水质较差 3、 区域声环境质量 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）的有关规定，项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。为了解项目所在区域的声环境质量现状，评价根据《揭阳市环境监测年鉴（2017年）》全市噪声监测数据，2017年揭阳市区区域环境噪声平均等效声级为54分贝，城市区域环境噪声总体水平等级为二级，较好；1 类区出现50%的超标率，2类区出现6.0%的超标率，3类区和4 类区没有出现超标现象，总超标面积为9.70平方公里。等效声级范围为44.9~61.9分贝，声源构成比最大的为生活类声源，占52.9%；等效声级较大的为交通类声源，其等效声级平均值为59.2分贝。与去年同期相比，声环境质量基本持平。2017年揭阳市功能区噪声 1 类、2 类、3 类、4 类区昼夜等效声级分别为 53.8、54.9、57.6、64.9分贝；除 3 类功能区噪声小时等效声级达标外，其余各类功能区噪声小时等效声级均出现不同程度的超标现象，其中以 4 类区达标率最低，达标率为85.1%，其夜间达标率只有55.2%。功能区噪声年度达标率为92.7%，其中昼间达标率为 98.0%，夜间达标率为84.1%。与上年相比，声环境质量略有好转，等效声级达标率上升 0.9%。 本项目位于揭阳市揭东区新亨镇硕和村狮母山，项目评价范围内噪声污染源主要来源于周边工厂机械噪声及附近人群活动的噪声，总体说来项目所在区域环境质量现状良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、环境空气保护目标： 环境空气保护目标是维持项目所在区域环境空气现有的环境空气质量水平，保持周围环境空气质量达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2、水环境保护目标： 水环境保护目标是使附近水体在本项目建成后水质不受明显的影响，保护该区域水环境质量符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。 3、声环境保护目标： 声环境保护目标是确保该项目建成后其声环境符合国家《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类区标准要求。 4、项目保护目标： 本项目主要环境敏感点分布图如附图7所示，敏感点概况如表9所示。 表9 项目周围环境保护敏感点 序号; 名称; 性质; 方位; 距离（m）; 保护要求. 1; 榕江北河; 河流; 西南; 1300; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准. 2; 蓝田中学; 学校; 东南; 633; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表10 环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准 单位：μg/m3 污染物; 取值时间; 浓度限值; 选用标准. 二氧化氮（NO2）; 24小时平均; 80; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 1小时平均; 200. 二氧化硫(SO2); 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 总颗粒物（TSP）; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. （2）地表水环境 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准，详情见下表： 表11 地表水环境质量标准 项 目; pH; 氨氮; CODcr; BOD5. 标准值; 6～9; ≤0.5; ≤15; ≤3. 项 目; 总磷; 溶解氧; 石油类; 挥发酚. 标准值; ≤0.1; ≥6.0; ≤0.05; ≤0.002. （3）声环境 项目所在区属于2类标准适用区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，见下表。 表12 声环境质量标准 类 别; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]; 适用区域. 2类; 60; 50; 项目所在区域. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水污染物执行标准： 生活污水执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化标准，具体标准限值详见下表： 表13 项目生活污水执行标准 单位mg/L 污染因子; 标准限值; 选用标准. pH; 6-9; 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化标准. DO; ≤1.0. BOD5; ≤20. LAS; ≤1.0. 氨氮; ≤20. - 大气污染物排放标准： 项目装卸废气执行《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）排放限值 《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）允许排放浓度 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 无组织排放监控浓度值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点. - 1.0 3、噪声排放标准： 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，详见下表： 表14项目运营期噪声执行标准 类 别; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 2类; 60; 50. 4、固体废弃物排放标准： 项目产生的固废应执行《广东省固体废物污染防治条例》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（公告2013年第36号）等标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、水污染物总量控制指标： 本项目运营期无生产废水排放，生活污水经三级化粪池处理后用于厂内绿化灌溉。因此，本项目无需申请水污染物总量控制指标。 2、大气污染物总量控制指标： 本项目运营期生产废气产生，故本项目无需申请大气污染物总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程及主要产污环节简述（图示）： 项目主要从事高效减水剂的生产。项目运营期基本工序及产污工艺流程如下： 母液A或者母液B、白糖、葡萄糖酸钠、引气剂、自来水 图1 运营期工艺流程图 生产工艺说明： 将外购来的聚羧酸母液、白糖、葡萄糖酸钠按比例通过密闭的搅拌罐兑水稀释进行混合成为成品，搅拌罐进行搅拌，搅拌完成后对其进行检验，检验达标即为成品 项目生产过程仅为原料简单混合、溶解搅拌，且搅拌期间不需要加热，聚羧酸母液是一种聚合物常温下与白糖、葡萄糖酸钠和自来水混合后不发生反应。各原料也未达到沸点，该过程为物理过程。项目使用聚羧酸母液的主要成分为高分子聚羧酸聚合物和水，不含甲苯、苯等挥发性有机溶剂。兑水是为了制得不同规格的产品；加入白糖、葡萄糖酸钠主要起到缓凝剂作用，使得产品能够显著延缓混凝土的起始和终了的凝固时间；因此搅拌过程中无废气产生。 产污环节： 1、项目生产过程无工业废水产生和排放；除生活用水外，其余用水均进入到最终产品中。 2、项目生产过程中产生的噪声主要来源于设备、泵、风机等机械设施运作； 3、项目运营过程中产生的固体废物包括员工生活垃圾、废原料包装桶和包装袋。 检验室检验说明： 本项目检验室用于检测外购母液和产品的密度和净浆流动度，母液检验样品将投入产品生产过程，不需要另行处理；产品检验样品留存三个月后卖给采购商。

主要污染工序： 一、施工期 1、废水污染源 ① 施工人员生活污水 项目施工期平均每天施工人员20人，实行外宿，不设食堂。施工人员在施工区使用移动厕所设备，生活用水按0.04m3/人·d，排污系数按0.9计，则施工人员生活污水产生量为0.72m3/d，定期外运处理。 ②施工生产废水 项目施工场地废污水包括建筑基坑废水、打桩废水、砂石料冲洗水等。根据有关工程施工废水的实测资料，建筑基坑废水、打桩废水、砂石料冲洗水的SS浓度约7000~12000mg/L。根据《广东省用水定额》中“公共服务业用水定额表”，建筑工地综合用水定额为2.9L/m2·d，项目建筑面积1500平方米，则项目施工期用水量约4.350m3/d，排污系数按0.2计算，施工废水量为0.87m3/d。 ③施工场地雨水径流 施工场地雨水由于冲刷浮土，建筑砂石、垃圾和弃土等，不但会夹带大量的泥沙，而且还会携带水泥、油类和化学品等各种污染物。冲刷形成的污水，排入附近水体后会对水体水质产生一定影响，同时经地面雨水冲刷进入的泥沙还会淤积堵塞排水沟渠。 施工期废水和场地雨水中均含大量的悬浮颗粒物，且悬浮物主要是泥沙类物质，属大颗粒不溶性无机物颗粒，经一定时间沉降，悬浮物可得到去除，废水可循环利用。故建筑工地应设沉砂池，将工地废水进行拦截沉淀，上清液回用作为施工区内的料场道路洒水抑尘、混凝土养护用水利用，不外排入水体及园区污水管网。 2、大气污染源 ①扬尘 施工期扬尘主要集中在土建施工阶段，按扬尘产生的原因可分为风力扬尘和动力扬尘。风力扬尘主要是建筑材料、土方、施工垃圾露天堆放而产生的尘粒；动力扬尘主要在建材装卸、搅拌、土方的挖掘过程产生及运输车辆行驶造成的道路扬尘。由外力作用产生的尘粒悬浮，以施工（如平地、桩基、挖掘等）及装卸、搅拌造成的扬尘最为严重。如遇到干旱无雨季节，加上大风，扬尘将更为严重。 参考其他同类型工程现场的扬尘实测结果，TSP产生系数为0.05～0.10mg/m2•s。考虑项目区域的土质特点，取0.075mg/m2•s。TSP的产生还与裸露的施工面积密切相关，项目总建筑面积1500m2，按日间施工8小时计，则项目施工现场TSP源强为3.24kg/d。施工场地应定期洒水以减少扬尘产生量。 ②施工期其他废气 建筑施工过程的施工机械主要有挖掘机、装载机、推土机等，均以柴油为燃料，会产生少量废气，包括CO、THC、NOX等。项目建成后，投入使用前需经短暂的装修阶段，届时将会有油漆废气产生，该废气的排放属无组织排放。 3、噪声污染源 施工期的噪声主要来源于施工机械噪声，如挖土机械、打桩机械、升降机等以及施工作业产生的一些零星敲打声；物料运输车辆、物料装卸碰撞噪声和施工人员的活动声。根据类比工程，施工阶段的主要噪声源及其声级见表15、表16。 表15 施工阶段主要噪声源状况 序号; 施工机械; 声级/dB（A）. 1; 挖土机; 78~96. 2; 推土机; 80～85. 3; 打桩机; 85~95. 4; 空压机; 75～85. 5; 混凝土输送泵; 90～100. 6; 振捣器; 85～95. 7; 电锯; 100～110. 8; 电焊机; 90～95. 9; 模板撞击声; 90~95. 10; 升降机; 70～85. 11; 电钻; 100~115. 12; 电锤; 100～105. 13; 砂轮机; 85~90. 表16 运输车辆噪声 运输内容; 车辆类型; 声级/dB(A). 土方外运; 大型载重车; 90. 钢、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80～85. 各种装修材料及必要设备; 轻型载重卡车; 75~85. 4、固体废弃物污染源 项目施工期产生固体废物主要是建筑垃圾、生活垃圾。 ①建筑垃圾 项目建筑垃圾主要是建筑工地产生的余泥，废弃的各种建筑材料（废钢筋、废砖头、废物料）、装修过程中产生的砖石、废包装袋及废油漆桶等。 项目建筑垃圾预测模型为 Js=Cs×Qs 式中：Js：建筑垃圾产生量，t； Cs：平均每平方米建筑面积垃圾产生量，t/m2； Qs：建筑面积，m2。 根据建设部城市环境卫生设施规划规范工作组调查数据，按1.5kg/m2的单位建筑垃圾产生量进行估算，项目建筑面积为1500m2，则产生建筑垃圾2.25t。 ②生活垃圾 施工期平均每天施工人员20人，垃圾按1kg/人·d估算，施工期（约2个月）生活垃圾产生量为0.02t/d，即1.2t，主要为残剩食物、包装瓶罐、废纸等，交环卫部门统一清运。 运营期污染源分析 （一）大气污染源分析 本项目使用的白糖、葡萄糖酸钠在投料过程中直接落入搅拌罐中进行搅拌，在投料装卸过程中会产生装卸废气，主要污染物为颗粒物；其余原材料是液体，根据原料的理化性质，母液A及母液B生产及储存过程不会挥发，无有机废气产生。 - 水污染源分析 - 本项目生产用水全部进入产品，且搅拌设备及原料储存设施无需清洗，故无生产废水产生。本项目的水污染物主要为生活污水，本项目劳动定员5人，《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）中的规定取值，本项目生活用水量按0.04m3/d•人计，则生活用水量为5×0.04m3/d=0.2m3/d（60t/a）。生活污水产生系数按0.9计，则本项目生活污水产生量为0.2 m3/d×0.9=0.18 m3/d（54 t/a）。 由于本项目产生的生活污水为典型的城市生活污水，本次评价根据揭阳市居民一般生活污水的水质进行评价，生活污水未处理前水质如下表。 表17 生活污水产生与排放情况 名称; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 处理后排放浓度(mg/L); 处理后排放总量(t/a). CODCr; 250; 0.0135; 110; 0.0059. BOD5; 150; 0.0081; 30; 0.0016. 氨氮; 25; 0.0014; 15; 0.0008. SS; 150; 0.0081; 100; 0.0054. （三）噪声污染源分析 本项目噪声污染主要来自生产过程中设备运行产生的噪声。作业时环境噪声可控制在70-90dB（A）之间，且在较为封闭的车间内进行，对厂界噪声影响较小。 （四）固体废弃物污染源分析 本项目固体废物主要来源有员工生活垃圾、废原料包装袋和废原料包装桶等。 （1）员工生活垃圾 本项目劳动定员5人，按照每人每天生活垃圾产生量0.5kg计，每天产生的生活垃圾量为2.5kg，年产生量为0.75t。 （2）废原料包装桶 项目原料中的母液A及母液B采用罐车运送，存储使用过程无母液原料包装桶产生。项目废原料包装桶主要为葡萄糖酸钠、引气剂包装桶，根据建设单位提供的资料，产生量约为5吨/年。 （3）废原料包装袋 项目生产过程中产生的废原料包装袋主要为白糖的包装袋，包装规格为25kg/袋，废原料包装袋产生量按0.1kg/个算，每年用量约2000袋，则项目废原料包装产生量为0.2吨/年。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 |  | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度产生量 | 处理后排放浓度排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘 | 颗粒物 | 少量 | 少量 |
|  |  | 燃油废气 | SO2、NOX | 少量 | 少量 |
|  | 运营期 | 装卸废气 | 颗粒物 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS、石油类 | 少量 | 少量 |
|  | 运营期 | 生活污水 （54t/a） | CODCr | 250mg/L 0.0135t/a | ≤110mg/L ≤0.0059 t/a |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L 0.0081t/a | ≤30mg/L ≤0.0016t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 25 mg/L 0.0014 t/a | ≤15mg/L ≤0.0008 t/a |
|  |  |  | SS | 150mg/L 0.0081 t/a | ≤100mg/L ≤0.0054 t/a |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 建筑垃圾 |  | 39.84t | 可回收利用部分回收利用，不可回收利用部分运至填埋场填埋处理 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.05t/d | 环卫部门统一清运 |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.75t/a | 交由环卫部门定期清理 |
|  |  | 一般固废 | 废原料包装桶 | 5t/a | 交供应商回收重复利用 |
|  |  |  | 废原料包装袋 | 0.2t/a | 交供应商回收重复利用 |
| 噪 声 | 施工期 | 运输车辆 | 车辆运行噪声 | 约75~90dB(A) | 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) |
|  |  | 挖掘机、推土机等 | 设备运行噪声 | 约70~115dB(A) |  |
|  | 运营期 | 生产活动 | 机械噪声 | 70-90dB(A) | 昼间≤60[dB(A)]， 夜间≤50[dB(A)] |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 根据对建设项目现场调查可知，本项目附近无古居、古木、风景名胜及其它需重点保护的敏感生态保护目标。本项目运营期间产生的废气、废水、固废和噪声经过治理后，对该地区生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 1、施工废水的影响 施工期废水主要为场地平整、地基、道路开挖和铺设、住宅建设过程中产生的泥浆水、施工车辆清洗产生的施工废水。暴雨地表径流冲刷浮土，建筑砂石、垃圾和弃土等，会夹带大量的泥沙，而且还会携带水泥、油类等各种污染物。施工废水主要污染物为SS，水质较为混浊。 为避免施工期废水和施工期生活污水对周围水环境产生影响，建议采取以下防治措施： （1）在工程场地内建设相应的沉沙池和排水沟，收集地表径流和施工过程产生的泥浆水、废水，防止施工废水和地表径流流入附近地表水。 （2）施工废水经过沉沙、除渣和隔油等预处理后，才排入修建的排水沟，排水沟的水回用于喷洒抑尘或车辆冲洗等，不外排。 （3）在施工过程中施工单位应加强对施工机械、车辆的维护与管理，防止漏油事故发生，同时规范施工人员的操作，杜绝施工机械“跑、冒、滴、漏”现象的发生。 （4）此外，施工机械或车辆的冲洗应定点，并建设临时隔油沉淀池对冲洗废水进行处理。施工燃油机械维护和冲洗的含油废水经隔油、静置沉淀后回用于车辆冲洗或喷洒抑尘。 经以上措施进行处理后，项目施工期废水对受纳水体水质影响较小。 2、施工废气的影响 施工期废气主要包括施工扬尘，各类燃油动力机械施工作业时产生的燃油废气，燃油废气主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘，均会对周围局部环境空气质量产生一定的影响。 （1）扬尘 施工过程中产生扬尘的作业有土地平整、开挖、回填、施工建筑材料（水泥、砂子）堆放、建材运输等。 根据北京市环境科学研究院等单位在市政施工现场实测资料（铲车2台、翻斗自卸汽车6台/h），在一般气象条件，平均风速2.5m/s的情况下，建筑工地内扬尘处TSP浓度为上风向对照点在2.0~2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围其下风向侧为200m。施工扬尘浓度变化及影响范围距现场距离，见表18。由表18可见，施工现场局部扬尘浓度较高，但衰减较快。 表18施工扬尘浓度变化及影响范围距现场距离 距现场距离（m）; 0; 30; 50; 100; 200. TSP浓度（mg/m3）; 1.843; 0.987; 0.542; 0.398; 0.372. 施工运输车辆行驶产生的扬尘源强大小与污染源的距离、道路路面、行使速度有关。工地道路扬尘强度与道路路面的关系，颗粒物浓度最低的是水泥地面，其次是坚硬的土路，再次是一般土路，浓度最高的是浮土多的土路。一般情况，在自然风作用下车辆产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 如果在施工期间对车辆行驶的路面、施工场地洒水抑尘，每天洒水 4~5次，扬尘减少70%左右。根据类比，某施工场地洒水与否对扬尘的影响情况见下表19。 表19 类比工地洒水前后近场大气TSP浓度变化 距工地距离（m）; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 备注. 浓度 (mg/m3); 未洒水; 1.75; 1.30; 0.78; 0.365; 0.345; 0.33; 春季测量. 洒水; 0.437; 0.350; 0.31; 0.265; 0.250; 0.238. 类比可见，在采取洒水降尘措施和未采取洒水降尘措施的情况下，施工期扬尘的产生量及浓度有较大的区别。做好洒水工作，对扬尘的防治十分有效，项目周围扬尘的影响将大为减少，能最大程度地减小对外的影响。 本项目施工场地车辆进出道路主要为村道。根据现场调查，项目东面和南面为塔东村。为进一步减少施工期扬尘对周边村庄影响的程度和范围，根据本项目施工特点与周围环境的关系及《揭阳市城市扬尘污染防治管理办法》，为了降低影响的程度和范围，建议施工单位做好以下防治措施。 施工现场控制扬尘污染的实施措施主要有： 对有粉尘的材料，项目部采取与生产厂家联系，要求厂家采用袋装或容器装，材料进场后，袋或容器由厂家回收，项目部给予厂家一次性补贴费用，从源头杜绝粉尘污染。 ①施工区域的围挡封闭 开工前，根据规划红线范围，设置高度不低于1.8米围墙，确保整个施工区域与外界充分隔离。 ②施工现场的硬化处理 施工现场按平面布置图要求做好主要道路、材料堆放、生活区、办公区域铺设混凝土路面工作，实行场地的硬化或绿化处理，确保无一处露土现象，已达到防尘控制要求。 ③道路清扫扬尘污染的控制 在施工现场主要道路、生活区域场地的适合位置安装一些水龙头，使洒水皮管、洒水车能就近使用，便于操作。道路安排专人每日对施工现场的道路进行1-2次的清扫，清扫前需进行洒水湿润，天气干燥或风力较大时，增加洒水频率，以保持路面的湿润。所产生的生活垃圾和粉尘分类装袋后及时投放到指定的地点。 ④土方施工、堆放扬尘污染的控制 土方开挖前，应办妥渣土清运手续。在土方开挖、回填施工中，主要采取淋水、降尘的防止车辆土外泄等措施，当雨天开挖、基坑回填时应在临时通道上铺设麻袋。项目部必须严格按挖土施工方案中所规定的挖土流程，对堆土位置及车辆的车况检查，指派专人随机根车监督，保证按规定线路运行，严禁偷倒、乱倒。 在场地堆放作回填时用土方应集中堆放。同时在土方未干化之前，经表面平整压实后，用密目网及进行覆盖。定时洒水维持湿润，以有效地控制扬尘。 ⑤脚手架清理、拆除扬尘污染的控制 脚手架外侧应按行业规范要求全部采用2000目/10CM的密目网及逆行那个围挡封闭，并由专人检查、维护，严禁设置好的密目网擅自拆除。在试用期间应采取措施防止建筑材料、垃圾向外、向下散落。清理架体内的建筑垃圾和废料时，应采用洒水和吸尘措施，禁止直接掀翻、拍打底笆板。定期对沾土灰尘的密目网进行清洗，周期为2-3月/次，及时更换破损严重的密目网。拆除前，应先进行清理出脚手架中的杂物，并对积灰较多的密目网洒水湿润。 （2）机械燃油废气 本项目施工机械主要有挖掘机、汽车、推土机等燃油机械，燃油废气污染物主要有CO、NOX、THC。该类大气污染物属于分散的点源排放，排放量由使用的车辆、机械和设备的性能、数量以及作业率决定。根据同类施工工程经验，施工机械产生废气产生量少，排放点分散，其排放时间和影响范围有限，因此不会对周围环境造成显著影响。但施工单位在施工过程中仍应尽量使用低污染排放的设备，日常注意设备的检修和维护，保证设备在正常工况条件下运转。 3、施工期噪声的影响 施工期的噪声污染主要来自土石方阶段、基础施工阶段、结构施工阶段各类施工机械设备的运转和车辆的运行，噪声范围在70~115dB(A)。采用距离衰减模式来预测距噪声源不同距离的噪声级，其传播衰减模式为： Lp(r)=Lp(r0)−20lg(rr0) 式中：Lp(r)为评价点噪声预测值(dB)，Lp(r0)为位置r0处的声级(dB)，r为预测点距声源距离(米)，r0为参考点距声源距离(米)。为使预测更具代表性，施工机械噪声源强全部取声级范围的中间值。根据所选预测公式计算出单台施工机械不同距离处的噪声影响值，预测结果见表20。 表20 单台施工机械在不同距离的噪声值 机械名称; 声级; 距声源不同距离处的噪声值dB(A). 10m; 30m; 60m; 90m; 120m; 150m. 挖土机; 87; 80.98; 71.44; 65.42; 61.89; 59.4; 57.46. 推土机; 82.5; 76.48; 66.94; 60.92; 57.39; 54.9; 52.96. 打桩机; 90; 83.98; 74.44; 68.42; 64.89; 62.4; 60.46. 空压机; 80; 73.98; 64.44; 58.42; 54.89; 52.4; 50.46. 混凝土输送泵; 95; 88.98; 79.44; 73.42; 69.89; 67.4; 65.46. 振捣器; 90; 83.98; 74.44; 68.42; 64.89; 62.4; 60.46. 电锯; 105; 98.98; 89.44; 83.42; 79.89; 77.4; 75.46. 电焊机; 92.5; 86.48; 76.94; 70.92; 67.39; 64.9; 62.96. 模板撞击声; 92.5; 86.48; 76.94; 70.92; 67.39; 64.9; 62.96. 升降机; 77.5; 71.48; 61.94; 55.92; 52.39; 49.9; 47.96. 电钻; 107.5; 101.48; 91.94; 85.92; 82.39; 79.9; 77.96. 砂轮机; 87.5; 81.48; 71.94; 65.92; 62.39; 59.9; 57.96. 现场施工时具体投入多少台设备很难预测，假设有5种设备同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级，计算结果表21。 表21多台设备同时运转到达预定地点距离的总声压级 距离; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 总声压级dB(A); 98.6; 92.6; 86.6; 80.7; 78.6; 72.5; 69.1; 66.6; 63.3; 60.5. 在没有隔声设施的情况下，多台机械施工时，昼间离噪声源40米左右噪声降到80dB左右，在离噪声源150米左右噪声降到70dB以下，在场地外围20～150米范围内的人员将受到一定的噪声影响。对项目西南面220m万竹园影响较小。 在施工期间，为减轻施工噪声对环境的影响，建议建设单位采取以下防护措施。 ①在进行有噪声作业时，必须严格控制作业时间，尽可能安排在白天进行，晚22时至凌晨6时不得作业。特殊情况需连续（夜间）施工，如砼浇筑时，必须经过当地建设主管部门批准，办理夜间施工许可证，在所在地环保部门备案，并采取降噪措施。 ②应采取降低噪声措施。钻孔机、挖土机、塔吊等大型设备，尽量使用低噪音型号的动力发动装置来降低设备运转产生的噪音。发电机、空气压缩机、电锯、砂轮切割机使用时，应尽可能采用隔音设施，如发电机房、操作间，临时隔音棚、隔音罩等。各类机械设备须严格按照《建筑机械使用安全技术规程》使用，加强日常管理及维修保养工作，杜绝超负荷或带病运转现象，避免异常噪音的产生。 ③基础施工时，禁止夜间打桩作业；白天施工时如噪声超出标准限值，应采取围挡隔离或其他降噪措施。 ④砼浇筑时，应严格按规范操作，禁止振捣器振捣钢筋，模板等。 ⑤风镐操作、凿毛或钻孔作业时，应调整作业时间，如严禁夜间施工、避开午休时间等，同时注意减少噪声的排放，以减低对社区居民的影响。 因此，基础工程阶段尤其要采取到位的降噪措施，才能保证施工厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。同时，严禁夜间施工，加强施工时段的控制和设备管理，才能尽可能避免或者降低施工机械噪声对周围环境的噪声影响。 4、施工期固体废弃物的影响 （1）建筑垃圾和装修垃圾 项目施工期固体废物主要为废混凝土，废砖头，破残的瓷片、玻璃、钢筋头、金属碎片、废建材等建筑垃圾。施工期建筑垃圾若处理不当，会影响景观和周围环境。应集中处理建筑垃圾，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的则应及时外运合理处理。为减缓施工期对周围环境的影响，建议施工单位及时清运建筑垃圾。 建筑垃圾中如废油漆、涂料、废机油等属于危险废物，收集后必须交由资质单位处理处置。 （2）生活垃圾 生活垃圾长期堆放容易变质腐烂，产生恶臭，污染空气，并成为蚊蝇滋生和病菌传播的源头，因此施工区域内应设置垃圾收集容器，定期交由环卫部门进行处理。 综上所述，本项目在施工期间设立垃圾集中收集点，确保生活垃圾及时由环卫部门清运。本项目采取以上措施后生活垃圾的环境影响可得到有效控制，固体废物对环境的影响很小。 运营期环境影响分析： 一、空气环境影响分析 本项目使用的白糖、葡萄糖酸钠在投料过程中直接落入搅拌罐中进行搅拌，在投料装卸过程中会产生装卸废气，主要污染物为颗粒物，其余原材料是液体，根据原料的理化性质，母液A及母液B生产及储存过程不会挥发，无有机废气产生。鉴于本项目产生的废气量较小，废气污染物简单，建设单位拟配置一台移动式布袋除尘器对装卸废气进行处理；采取以上措施后，粉尘颗粒物排放量可满足广东地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段排放限值，对周边环境影响较小。 二、水环境影响分析 本项目废水主要是员工生活污水。产生的生活污水经三级化粪池预处理后达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化标准用于厂内绿化灌溉。项目厂区西北及绿化面积为200 ㎡（详见附图4），参照《建筑给水排水设计规范》 （GB50015-2003），绿化灌溉用水为 1.0~3.0L/㎡·d，按每平方米绿化面积用水量 3.0L/d 计，则本项目绿化需水量为 0.6m³/d。生活污水量为54t（0.18m³/d），在绿化需水量的接纳范围之内，故生活污水回用于厂区绿化具有可行性。 三、噪声环境影响分析 该项目选址于揭阳市揭东区新亨镇硕和村狮母山。项目运营期生产车间内各种生产设备运转时会产生噪声，根据类比调查可知，车间内噪声源强在70-95dB（A）之间。 鉴于噪声受障碍物及距离衰减明显，应对高噪声设备采取有效的防振隔声措施，优化厂区平面布置，建议该项目采取从声源上控制、从传播途径上控制以及从总平面布置上控制等综合措施对设备运行噪声加以控制。防治措施有： （1）在噪声源控制方面，对主要噪声设备加装隔声罩，机械部位加装减振固肋装置，减轻振动引起的噪声，以尽量减小这些设备的运行噪声对周边环境的影响。 （2）加强厂区及厂界的绿化，以最大限度地减弱设备运行噪声向外传播。 正常情况下，经厂房屏蔽、距离衰减、空气和绿化带的吸收作用后，项目厂界四周噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准：昼间等效声级≤60dB(A)、夜间等效声级≤50dB(A)标准要求。 采取以上措施后，本项目噪声对周围环境影响不大。 - 固体废弃物环境影响分析 运营期固体废物主要来源有废原料包装袋、废原料包装桶、员工生活垃圾等。项目按照《广东省固体废物污染防治条例》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（公告2013年第36号）等标准落实固体废物暂存和处理措施。 （1）员工生活； 本项目劳动定员5人，按照每人每天生活垃圾产生量0.5kg计，每天产生的生活垃圾量为2.5kg，年产生量为0.75t，产生的生活垃圾交由当地环卫部门清运。 （2）废原料包装桶 项目原料中的母液A及母液B采用罐车运送，存储使用过程无原料包装桶产生，项目废原料包装桶主要为葡萄糖酸钠、引气剂包装桶，根据建设单位提供的资料，产生量约为5吨/年，本项目所使用的原材料废包装桶未列入国家危险废物名录，不属于危险废物，产生的废原料包装桶交供应商回收重复利用，购销合同见附件5。 （3）废原料包装袋 项目生产过程中产生的废原料包装袋主要为白糖的包装袋，包装规格为25kg/袋，废原料包装袋产生量按0.1kg/个算，则项目废原料包装产生量为0.2吨/年，本项目所使用的原材料废包装袋未列入国家危险废物名录，不属于危险废物，产生的废原料包装袋交供应商回收重复利用。 五、环境风险分析及预防措施 项目运营过程无使用有毒有害原辅料，无工业废水产生，不会对外界环境构成明显影响，不存在重大的环境风险，主要存在电气火灾隐患。 电气设备发生意外风险的隐患主要有：接地故障引起火灾带电导体与水管、钢管、设备金属外壳发生接触短路，可能引起故障电流起火、故障电压起火、接线端子连接不实起火等；用电管理不善、用户超负荷用电、产品不合格、设计不合理或线路过载，散热条件不好，环境温度较高，则可能引起线路起火；电气设备长期使用，导线陈旧破损，也是常见隐患之一。因此，电器火灾的有效防范措施有： ① 加强对厂内电气的漏电保护，在技术上可在建筑物电源进线处设计安装带漏电保护功能的熔断器； ② 加强用电用气管理，电线承载合理设计，使用优质材料，对使用时间长的电器设备、炊具设备，要及时更换或维修； ③ 厂方应定期对电气线路进行检测，发现隐患及时消除； ④ 加强宣传教育，建设单位加强防火教育，提高员工防范意识； ⑤ 应设有应急电源，并应经常检查确保安全通道的畅通。 为保证突发事故的应急工作能及时有序地开展，项目建设单位必须制定风险应急预案。按照相关政府职能部门要求，建立反应灵敏、运转有效的应对突发火灾事故的指挥系统和处置体系，力求预案贴近实际，可操作性强，一旦突发事故，各部门和各工作机构能按本预案协同联动，果断处置，将损失降至最低。 六、竣工验收“三同时” 本项目竣工环境保护验收“三同时”见下表。 表22 本项目环保竣工验收一览表 项目; 处理对象; 环保措施; 验收内容; 环保投资（万元）. 废水; 生活污水; 生活污水经三级化粪池预处理后用于厂区绿化; 达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化标准后用于厂内绿化灌溉; 3. 废气; 装卸废气; 配置一台移动式布袋除尘器对装卸废气进行处理; 达到广东地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）排放限值; 1. 噪声; 噪声设备; 噪声设备减振、隔声措施，置于密闭设备间内; 边界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求; /. 固废; 生活垃圾; 交由环卫部门定期清理; 措施到位，不影响周围环境; /. 废原料包装桶; 交供应商回收重复利用; 措施到位，不影响周围环境; 0.5. 废原料包装袋; 交供应商回收重复利用; 措施到位，不影响周围环境; 0.5. 本项目环保投资总额; 5.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 装卸废气 | 颗粒物 | 配置有一台移动式布袋除尘器对装卸废气进行处理 | 满足广东地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段中的排放限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮 | 生活污水经三级化粪池处理设施处理达标后回用于厂区绿化 | 达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化标准后用于厂内绿化灌溉 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 由环卫部门收集处理 | 对周围环境不会造成明显影响 |
|  | 一般固废 | 废原料包装桶 | 交供应商回收重复利用 |  |
|  |  | 废原料包装袋 |  |  |
| 噪声 | 生产活动 | 机械噪声 | 隔声、减震，距离衰减等综合措施 | 边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、项目概况 广东高标准建材科技有限公司建设项目拟建于揭阳市揭东区新亨镇硕和村狮母山(东经116.33'25.50"，北纬23.26'42.58")，项目总投资50万元，总占地面积4000m2，建筑面积1500m2，建成后年预计生产聚羧酸高效减水剂2500吨、萘系高效减水剂2500吨。 二、环境质量现状评价结论 据收集的现状监测资料分析显示，2017年揭阳市区城市环境空气质量达标。六个参评项目均达标，环境空气质量良好。项目附近水体榕江北河监测断面监测因子中CODcr、BOD5、氨氮及总氮均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准，表明榕江北河水质受到一定的污染。区域内的声环境质量较好，符合《声环境质量标准》的3类标准。 三、环境影响评价结论 （1） 环境空气影响评价结论 本项目使用的白糖、葡萄糖酸钠在投料过程中直接落入搅拌罐中进行搅拌，在投料装卸过程中会产生装卸废气，主要污染物为颗粒物，其余原材料是液体，根据原料的理化性质，母液A及母液B生产及储存过程不会挥发，无有机废气产生。鉴于本项目产生的废气量较小，废气污染物简单，建设单位拟配置一台移动式布袋除尘器对装卸废气进行处理；采取以上措施后，粉尘排放量可满足广东地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）排放限值，对周边环境影响较小。 （2）水环境影响评价结论 本项目无生产废水产生，项目产生的生活污水经三级化粪池处理设施处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化标准后回用于厂内绿化灌溉。本项目废水对环境产生的影响不大。 （3）声环境影响评价结论 项目生产车间内的机器运转时会产生明显的噪声，鉴于噪声受障碍物及随距离衰减明显，应对高噪声设备采取有效的防振隔声措施，优化厂区平面布置，增加绿化面积，正常情况下，经厂房屏蔽、距离衰减、空气和绿化带的吸收作用后，项目厂界四周噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。当该厂噪声达标排放时，对周围声环境影响较小。 （4）固体废物污染环境影响评价结论 项目产生的废原料包装桶及废原料包装袋经收集后交供应商回收重复利用；生活垃圾交给环卫部门处理项目生活垃圾必须按照指定地点堆放在生活垃圾堆放点，并对堆放点进行定期的清洁消毒，杀灭害虫；。 有效落实以上措施后，项目产生的固体废物经处理后不会对环境造成影响。 建议： 1、本项目建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 2、提高环境保护重视力度，提高施工人员的环保意识，加强全体职工的污染风险意识和防范意识。 3、建立设备定期维护，保养的管理制度，防止设备故障形成的非正常生产，确保环保措施发挥最佳有效的功能。 4、本项目的各污染物排放应达标排放，加强厂区绿化，减少对周边环境的污染。 综上所述，建设项目符合我国及广东省的产业政策，选址符合揭阳市揭东区的土地利用规划。项目营运期以生活污水噪声环境影响为主，在建设单位按“三同时”要求严格执行有关的环保法规及环评报告提出要求，确保污染物达标排放和符合区域污染物总量控制要求，项目对周围环境的影响可控制在可接受范围内。在此前提下，本项目的实施从环境保护角度是可行的。 声明： 本表中项目基本情况和工程分析所涉及的内容与本单位提供的资料一致。 单位法人代表或授权委托代理人（签章）： 日期：

注 释 一、报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目环境敏感点分布图 附图3 项目总平面布置图 附图4 项目总平面四至图 附图5 揭阳市城市总体规划图（2011-2035 年） 附图6 揭东区土地利用总体规划图（2010-2020年） 附图7 敏感点分布图 附件1 委托书 附件2 营业证照 附件3 项目用地证明 附件4 法人身份证 附件5 购销合同 附件6 母液A及母液B详细理化性质 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．环境空气影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价中未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。