### 规划范围

本规划范围东至揭东大道、枫口路和横山路，南临枫江，西临榕江北河，北至东美路，总用地面积约为2.2平方公里。

### 发展目标

建设揭阳滨江生态商住区，形成以产业服务为驱动，现代都市滨江休闲为特色，集商务商业、文化休闲、生态居住等多种功能为一体的新城区。

### 功能定位

规划区功能定位为：滨江生态商住区，“三旧改造”示范区。

### 发展规模

用地规模：规划城市建设用地规模175.67公顷，

人口规模：预测居住人口约3万人。

### 功能结构

规划区形成“一带、三轴、四片区”的空间结构。

“一带”指滨江景观带。

“三轴”指龙港路商业服务轴，大港溪景观轴线和横山景观轴。

“四片区”指以龙港路、龙腾路和枫口路为界线形成的四个功能片区。

### 道路结构

规划区形成“一纵三横”的主路网结构。

“一纵”为揭东大道。

“三横”为龙港路、龙腾路和龙山路。

- 规划主次道一览表

| 序号 | 道路名 | 类别 | 红线宽度(米) | 起讫点 | 长度(千米) | 标准横断面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 揭东大道 | 主干道 | 50 | ～ | 3.618 | 5.0+5.0+5.0+9.0+2.0+9.0+5.0+5.0+5.0 |
| 2 | 龙山路 | 主干道 | 40 | 揭东大道～沿江路 | 0.304 | 10.0+4.5+14.0+3.0+14.0+4.5+10.0 |
| 3 | 龙港路 | 主干道 | 30 | 沿江路～规划支路一 | 0.741 | 3.5+4.5+1.0+12.0+1.0+4.5+3.5 |
| 4 | 龙腾路 | 主干道 | 30 | 揭东大道～沿江路 | 0.411 | 3.5+4.5+1.0+12.0+1.0+4.5+3.5 |
| 5 | 枫江路 | 次干道 | 24 | 横山路～揭东大道 | 0.661 | 3.0+8.0+2.0+8.0+3.0 |
| 6 | 横山路 | 次干道 | 24 | 枫江路～枫口路 | 0.386 | 3.0+8.0+2.0+8.0+3.0 |
| 7 | 鹏福路 | 次干道 | 24 | 横山路～沿江路 | 0.78 | 5.0+14.0+5.0 |
| 8 | 龙翔路 | 次干道 | 20 | 沿江路～规划支路一 | 0.829 | 3.0+14.0+3.0 |
| 9 | 金泰路 | 支路 | 20 | 沿江路～规划支路一 | 0.775 | 3.0+14.0+3.0 |
| 10 | 锦鹏路 | 支路 | 20 | 揭东大道～沿江路 | 0.31 | 3.0+14.0+3.0 |
| 11 | 龙泰路 | 支路 | 20 | 揭东大道～沿江路 | 0.457 | 3.0+14.0+3.0 |
| 12 | 江泰路 | 支路 | 20 | 揭东大道～沿江路 | 0.534 | 3.0+14.0+3.0 |
| 13 | 丰泰路 | 支路 | 20 | 揭东大道～沿江路 | 0.552 | 3.0+14.0+3.0 |
| 14 | 教堂路 | 次干道 | 20 | 揭东大道～沿江路 | 0.164 | 3.0+14.0+3.0 |
| 15 | 港墓路 | 次干道 | 20 | 揭东大道～沿江路 | 0.322 | 3.0+14.0+3.0 |
| 16 | 榕泰路 | 次干道 | 20 | 揭东大道～沿江路 | 0.489 | 3.0+14.0+3.0 |
| 17 | 沿江路 | 次干道 | 20 | 揭东大道～东美路 | 4.235 | 3.0+14.0+3.0 |

### 城市建设用地用地性质控制

本规划范围内城市建设用地分类标准以《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）为基础，用地性质划分以中类为主，小类为辅。滨江片区各类用地规模及比例详见下表。

- 规划城市建设用地平衡表

| 用地代码 |  |  | 用地名称 | 用地面积 (hm²) | 占城市建设用地 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |
| R |  |  | 居住用地 | 65.20 | 37.12 |
|  | R2 |  | 二类居住用地 | 65.20 | 37.12 |
|  |  | R21 | 住宅用地 | 63.34 | 36.06 |
|  |  | R22 | 服务设施用地 | 1.86 | 1.06 |
| A |  |  | 公共管理与公共服务设施用地 | 16.68 | 9.50 |
|  | A1 |  | 行政办公用地 | 1.05 | 0.60 |
|  | A2 |  | 文化设施用地 | 2.65 | 1.51 |
|  |  | A21 | 图书展览用地 | 1.55 | 0.88 |
|  |  | A22 | 文化活动用地 | 1.10 | 0.63 |
|  | A3 |  | 教育科研用地 | 9.62 | 5.48 |
|  |  | A33 | 中小学用地 | 9.62 | 5.48 |
|  | A4 |  | 体育用地 | 1.61 | 0.92 |
|  | A5 |  | 医疗卫生用地 | 1.46 | 0.83 |
|  |  | A51 | 医院用地 | 1.46 | 0.83 |
|  | A9 |  | 宗教用地 | 0.29 | 0.17 |
| B |  |  | 商业服务业设施用地 | 17.89 | 10.18 |
|  | B1 |  | 商业用地 | 15.80 | 8.99 |
|  |  | B11 | 零售商业用地 | 15.80 | 8.99 |
|  | B2 |  | 商务用地 | 2.09 | 1.19 |
| S |  |  | 道路与交通设施用地 | 51.99 | 29.60 |
|  | S1 |  | 城市道路用地 | 49.96 | 28.44 |
|  | S4 |  | 交通场站用地 | 2.03 | 1.16 |
|  |  | S41 | 公共交通场站用地 | 0.52 | 0.30 |
|  |  | S42 | 社会停车场用地 | 1.51 | 0.86 |
| U |  |  | 公用设施用地 | 2.96 | 1.68 |
|  | U2 |  | 环境设施用地 | 0.07 | 0.04 |
|  |  | U22 | 环卫用地 | 0.08 | 0.05 |
|  | U3 |  | 安全设施用地 | 2.89 | 1.65 |
|  |  | U31 | 消防用地 | 0.30 | 0.17 |
|  |  | U32 | 防洪用地 | 2.59 | 1.47 |
| G |  |  | 绿地与广场用地 | 20.95 | 11.93 |
|  | G1 |  | 公园绿地 | 16.52 | 9.40 |
|  | G2 |  | 防护绿地 | 4.43 | 2.52 |
| H11 |  |  | 城市建设用地 | 175.67 | 100.00 |

### 建设用地使用强度控制

规划区内用地及各地块的使用强度采用规定性的控制指标体系，控制指标体系主要包括：容积率、建设密度、绿地率、建设高度等，以上指标原则上不予调整。

- 各类用地开发指标控制一览表

| 用地类型 | 容积率取值范围 | 建筑密度取值 范围（%） | 绿地率取值 范围（%） | 建筑限高取值 范围（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住用地（滨江） | 2.5 | 35% | 30% | 30-45米 |
| 居住用地（中间及村庄改造） | 2.5-2.8 | 30%-35% | 30%-35% | 45米-65米 |
| 居住用地（沿揭东大道） | 2.8-3.1 | 25%-35% | 30%-35% | 65米-80米 |
| 商业设施用地（滨江） | 3.0-4.0 | 30%-45% | 25%-35% | 24米-45米 |
| 商业设施用地（非滨江） | 4.0-5.0 | 30%-45% | 25%-35% | 45米-100米 |
| 医疗卫生设施用地 | 2.0-2.5 | 30%-35% | 35%-40% | 36米-45米 |
| 教育科研设施用地 | 1.0-3.5 | 30%-35% | 30%-35% | 32米-45米 |
| 其他公共服务设施用地 | 0.5-2.0 | 25%-30% | 35%-40% | 12米-24米 |
| 市政设施用地 | 0.5-2.0 | 30%-35% | 30%-40% | 18米-36米 |
| 道路交通设施用地 | 0.5-1.0 | 25%-30% | 30%-35% | 12米-24米 |
| 绿地 | 0.05-0.1 | 5%-10% | 80%-90% | 12米-15米 |