建设项目环境影响报告表

项目名称：中国石化销售股份有限公司广东揭阳揭东揭潮加油站改扩建项目

建设单位：中国石化销售股份有限公司广东揭阳揭东揭潮加油站 （盖章）

编制日期：2020年5月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

１、项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

２、建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

３、行业类别──按国标填写。

４、总投资──指项目投资总额。

５、主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

６、结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

７、预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

８、审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 中国石化销售股份有限公司广东揭阳揭东揭潮加油站改扩建项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中国石化销售股份有限公司广东揭阳揭东揭潮加油站 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 林锐佳 |  |  | 联系人 | 林锐佳 |  |
| 通讯地址 | 揭阳市揭东经济开发区8号路东南面 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13924449088 |  | 传真 | -- | 邮政编码 | 522000 |
| 建设地点 | 揭阳市揭东经济开发区8号路东南面 （中心地理坐标：N23°34′5.01″ ，E116°26′18.11″） |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  |  | 行业类别 及代码 | F5265 机动车燃油零售 |  |
| 占地面积 (平方米) | 4201 |  |  | 建筑面积 (平方米) | 922 |  |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保投资（万元） |  | 8 | 环保投资占总投资比例 | 8% |
| 评价经费 (万元) | 0.2 | 投产日期 |  | 2020年7月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目概况 中国石化销售股份有限公司广东揭阳揭东揭潮加油站位于揭阳市揭东经济开发区8号路东南面，项目中心地理坐标为N23°34′5.01″ ，E116°26′18.11″，主要从事机动车燃料零售。 中国石油化工股份有限公司广东揭阳揭东揭潮加油站（以下简称“原项目”）于2006年6月编制了《中国石油化工股份有限公司广东揭阳揭东揭潮加油站建设项目环境影响报告表》并于2006年8月11日取得揭阳市环境保护局的审批同意文件（附件6）；2008年12月19日中国石油化工股份有限公司广东揭阳揭东揭潮加油站通过了揭阳市环境保护局竣工验收（揭市环验[2008]024号），其验收内容为：总投资565万元，其中环保投资56万，占地面积9171m2，主要有油罐区、加油区、营业室、生活区四部分，加油亭面积110m2，生活区面积333m2。设埋地钢油罐5个（其中3个15m3汽油罐、2个15m3柴油罐）、加油机4台加油枪24支、一台30KW柴油备用发电机；2014年5月中国石油化工股份有限公司广东揭阳揭东揭潮加油站更名为中国石化销售有限公司广东揭阳揭东揭潮加油站（附件5）；2019年8月中国石化销售有限公司广东揭阳揭东揭潮加油站更名为中国石化销售股份有限公司广东揭阳揭东揭潮加油站，其建设内容保持不变，运营至今。 现因企业发展需要，且加油站已运行多年，油罐壁厚不足，存在较大安全隐患，项目拟对加油站进行改造，主要为项目油罐由单层罐改为双层罐，扩大营业规模。中国石化销售股份有限公司广东揭阳揭东揭潮加油站拟投资100万元（其中环保投资8万元）建设中国石化销售股份有限公司广东揭阳揭东揭潮加油站改扩建项目（以下简称“本改扩建项目”），主要建设内容如下： ①原有项目北侧、西侧有部分空地因为市政道路建设而被征用，原有项目总占地面积为9171m2，本次改扩建项目调整项目总占地面积，将原来因为市政道路建设而被征用的空地共4970m2减去；根据项目国土证，本次改扩建后项目总占地面积为4201m2。 ②改扩建前项目主要有油罐区、加油区、营业室、生活区四部分，其中加油亭面积110m2，生活区面积333m2。本次建设拟对加油亭和生活区进行改造，改扩建后项目加油亭面积为666m2，生活区面积为256m2，即改扩建后项目总建筑面积为922m2。 ③重新设置油罐区并更换所有油罐，扩大营业规模，原有5个埋地单层钢油罐（3个15m3汽油罐、2个15m3柴油罐）更换为4个地埋式双层油罐（3个25m3汽油罐、1个25m3柴油罐），原来油罐总容积75m3（折合汽油容积60m3）扩大为100m3（折合汽油容积为87.5m3），年销售油品量由原来1700吨（汽油1400吨、柴油300吨）扩大至3000吨（汽油2500吨、柴油500吨）；原有4台加油机增加至6台，24支加油枪增加至36支；本次增加1套油气回收系统；增加一台自动洗车机；改扩建前1台30KW柴油备用发电机保持不变；改扩建前后项目均为三级加油站。 ④改扩建前项目有员工7人，本次改扩建新增员工3人，改扩后项目员工总人数为10人，均不在项目内食宿。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理目录》等文件的有关规定，本项目为加油站改扩建项目，确定本项目类别为“四十、社会事业与服务业、124.加油、加气站”中的“新建、扩建”，属于编制报告表的类别。因此，建设单位委托了深圳市国志生态环境有限公司编制环境影响报告表，报有关生态环境主管部门审批。深圳市国志生态环境有限公司在建设单位大力支持下，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照《环境影响评价技术导则》的要求编制了本项目环境影响报告表。 二、建设规模 1、建设内容 本改扩建项目总投资100万元，环保投资8万元，主要是重新设置油罐区并更换所有油罐，将原有5个单层油罐（3个15m3汽油罐、2个15m3柴油罐）更换为4个地埋式双层油罐（3个25m3汽油罐、1个25m3柴油罐），原来油罐总容积75m3（折合汽油容积60m3）扩大为100m3（折合汽油容积为87.5m3），年销售油品量由原来1700吨（汽油1400吨、柴油300吨）扩大至3000吨（汽油2500吨、柴油500吨），原有4台加油机增加至6台，24支加油枪增加至36支，同时增加1套油气回收系统，新增一台自动洗车机，改扩建前后均为三级加油站。 本次对加油区和生活区进行改造翻新，改扩建前项目主要有油罐区、加油区、营业室、生活区四部分，其中加油亭面积110m2，生活区面积333m2。本次建设拟对加油亭和生活区进行改造，改扩建后项目加油亭面积为666m2，生活区面积为256m2，即改扩建后项目总建筑面积为922m2。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》关于加油站等级划分的相关规定，项目改扩建前后均为三级加油站。 表1-1 加油站的等级划分 标准; 级别; 油罐容积（m3）. 总容积; 单罐容积. 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2012）2014年版; 一级; 150＜V≤210; ≤50. 二级; 90＜V≤150; ≤50. 三级; V≤90; 汽油罐≤30，柴油罐≤50. 注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 主要建筑物及设备变化情况详见下表。 表1-2 主要建筑物及设备一览表 工程分类; 名称; 原项目建设内容; 本改扩建项目建设内容; 改扩建后总体工程. 总占地面积; 9171m2; -4970m2; 4201m2. 总建筑面积; 443m2; +479m2; 922m2. 主体工程; 油罐区; 15m3柴油罐2个 15m3汽油罐3个; 拆除2个15m3单层柴油罐,更换成1个25m3双层柴油罐； 拆除3个15m3单层汽油罐,更换成3个25m3双层汽油罐; 25m3柴油双层罐1个 25m3汽油双层罐3个. 加油罩棚; 110m2; +556m2; 666m2. 生活区; 333m2; -77m2; 256m2（其中站房123m2、综合楼98m2、仓库35m2）. 公用工程; 供电; 市政电网供电. 给水; 市政供水. 排水; 雨污分流；生活污水、冲洗废水经三级化粪池+二级生化处理后排入榕江北河; 雨污分流；生活污水经三级化粪池处理后经市政管网排放；地面冲洗废水经隔油池隔油处理后回用地面冲洗，不外排; 雨污分流；生活污水经三级化粪池处理后经市政管网排放；地面冲洗废水经隔油池隔油处理后回用地面冲洗，不外排. 消防系统; 配备消防砂，石棉被，干粉灭火器，消防沙池等. 环保工程; 废水处理; 地面冲洗废水经隔油池隔油处理后回用地面冲洗，不外排；生活污水经三级化粪池处理后经市政管网排入揭东区污水处理厂. 废气处理; 无组织排放; 设置油气回收装置; 设置油气回收装置. 噪声处理; 设置减振基座、单独设备房、限鸣等. 固废; 一般固废; 设置垃圾桶集中收集后交由环卫部门处理. 危废; 委托有危废处理资质的单位处理. 2、产品方案及主要设备 （1）产品方案 表1-3 主要油品及年销售量 序号; 油品名称; 扩建前年销售量（吨）; 扩建增加年销售量（吨）; 扩建后年销售量（吨）. 1; 柴油; 1400; 1100; 2500. 2; 汽油; 300; 200; 500. （2）项目主要生产设备 表1-4项目拟配套设备清单 序号; 设备名称; 原项目数量; 本改扩建项目数量; 改扩建后总体工程数量. 1; 加油机; 4台; +2台; 6台. 2; 加油枪; 24支; +12支; 36支. 3; 汽油罐; 3个15m3单层罐; 拆除3个15m3单层汽油罐,更换成3个25m3双层汽油罐; 3个25m3双层罐. 4; 柴油罐; 2个15m3单层罐; 拆除2个15m3单层柴油罐,更换成1个25m3双层柴油罐; 1个25m3双层罐. 5; 油气回收系统; 0; 1套（卸油油气回收系统和加油油气回收系统）; 1套（卸油油气回收系统和加油油气回收系统）. 6; 柴油发电机; 1台，30KM; 0; 1台，30KM. 7; 自动洗车机; 0; 1台; 1台. 3、劳动定员 根据建设单位提供资料，项目扩建前员工7人，本次改扩建新增3人，改扩后项目员工总人数为10人，本项目职工人数配置情况见下表。 表1-5 建设项目职工人数配置情况 工作制度; 全年工作天数; 365天. 每天班次; 3班. 每班时间; 每班8小时. 劳动定员; 员工人数; 本次新增3人，改扩建后总人数10人. 食宿情况; 不在项目内食宿. #### 4、能耗情况 改扩建后项目年用电量约为40000千瓦时，由市政电网供电。项目年用水量约为339吨，由市政供水管网提供。 #### 5、给排水工程 本项目施工期用水接驳城市自来水厂给水管网供给，施工期用水主要为施工场地洒水抑尘，地面养护等用水。施工废水经沉淀池预处理，回用于施工现场洒水抑尘，不外排。 加油站内排水体制采用雨污分流制，改扩建后项目地面冲洗废水经隔油池隔油处理后回用于项目场地日常清洗，不外排；生活污水经三级化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭东区污水处理厂进水水质浓度设计值中的较严者，由市政污水管网排入揭东区污水处理厂处理。 ## 6、施工进度和施工安排 本改扩建项目预计于2020年6月开工，至2020年8月完工，施工期为2个月，约60天。施工现场不设置施工生活营地，预计高峰期施工人员数量为10人，均为当地劳动力，施工人员均不在项目内食宿。 - 本项目周边四至情况 本改扩建项目位于揭阳市揭东经济开发区8号路东南面，本改扩建项目东侧为永通模具厂；南侧为空地；项目北侧为S335省道，西侧为人民大道。 ## 项目平面布置合理性分析 项目加油亭罩棚位于站区中部偏北侧，加油亭内按平行2排设置6台加油机（每台加油机配套6支加油枪，共设有36支加油枪）；油罐区（包括25m3柴油埋地双层油罐1个、25m3汽油埋地双层油罐3个）位于加油亭南侧地下，密闭卸油口位于站区南部。站区动力、照明、信号线路均采用镀锌管穿线。加油站采用联合接地网，油罐、加油机及附件均做防雷、防静电接地，罩棚防雷装置与接地网相连。站内道路成环状，进出口与S335省道和人民大道衔接顺畅，加强站区的交通疏导功能，站内平面布置充分考虑建筑的防火距离，并配套相应的污染防治措施。 根据《汽油加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012）（2014版）中关于加油站站内平面布置要求如下： 表1-6 站内平面布置一览表 项目; 本油站; 标准; 备注. 车辆出入口; 车辆出入口分开设置; 车辆出入口分开设置; 符合标准. 车道及停车位宽度; 单车道及停车位; 5m; 不小于4m; 符合标准. 双车道及停车位; 7m; 不小于6m; 符合标准. 站内道路转弯半径; 10m; 不小于9m; 符合标准. 停车位坡度; 7%; 不大于8%; 符合标准. 路面铺设材料; 水泥路面; 不应采用沥青路面; 符合标准. 不燃烧实体围墙; 2.2m; 不低于2.2m; 符合标准. 由上表标准可知，加油站总平面布置是符合标准的。 ## 9、选址合理性分析 项目改扩建前后均三级加油站，其建成后，以油罐区为参照物，其东侧为永通模具厂（丙类物品生产厂房）；西侧为人民大道（主干路）；北侧为S335省道（主干路）；南侧为空地。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012）（2014版），关于加油站储罐选址标准要求如表1-7、1-8，项目汽油设备与周边敏感建筑安全有效距离如表1-9。 表1-7 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） 站外建（构）筑物; 站内汽油设备. 埋地油罐; 加油机、通气管管口. 三级站. 有卸油和加油油气回收系统; 有卸油和加油油气回收系统. 明火地点或散发火花地点; 12.5; 12.5. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 11; 11. 二类保护物; 8.5; 8.5. 三类保护物; 7; 7. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 12.5; 12.5. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 10.5; 10.5. 城市道路; 快速路、主干路; 5.5; 5. 次干路、支路; 5; 5. 表1-8 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） 站外建（构）筑物; 站内柴油设备. 埋地油罐; 加油机、通气管管口. 三级站. 有卸油和加油油气回收系统; 有卸油和加油油气回收系统. 明火地点或散发火花地点; 10; 10. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 6; 6. 二类保护物; 6; 6. 三类保护物; 6; 6. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 9; 9. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 9; 9. 城市道路; 快速路、主干路; 3; 3. 次干路、支路; 3; 3. 表1-9 项目汽油设备与周边建筑安全有效距离表 序号; 周边构筑物名称; 方位; 实际距离（m）; 标准距离（m）; 备注. 1; 永通模具厂（丙类物品生产厂房）; 东; 16.4; 10.5; 距加油站汽油设备. 2; 人民大道（主干路）; 西; 18; 5.5; 距加油站汽油设备. 3; S335省道（主干路）; 北; 17; 5.5; 距加油站汽油设备. 4; 项目南侧围墙; 南; 13; --; 距加油站汽油设备. 注：标准距离由汽油设备、柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）较严者确定。 由上述表格对照标准及实际距离可知，其主要设备设施（储罐区、加油机、通气管管口）与站外周边建（构）筑物的安全距离均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）的要求，本加油站储罐选址是符合标准要求的。 本项目位于揭阳市揭东经济开发区8号路东南面，根据《揭阳市城市总体规划（2011-2035年）》（附图3），项目所处地块属于其他公用设施用地；根据《揭东区土地利用总体规划（2011-2020）调整完善方案》中《揭东区土地利用总体规划图》（附图4），项目所处地块属于城镇建设用地区。项目所在片区揭东经济开发区为揭东区的中心地带，该区域企业和人口较多，是揭东区的经济中心区，项目所处的位置交通方便，是社区公共服务的理想之地，项目本身属于机动车燃料零售行业，项目已取得成品油零售经营批准证书（附件4），项目改扩建后更有利于增强周边城区的交通可达性，增强区域市政基础设施和公共服务设施建设，为发展区域社会经济、带动当地经济发展做出积极贡献，为周边群众提供更便捷的交通服务。因此，本项目实施与揭东区总体规划的发展导向无冲突。项目已取得土地使用证（揭东国用[2001]字第377号）；同时项目已取得广东省能源局关于本加油站规划点复函《广东省能源局关于确认广州等13市40座加油站规划点的复函》（粤能油气函〔2019〕433号）（附件6），因此，项目建设符合揭东区总体规划及土地利用规划要求。 综上所述，项目加油站符合城市规划要求。 ## 10、项目产业政策符合性分析 本项目主要从事机动车燃料零售，不在国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中的限制类或禁止类范围，亦不在国家《市场准入负面清单（2018年本）》所列的负面清单中；本项目所使用的生产设备、生产工艺均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中所列的淘汰落后类。 根据《揭阳市人民政府办公室关于印发榕江流域污染综合整治工作方案的通知》（揭府办〔2015〕37号 ）中提出严格流域环境准入，榕江流域内坚持空间准入、总量准入、项目准入“三位一体”的环境准入制度，禁止新建、扩建电镀（含有电镀工序的线路板厂）、印染、化学制浆、造纸、鞣革、冶炼、铅酸蓄电池、危险废物处置及排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物的涉水重污染项目和存在重大环境风险、环境安全隐患的项目。积极引导企业转型升级，向低污染绿色产业转变。 本项目为机动车燃料零售，不属于“电镀（含有电镀工序的线路板厂）、印染、化学制浆、造纸、鞣革、冶炼、铅酸蓄电池、危险废物处置及排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物的涉水重污染项目和存在重大环境风险、环境安全隐患的项目”，故不与《揭阳市人民政府办公室关于印发榕江流域污染综合整治工作方案的通知》（揭府办〔2015〕37号 ）抵触。 根据《揭阳市人民政府办公室关于印发榕江流域水质达标方案的通知》（揭府办〔2017〕94号）要求：“加快推进落后产能淘汰。制定并实施分年度的落后产能淘汰方案，大力推进造纸、纺织印染、酿造、电镀、化工、小钢铁等重污染行业落后产能的淘汰退出。”“榕江南河三洲拦河坝上游、榕江北河桥闸上游、集中式饮用水源地及上游集水区域禁止新建和扩建制浆、造纸、印染、电镀、鞋革、线路板、化工、冶炼、发酵酿造、生物制药、危险废物综合利用或处置等重污染项目，禁止新建和扩建排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属和持久性有机污染物项目，以及存在重大环境风险和环境安全隐患的项目。”本项目属于机动车燃油零售行业，不属于上述禁止准入行业，且项目不涉及水源保护区范围，符合《揭阳市人民政府办公室关于印发榕江流域水质达标方案的通知》（揭府办〔2017〕94号）的相关要求。 根据《中共揭阳市委办公室 揭阳市人民政府办公室关于印发《揭阳市打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（揭委办发【2018】26号）》中第40条中指出：“严格项目准入，全面落实工业园区及交通、产业、能源、自然资源开发等重点领域规划环境影响评价有关要求，除已通过规划环评审查、符合园区准入要求的工业园区外，禁止新建电镀、印染、酸洗、电解抛光、电泳加工及其他含涉酸表面处理工序的重污染项目”。本项目为机动车燃油零售行业，不属于电镀、印染、酸洗、电解抛光、电泳加工及其他含涉酸表面处理工序的重污染项目。因此，项目符合《中共揭阳市委办公室 揭阳市人民政府办公室关于印发《揭阳市打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（揭委办发【2018】26号）》的相关要求。 综上，项目符合当前国家与地方的产业政策。 ## 11、环境功能区相符性分析 根据《揭阳市水环境功能区划》，项目纳污水体枫江（“潮州笔架山”至“揭阳枫口”）水质目标为IV类，不涉及饮用水源保护区； 根据《揭阳市环境保护规划(2007-2020)》，项目所在区域为大气环境质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准； 根据《揭东县区域环境噪声功能区划图》，项目所在区域属于3类声环境功能区；同时经现场调查，项目北侧临近S335省道，应为4a类声环境功能区。 综上，项目不在水源保护区、大气功能一类区和噪声功能1类区内，与环境功能区划不冲突。项目的建设不会改变该地区的环境质量，能维持地区环境质量，符合功能区环境质量要求。 12、与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气【2019】53号）的相符性分析 文件规定，“……油品储运销等行业”为我国VOCs重点排放源。“重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。”“加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。” “加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。”“深化加油站油气回收工作。”“埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次。” 本项目为三级加油站，属于文件中规定的“油品储运销行业”。项目选址位于揭阳市，不属于文件中规定的“重点区域”。销售的汽油和柴油含有芳香烃、烯烃、炔烃等VOCs关键活性组分。项目运营期柴油和汽油均采用双层埋地卧式储罐，项目设置一次、二次油气回收系统对卸油和加油过程中的油气挥发进行回收，卸油油气回收系统安装在汽车油罐和埋地油罐上；加油油气回收系统安装在加油机与埋地油罐上。油罐区采用双层卧式罐，做防渗、防腐、抗浮措施。项目采用的密闭回收油气系统已广泛应用于同类型加油站，技术成熟可靠，回收效率不低于95%。储油罐均采用电子液位仪进行密闭测量，实时在线监控；同时安装的自动监控系统将对油气装卸全过程进行监控，确保装置正常运营。建设单位运营期间将确保油气回收系统运转正常，每年至少开展一次油气回收装置、储罐等设备的全面检修，同时企业在运营期将严格按照文件要求，完善台账记录、管理，加强油气治理检查。因此，项目建设与文件不冲突。 13、与《广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020）年》的相符性分析 文件提出，“强化重点行业与关键因子减排”，其中“重点推进炼油石化、化工、工业涂装、印刷、制鞋、电子制造等重点行业，以及机动车和油品储运销等领域VOCs减排；重点加大活性强的芳香烃、烯烃、炔烃、醛类、酮类等VOCs关键活性组分减排”； 同时，文件指出，“严格控制储存、装卸损失。挥发性有机液体储存设施应在符合安全等相关规范的前提下，优先采用压力罐、低温罐、高效密闭的浮顶罐或安装顶空联通置换油气回收装置的拱顶罐，其中苯、甲苯、二甲苯等危险化学品应在采用内浮顶罐基础上安装油气回收装置等处理设施。挥发性有机液体装卸应采取全密闭、下部装卸、液下装载等方式。汽油、石脑油、煤油等高挥发性有机液体和苯、甲苯、二甲苯等危险化学品的装卸过程应优先采用高效油气回收措施。运输相关产品应采用具备油气回收接口的车船”。 文件对“油品储运销油气回收治理”提出了要求，“对已安装油气回收的加油站、储油库、油罐车全面加强运行监管，每年至少开展一次对汽油储运销环节油气回收系统外观检测，视情进行维护和修理，确保油气回收效率提高至80%以上。建设油气回收自动监测系统平台，储油库和年销售汽油量大于5000吨的加油站加快安装油气回收自动监测设备。积极推动原油储油库、原油成品油码头、原油成品油运输船舶油气回收治理改造，珠三角地区率先开展原油成品码头油气回收治理试点……”。南华加油站为二级加油站，属于文件中提到的“机动车和油品储运销等领域”，销售的汽油和柴油含有芳香烃、烯烃、炔烃等VOCs关键活性组分。项目年分销汽油和柴油总量不超过5000吨，运营期柴油和汽油均采用双层埋地卧式储罐，配备油气回收装置，处理效率为95%。建设单位运营期间将确保油气回收系统运转正常，每年至少开展一次油气回收装置、储罐等设备的全面检修。因此，项目与本文件不冲突。 14、与“三线一单”相符性分析 根据环境保护部印发的《“十三五”环境影响评价改革实施方案》，“三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。“三线一单”是推动生态环境保护管理系统化、科学化、法治化、精细化、信息化的重要抓手，是推进战略和规划环评落地、环境保护参与空间规划和优化国土空间格局的基础支撑，是实施环境空间管控、强化源头预防和过程监管的重要手段。以下是本项目与“三线一单”的相符性分析： （1）生态保护红线：项目所在区域为陆域集约利用区，本项目不属于严格控制区内，不在生态保护红线范围内。 （2）资源利用上线：项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （3）环境质量底线：本项目大气环境现状能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准；声环境现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3、4a类标准；项目生活污水预处理后经市政管网排入揭东区污水处理厂处理，最终纳污水体枫江（“潮州笔架山”至“揭阳枫口”）水质目标为IV类，不涉及饮用水源保护区，符合环境质量底线的要求。 （4）负面清单：项目属于机动车燃油零售行业，查阅国家《市场准入负面清单（2018年本）》，本项目不在负面清单内。 综上，本项目符合“三线一单”的要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、原有加油站基本情况 中国石化销售股份有限公司广东揭阳揭东揭潮加油站位于揭阳市揭东经济开发区8号路东南面，原有项目占地面积9171m2，主要有油罐区、加油区、营业室、生活区四部分，其主要设备为15m3埋地卧式汽油罐3个、15m3埋地卧式柴油罐2个、配加油机4台、加油枪共24支、一台30KW柴油备用发电机，主要从事机动车燃料零售，年销售量油品1700t（汽油1400t、柴油300t），原项目有工作人员7人。该项目已于2008年通过了揭阳市环境保护局竣工验收。 二、原有加油站工艺流程图 图1-1 扩建前项目工艺流程图 ## 三、原有加油站污染物排放与评价 （1）原项目水环境污染情况及结论 根据原有项目环评、验收资料，项目废水来源是员工和顾客生活污水（260t/a）和少量场地冲洗废水。原有项目生活污水经三级化粪池+二级生化处理，场地冲洗废水经隔油沉砂池处理后，废水达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准限值后，由市政管网排入榕江北河。 根据现场调查，项目所在区域市政管网已接驳至揭东区污水处理厂，由于榕江北河现状水质超标，结合榕江综合整治相关要求，项目污水须进入揭东区污水处理厂处理，不直接排放，原项目排放标准已不适用。 （2）原项目大气环境污染情况及结论 ①有机废气（非甲烷总烃） 原有项目大气污染物主要为有机烃，主要为充装、存储、加油过程损耗产生，原有项目采用地埋式储油罐，加油棚为四面通风结构，通风效果较好。原有项目环评未对有机废气进行量化分析，现进行补充计算： 根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）规定的散装液态石油产品接卸、贮存、零售的损耗，油品各种损耗规定见表1-10、表1-11和表1-12。 表1-10 贮存损耗率 单位：%，按月计 地区; 立式金属罐; 隐蔽罐、浮顶罐. 汽油; 其他油; 不分油品、季节. 春冬季; 夏秋季; 不分季节. A; 0.11; 0.21; 0.01; 0.01. B; 0.05; 0.12. C; 0.03; 0.09. 表1-11 卸车损耗率 单位：% 地区; 汽油; 煤、柴油; 润滑油. 浮顶罐; 其他罐; 不分罐形. A; 0.01; 0.23; 0.05; 0.04. B; 0.20. C; 0.13. 表1-12 零售损耗率 单位：% 零售方式; 加油机付油; 量提付油; 称量付油. 油品; 汽油; 煤油; 柴油; 煤油; 润滑油. 损耗率; 0.29; 0.12; 0.08; 0.16; 0.47. 本次取汽油损耗百分之百挥发计算非甲烷总烃产生量，同时由于柴油油质较重，轻质组分少，蒸汽压太低，因此不考虑柴油的蒸发量。扩建前项目油罐为埋地固定顶罐，油品贮存过程中汽油最大损耗率取0.01%；油品卸车过程中汽油最大损耗率取0.23%；油品零售过程中汽油最大损耗率取0.29%。原项目有机废气非甲烷总烃的产排量见表1-13： 表1-13 原项目汽油、柴油非甲烷总烃的产生量 项目; 产生系数; 油品(t/a); 非甲烷总烃产生量(t/a); 处理方式; 非甲烷总烃排放量(t/a). 汽油; 油品卸车; 平衡浸没式装料损失; 0.23%; 1400; 3.22; 无; 3.22. 油品贮存; 地埋式油罐呼吸损失; 0.01%; 0.14; 0.14. 油品零售; 加油作业损失; 0.29%; 4.06; 4.06. 合计; 7.42; 7.42. 原项目废气通过无组织排放，原项目非甲烷总烃排放总量为7.42t/a。项目站区周围环境开阔，通风良好，废气排放执行广东地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，即非甲烷总烃周界外浓度最高点小于4mg/m3，对环境影响可以承受。 ②机动车尾气 原项目中来往加油站的车辆会排放出含SO2、NO2的废气。扩建前项目经营过程中，由于车辆的来往和停泊，将产生一定量的无组织排放废气，其主要污染因子主要有NO2、CO、THC、TSP。建设单位设置指示牌及明显限速禁鸣标志，引导车辆减少怠速，尽量减少汽车尾气的排放。因进入该区的车流量小、行驶距离很短、速度慢，故排放量小，且汽车出入口靠近马路，周围较空旷，有利于气体的扩散，对周围环境产生的污染极小。只需加强管理，控制行车路线，尽量减少机动车辆启动次数及怠速行驶，以减少机动车尾气排放， 由于尾气的排放量较少，项目车辆进出时会产生的汽车尾气不会对周围环境空气质量产生明显影响。 ③备用发电机尾气 原有项目设有1台柴油备用发电机，功率为30KW。揭阳市的供电比较正常，因此备用发电机的启用次数不多，仅作备用，柴油发电机产生的废气较少，主要污染物为SO2、NO2和颗粒物等，其尾气通过经碱液喷淋处理达到广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)大气污染物排放限值的第二时段二级标准后由排气筒引至15m高空排放。 （3）原项目声环境污染情况及结论 原有项目噪声主要为营运过程中加油油泵等机械设备运行和来往车辆行驶产生的噪声，经类比分析可知设备噪声源强在60~80dB(A)。项目站区加强交通管理，做好交通疏导，同时，禁止在站区内鸣喇叭，尽量降低营运噪声。经上述措施处理后，原项目边界能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）原项目固体废物环境污染情况及结论 ①生活垃圾 改扩建前项目员工7人，均不在项目内食宿，按人均0.5kg/d计算，则改扩建前项目生活垃圾年产生量约为1.3t，生活垃圾应日产日清，由环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场处置，避免积臭而造成对周围环境的影响。 ②隔油沉渣 原有项目隔油池处理过程中会产生的少量油渣，属于危险废物，产生量约为0.002t/a，（危废类别为HW08，危废代码为900-210-08），需交由委托有危废处理资质的单位处理。 ③油罐沉底烃类残液 油罐沉底的烃类残液为危险废物，项目油罐每四年定期委托资质单位清对油灌清理，每次清理出来的烃类残液产生量约占油罐总容积的1%，原来油罐总容积75m3，取汽油密度0.72g/ml计算，则油罐沉底烃类残液产生量约0.54t，平均0.135t/a（危废类别为HW08，危废代码为900-249-08）。油罐沉底烃类残液取出后采用密封桶收集，由有危废资质的单位回收处置。 ④含油抹布、手套等 原有项目员工日常工作过程会产生含油抹布、手套等，经类比同类项目，此类废物产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》危险废物豁免管理清单，“废弃的含油抹布、劳保用品混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理”，则员工工作过程中产生的含油抹布、手套按一般工业固废处理，可由环卫部门收集处理。 四、原加油站存在的主要环境问题及改进措施 （1）油罐壁厚不足，为单层油罐，存在渗漏风险，不符合《水污染防治行动计划》和《加油站地下水污染防治技术指南》的相关要求。改造措施：拆除罐区原有5座单层油罐及工艺管线，新建4座双层油罐及其配套设备，埋地加油管道采用双层管道，且油罐区做重点防渗。 （2）原项目生活污水经处理后主要污染指标达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准限值经市政污水管网排入到榕江北河。由于榕江北河现状水质超标，结合榕江综合整治相关要求，项目污水不能直接排放，原项目排放标准已不适用。根据现场调查，项目所在区域属揭东区污水处理厂纳污范围，揭东区污水处理厂已建成运行，因此，本项目拟优化污水排放去向，不直接排入榕江北河。生活污水经预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭东区污水处理厂进水水质浓度设计值中的较严者后排入市政管网，经揭东区污水处理厂深度处理后排放。项目排污去向经优化后，不再设置水污染物总量指标。本次根据改扩建前项目实际情况，对改扩建前项目污水产排情况进行重新核算： ①生活污水 改扩前项目员工有7人，均不在项目内食宿，按照《广东省用水定额》（DB44/T1461 -2014），不内宿人员按每人40L/d计，按一年365d计算，则改扩建前项目员工生活总用水量约为0.28m3/d（102.2m3/a），排污系数按0.9计算，则员工排放生活污水量约为0.252m3/d（91.98m3/a）。 改扩前项目每日使用洗水间的顾客约100人次，每个顾客按用水量5L计，则顾客用水量0.5 m3/d（182.5m3/a），排污系数按0.9计，则顾客产生污水量为0.45m3/d（164.25m3/a）。 综上，改扩建前项目生活污水为0.702m3/d（256.23m3/a），主要污染物因子为COD、BOD5、SS、NH3-N等，生活污水经预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭东区污水处理厂进水水质浓度设计值中的较严者后排入市政管网，经揭东区污水处理厂深度处理后排放。 ②地面冲洗废水 扩建前项目场地清洗区域主要为加油区，改扩建前加油亭面积约为111m2，地面清洗频率约为1个星期1次，按一年52个星期计算，用水量按0.5L/m2计，则扩建前项目地面清洗用水量为2.886m3/a，排污系数按0.9计，则地面冲洗废水产生量约为2.6m3/a。主要污染物因子为SS，石油类。该类废水经三级隔油池处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫标准后回用于项目日常运营场地清洗。 ##### 表1-14 扩建前项目废水水质变化情况表 单位 mg/L 项目; 污染物; 产生情况; 排放情况. 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 生活污水 256.23m3/a; CODcr; 300; 0.0768; 250; 0.0640. BOD5; 250; 0.0640; 180; 0.0461. SS; 200; 0.0512; 150; 0.0384. NH3-N; 40; 0.0102; 25; 0.0064. 地面冲洗废水 2.6m3/a; BOD5; 200; 0.00052; 15; 0.00004. SS; 200; 0.00052; 30; 0.00008. 石油类; 100; 0.00026; 10; 0.00003. |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况： 一、地理位置 揭东区位于广东省东部，潮汕平原东北部，东接汕头市区和潮州市，西邻揭西县，南隔榕江与潮阳市、普宁市相望，南部中间为揭阳市区，北与丰顺县接壤。开发区位于揭东区城东部，濒临榕江北河，国道206线和省道1930线在区内交汇并贯穿全境；广梅汕铁路揭东火车站在区绿色工业园境内，距揭阳火车站8km；毗邻汕梅高速和揭普高速；距汕头机场和在建的潮汕国际机场分别为37km和5km，四通八达，地理位置优越。 揭东经济开发区位于揭东区城东部，国道206两侧。审核规划面积为6km2，四至范围为东至规划东环城路，南至枫江，西至榕江，北至1930省道（池漳路）。 二、地形地貌 揭东经济开发区所在地属闽粤丘陵平原的一部分，该地区地势东部向西部倾斜，东部地势起伏较大，为丘陵地带，东侧有桑埔山，海拔高程483.2m。开发区所在地区为榕江冲积平原，地形平坦、开阔、河流水系发达。地面标高在海拔1~2m之间。 三、气候气象 揭东经济开发区所在地靠近北回归线，是热带和亚热带的分界地带，太阳辐射强度大，东南面邻海，受海洋暖湿气流的调节，气候属亚热带季风湿润区，这里阳光充沛、温暖湿润，日照时间长，热量充足，雨量充沛，无霜期长，年气温变化不大，夏长无冬，冬春相连，全年都是生长季节。但由于处在东亚季风影响下，具有干湿季节。 （1）风向、风速 本项目地处东亚季风区，夏季受海洋暖湿气流影响，多偏南风，冬季受大陆冷空气风影响，多偏北风，但不同年份季风来临有时间早晚和势力大小之分。全年多静风，最多风向为东风及东南风。平均雾日3月最多，平均达到2.9天，雾消散最晚时间为11 时。静风、东南风、东风及东南偏东风出现的频率分别为25%、13%、11%、11%。频次最大的风向为东南风，平均风速为2.5m/s；东南偏东风和东风的平均风速分别为2.5m/s、2.3m/s，年平均风速为2m/s。粤东地区处于途经南海北部的偏西台风路径和侵入台、闽、江浙一带的西北路径之间，也有台风登陆的时候，所以存在台风的危险，瞬间最大风速为40m/s（12级）。 （2）气温 多年平均温度22.1℃，最高温度38.7℃，最低温度1.6℃。 （3）降雨量 多年平均降水量为1548.9mm。年最大降水量为2039mm，出现在2000年；月最大降水量为564mm，出现在2002年8月；日最大降水量200mm，出现在2000年7月18日。 （4）特殊灾害性天气 暴雨、台风：台风一般多出现在秋季，伴随台风的来临，常有暴雨出现，对农作物及森林生长都有很大影响，不但有毁灭性的破坏作用，给人民生命财产造成损失，而且也是降水的主要形式之一。 寒潮：是影响本地频率较高的又一气候因子，寒潮的历时虽断，但由于是异常低温，常给越冬作物造成冻伤，并且给生态环境带来破坏。 雷暴：雷暴是又一气象灾害，历年平均雷暴天数在60天左右，最多年份可达到86天（1997年）；月最多雷暴天数20天（1997年7月）。 另外还有旱涝、冻霜、龙卷风、冰雹等灾害性天气。 四、河流与水文特征 揭阳市境内河网密布，有榕江、龙江、练江三大水系。其中榕江南北河环绕全境，境内溪港交织。榕江是潮汕的母亲河，全长175km，流域面积为4408km2，由南河和北河两条主要支流组成，南河长北河短，流经陆丰、揭西、丰顺、揭东、揭阳、普宁、潮洲、潮阳等县市。 南河为主流，发源于陆丰县东部的凤凰山，全长175km，年平均流量为87.3m3/s，平均坡度为0.493%。北河为榕江一级支流，发源于丰顺县猴子山南麓，有枫溪二级支流在曲溪下游汇入北河，年平均径流量为29.6m3/s。 榕江南河与北河在揭阳市双溪嘴汇合，向东南流经牛田洋，最后汇入南海，径流量合计为116.9m3/s，年平均最大径流量154m3/s（1961年）；最小径流量为44.2m3/s（1956年），榕江历史最高水位为2.39m（1969年7月）。榕江江面宽200~800m，水深波平，是广东省少有深水河，3000~5000吨级海轮可经汕头出海到达世界各港口城市，被誉为粤东“黄金水道”。江水受潮汐影响，潮汐为不规则半日潮，潮差通常为3m，历年最低潮位-1.66m。枫江又名枫溪，发源于广东省潮州市笔架山，属榕江二级支流，全长71公里，下游揭东县段长20公里。主流经潮州市枫溪区，东南流经潮安县田东镇、登塘镇、古巷镇，折向西南经凤塘镇和揭东县玉窖、登岗、云路、炮台等镇于枫口（丰溪村）汇入榕江北河。枫江平均坡降为0.181%，多年平均流量为25.4m3/s，流速为0.026m/s，下游河宽50~230m。 五、地下水特征 揭东经济开发区所在区域属于平原区，为松散岩类孔隙水，地下水补给源主要为大气降水，地表水体以及山丘区的侧向补给，浅层地下水储量约为0.79亿m3，其中重复量0.62亿m3。 揭东区境内的地下水大部分属于浅层地下水，受地表降雨渗透补充影响明显，根据《揭阳县水利志》提供的榕江河口平原承压富水性表中临近七区地下水埋深资料，水位埋深为0.32~1.6m，地下水属咸水。矿化度为1.8~3.3g/L，Fe为10~15mg/L，Mn为4~4.5mg/L。

社会环境简况： 一、行政管辖及人口分布 揭东区于2013年3月2日正式挂牌办公，辖玉湖、新亨、锡场、埔田、云路、玉窖6个镇、曲溪街道办事处和揭东经济开发区，下辖111个行政村和9个居民委员会。区总面积473平方公里，区人民政府驻地曲溪街道办事处。揭东区总人口58万人，汉族，居民主要有潮、客两众，民风淳朴，人民勤劳智慧，历代贤达志士辈出。 二、社会经济概况 （1）揭东区 国民经济：2015年全县完成GDP327.05亿元，比上年增长13.8%。其中，第一产业增加值完成36.82亿元，第二产业增加值完成214.42亿元，第三产业增加值完成75.8亿元。三次产业构成比例为11.26：65.56：23.18。 农业：2015年全年完成农林牧渔业总产值58.08亿元。一是粮食生产保持稳定。进一步落实强农惠农政策，推广现代农业科技，开展粮食创高产示范活动，全年共实现粮食总产量26.01万吨，比增1.21%。二是农业产业化取得新进展。实施“一镇一品”工程，新种竹笋、淮山、茶叶等特色品种3400亩，创建示范镇2个，新增省级农业龙头企业2家，成立农业产业协会2个、农民专业合作社25个。三是农业生产条件进一步改善。加大对水利建设投入，完成了30宗小（二）型病险水库除险加固主体工程、榕江大围曲溪堤段达标加固和159.5公里内河清淤。 工业：2015年全年完成总产值327.05亿元，比上年增长13.8%；规模以上工业增加值160.5亿元，增长25.5%。企业自主创新能力明显增强，新增国家高新技术企业2家、省民营科技企业1家、省创新型企业3家、省出口转型升级示范企业2家、省工程技术研发中心1个，新增驰名商标2件、著名商标1件和省名牌产品2个。 城镇建设：2015年完成全社会固定资产投资128亿元。揭东区突出城镇载体功能，致力抓好建设管理，推进城乡一体化进程，县城功能进一步完善。编制县城战略规划和车田河以东片区控制性详规，开工建设车田河市政景观综合工程，完成飞鹰山生态园项目的规划设计，县城扩容提质迈出新步伐。市政设施不断完善。西二模路西段、县城截污干管等工程建成投入使用，沿江路、金溪大道、站前大道3条市政道路沥青路面改造完成，枫江模山段堤围、体育路等工程扎实推进。深入开展县城环境综合治理，人居环境明显改善。房地产业繁荣发展。全县建设楼盘16个，投入6.74亿元，竣工4个，封顶8个。 内外经贸：全年完成外贸出口总额6.57亿美元；社会消费品零售总额103.9亿元，增长17.7%。 （2）揭东经济开发区 东经济开发区于1996年被评为“广东省先进经济开发试验区”，2001年8月被评为“中国优秀开发区”，2007年被评为“全国模范劳动关系和谐工业园区”和“2007年度全民健身与奥运同行活动”先进单位，是目前粤东地区最具活力的工业园区。 揭东经济开发区注重向环保、人文的方向迈进，市政配套按园林式总体设计，区内绿化率高，整体区容区貌井然有序，配备了专业的园林环卫队、保安队等高素质管理队伍，为开发区的繁荣稳定、为投资者的生产生活提供了有力的保障，一个适合投资、商务、生活的现代化园林式工业园区已基本形成。 得天独厚的区域优势、优良的投资环境、灵活实在的优惠措施和优质前移的一流服务，使开发区的高新科技项目迅速发展，国际500强美国百事可乐、国内100 强四川新希望集团和四川通威集团分别在开发区设厂，开发区已拥有包括广东榕泰、广东巨轮模具、揭阳通威饲料等7家上市公司；同时，荣获中国驰名商标的有锦丰集团公司、广东榕泰、揭阳通威饲料等3家公司，获省著名商标的有广东东泰乳业公司等15家企业，省名牌产品的有广东吉青电缆等30家企业；获中国名牌产品称号的企业有广东顺达等4家企业。国家高新技术企业有广东巨轮等3家；省高新技术企业有锦丰集团等7家。为实施可持续发展战略，2003年开发区新投入的南部工业区已初具规模，为掀起新一轮大办工业提供必要的载体和发展环境。 建区以来，特别是近五年，开发区学习实践科学发展观，解放思想、创新思路，强势推进，全区经济社会步入了科学发展的快车道，工业产值和税收每年以40%到50%的跳跃式速度递增，在占全区不到1%的土地创造了近40%的经济效益，创造了发展的奇迹；成功引进了百事可乐、四川通威、广州浪奇等国内外品牌企业，在全市招商引资上创造了引进国际500强企业、中国驰名商标企业及中国名牌产品企业“三个零的突破”；区内拥有8家上市公司和80多家品牌企业及龙头企业，有中国驰名商标企业6家，省著名商标企业18家；获中国名牌产品企业6家，省名牌产品企业33家；国家高新技术企业8家，省高新技术企业32家；同时，扎实推进企业建立了新型劳动关系，荣获“全国模范劳动关系和谐工业园区”的国家级称号。可以说，开发区开启了揭阳市经济发展、招商引资、品牌建设、和谐社会的“四个里程碑”，已成为揭东县的工业龙头和揭阳市最重要的经济增长点，谱写经济社会跨越发展新篇章。 三、教育文化 自2015年市启动教育创强工作以来，揭东区坚持扩容提质、教育先行，以超常的力度和意志推进教育创强各项工作，率先在全市实现教育强镇全覆盖、建成教育强区，并于7月份顺利通过省对该区创建“全国义务教育发展基本均衡区”的督导评估，教育创强工作圆满完成。 为做好新时期揭东教育事业，该区提出要以广东省教育强区和“全国义务教育发展基本均衡区”为新起点，坚定不移地围绕“坚持办好人民满意、办出揭东特色的教育”的目标，大力推进全区教育创强后续发展，努力创建教育现代化示范区，争当全市教育发展排头兵。 揭东区要求各地各部门要持之以恒、优先发展教育事业；与时俱进，努力巩固发展义务教育均衡化、高中教育优质化；切实强化职业教育，初步构建社区教育和终身教育；继续加大师资队伍建设，尽快解决师资结构性缺陷，统筹协调教育事业的发展。同时，要加强宣传，众志成城，努力在全社会营造支持教育、关心教育发展的良好氛围，为揭东教育事业优质持续发展和创建教育现代化示范区奠定坚实的社会基础。 四、交通运输 揭阳市境内有“黄金水道”——榕江，全长175公里，是广东省第二深水河，可通航5000吨海轮，直航香港和广州、湛江等地。大陆海岸线109公里，拥有神泉、靖海、资深等优良港湾，码头泊位44个，港口年吞吐量为525.47万吨。全市现有公路通车里程4397.6公里（其中高速公路192.3公里），公路密度83.9公里/百平方公里。广梅汕铁路和深汕、普惠、揭普、梅揭高速公路先后建成通车，厦深铁路已建成。 揭东开发区拥有3000吨和5000吨码头共4座，有2万平方米堆场和1.5万平方米仓库及5万平方米通用厂房。依托县城已投入基础配套建设资金5亿多元，已建成水泥道路15条，总长20公里，在建道路7条，总长8公里。已开发的5平方公里已完成五通一平：通水、通电、通路、通讯、通排污及建设用地平整。区内有110KV变电站一座，在全国电源紧缺的情况下，我区工业用电充足、稳定，来自县自来水公司的水资源日供水能力达到10万吨，水源充沛优质。 五、揭东区污水处理厂 揭东区污水处理厂选址于县城东区的车田河与枫江交汇口西侧，即蟠龙村下底围东南侧，占地面积为78004m2。揭东区污水处理厂处理规模一期为4.5万吨/日，投资8500万元；扩建（二期）工程为1.5万吨/日，投资1500万元，投资方式为BOT。项目采用A2/O工艺，可以确保尾水达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的B标准中较严者的要求。服务区域在县城规划区内，面积62km2，人口约31万人，本项目所在地位于揭东区污水处理厂纳污范围内。揭东区污水处理厂已投产使用，投产处理规模为6万吨/日。 揭东区污水处理厂污水管网主要有三条：一条主要收集沿江大道（榕江北河以东）沿线工业企业污水和地块污水，污水管网敷设沿东西走向的沿江大道下；另一条曲溪镇到云路的城市道路下，主要收集其沿线和云路镇地块污水；第三条敷设于曲溪镇至砲台、登岗城市道路下，收集登岗镇及其沿线的污水，污水直接排入污水处理厂。 项目所在地已铺设市政污水管网，且已投入使用，因此，本项目产生的生活污水经预处理达标后可进入揭东区污水处理厂处理。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 1、项目所在地环境功能属性： 建设项目所在地环境功能属性见表3-1所列： 表3-1 环境功能属性一览表 项目; 功能属性及执行标准. 水环境功能区; 枫江（“潮州笔架山”至“揭阳枫口”）水质目标为IV类. 环境空气质量功能区; 根据《揭阳市环境保护规划(2007-2020)》，项目所在区域为大气环境质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准. 声环境功能区; 项目北侧临近主干道属于4a类区,执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类；东侧、西侧、南侧属于3类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准. 是否农田基本保护区; 否. 是否风景名胜区; 否. 是否自然保护区; 否. 是否森林公园; 否. 是否生态功能保护区; 否. 是否水土流失重点防治区; 否. 是否人口密集区; 否. 是否重点文物保护单位; 否. 是否水库库区; 否. 是否两控区; 是，酸雨控制区. 是否污水处理厂集水范围; 是 ，揭东区污水处理厂. 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. 2、地表水环境质量现状 项目生活污水处理达标后排入揭东区污水处理厂处理，最终汇入枫江。根据《揭阳市水环境功能区划》，项目纳污水体枫江（“潮州笔架山”至“揭阳枫口”）水质目标为IV类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。本评价根据《揭阳市环境监测年鉴（2018年）》枫江口断面监测数据，对区域水体水质情况进行评价，统计结果见表3-2。 表3-2各断面水质监测结果 单位：mg/L 断面名称; 项目 指标; 化学需氧量; 总磷; 溶解氧; 五日生化需氧量; 氨氮; 石油类; LAS. 枫江口断面; 年均值; 28.6; 0.12; 1.9; 5.0; 3.60; 0.005; 0.02. 最大值; 44.6; 0.28; 4.6; 16.5; 6.89; 0.01L; 0.05L. 最小值; 23.7; 0.09; 0.7; 2.5; 1.46; 0.01L; 0.05L. 达标率%; 70.8; 100; 4.2; 87.5; 4.2; 100; 100. 标准限值; --; - ≤30; - ≤0.3; - ≥3; - ≤6; - ≤1.5; - ≤0.5; - ≤0.3. 监测结果表明，枫江化学需氧量、五日生化需氧量、溶解氧、氨氮均出现不同程度超标，超标原因主要是受沿岸工业企业及居民生活污水未经处理直接排入河流的影响，以及水体中藻类植物和水葫芦生长旺盛，吸收了水质中的溶解氧。但随着枫江综合整治工程进一步推进、区域市政污水管网进一步完善、污水处理厂纳污范围的扩大，进入枫江的面源生活污水大大减少，入河的污染物量得到削减，预期枫江水质有望逐步好转，为区域发展留出容量。 3、大气环境质量现状 根据《环境空气质量标准》，环境空气质量功能区分为二类：一类区为自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域；二类区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区。 根据《揭阳市环境保护规划(2007-2020)》，本项目所在地属环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准，评价指标选取SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3。揭阳市环境空气质量功能区区划及各类区执行排放标准见下表。 表3-3 揭阳市环境空气质量功能区划及执行标准 功能区类别; 适用区域; 执行排放标准. 一类区; 揭阳市黄岐山风景名胜区（面积12.2 平方公里)、普宁市莲花山保护区（面积35平方公里）、揭西县广德庵风景保护区（面积6.9平方公里）; 一级标准（禁止新、扩建污染源，一类区现有污染源改建时执行一级标准）. 二类区; 一类环境空气质量功能区外的其他地区; 二级标准. 为了解项目所在区域的大气环境质量现状，评价根据《揭阳市环境监测年鉴（2018年）》全市大气监测数据，对区域环境空气质量情况进行评价。 表3-4 环境空气质量监测数据（年均值） 单位：除CO（mg/m3，综合指数无量纲） 外，ug/m3 统计指标; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 最小值; 2; 8; 14; 7; 0.6; 16. 最大值; 31; 64; 141; 98; 1.7; 210. 平均值; 15; 25; 55; 34; 1.3; 146. 达标率%; 100; 100; 99.5; 99.5; 100; 94.8. 根据监测结果，调查区域SO2年平均浓度15ug/m3，达标率为100%；NO2年平均浓度为25ug/m3，达标率为100%；PM10年平均浓度为60ug/m3，达标率为99.5%；PM2.5年平均浓度为39ug/m3，年达标率为94%。 由此可以看出，评价区域内SO2、NO2、PM2.5、PM10没有超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的限值，说明项目区域的环境空气质量良好。 4、声环境质量现状 根据《揭东县区域环境噪声功能区划图》，项目所在区域属于3类声环境功能区，环境噪声限值执行《声环境质量标准》（GB3096-2008)中的3类标准，即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）；同时，由于项目北侧临近S335省道，为4a类声环境功能区，环境噪声限值执行《声环境质量标准》（GB3096-2008)中的4a类标准，即：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。 为了解项目所在地声环境质量，根据该项目目前状况，本次环评技术员2020年3月2日进行现场实测，在项目边界四周东、南、西、北外1m处分别设置了N1、N2、N3、N4四个测点进行监测：监测结果统计见下表： 表3-4 噪声现状监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测日期; 昼间噪声值; 标准值; 夜间噪声值; 标准值. N1; 2020年3月2日; 60.3; 65; 51.3; 55. N2; 2020年3月2日; 59.6; 65; 52.7; 55. N3; 2020年3月2日; 60.7; 65; 53.6; 55. N4; 2020年3月2日; 68.4; 70; 54.2; 55. 根据监测结果，本项目北侧厂界声环境监测值能够符合《声环境质量标准》(GB3096-2008）4a类标准要求，东侧、西侧、南侧能达到3类标准要求，说明项目所在地声环境质量良好。 5、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于附录A表A.1中的“社会事业与服务业”里的“加油站”，为III类项目。 本项目占地面积2100m2，属于占地规模中的“小型”。项目位于揭东经济开发区，周边主要为工厂企业，离项目最近的居民区为西侧240米处的寨一村，项目周边不存在HJ964-2018的表3 规定的“耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标”，判定项目周边土壤环境敏感程度为HJ964-2018的表3 规定的“不敏感”。因此，根据HJ964-2018的表4，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、生态环境质量现状调查 根据现场踏勘和调查，项目所在区域未发现野生珍稀动植物和国家重点保护的动植物。该区域不属生态环境保护区，没有特别受保护的生态环境和生物区系及水产资源，生态环境质量一般。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目的主要环境保护目标，是保护好项目所在地附近周围评价区域环境质量。要采取有效的环保措施，确保项目所在地区域原有的环境空气、水和声环境质量不致因本项目的运行而受到影响。 - 环境空气保护目标 该区域属于环境空气二类区域，应保证周围大气环境达到保护人群健康、环境敏感点和动植物在长期和短期接触情况下不发生伤害所需要的环境质量要求，即保护该区域环境空气质量不因本项目的兴建而超过执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准。 2、水环境保护目标 项目纳污水体枫江（“潮州笔架山”至“揭阳枫口”）水质目标为IV类，保护纳污水体符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 3、声环境保护目标 项目北侧声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，东侧、西侧、南侧符合3类标准。控制各种噪声源，要求项目北侧边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准要求，东侧、西侧、南侧边界达到3类标准要求。 4、地下水环境保护目标 保护项目地下水能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 5、固体废物保护目标 妥善处理本项目产生的固废，使之不成为区域内危害环境的新污染源。 - 6、环境保护敏感点 项目范围内所涉及的环境敏感点如下表： 表3-7 环境敏感点分布情况一览表 序号; 名称; 坐标/m; 保护内容; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 1; 寨一村; -610; -10; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)及2018年修改单二级标准; 村庄，约3400人; 大气环境; 东; 240m. 2; 寨二村; -232; 20; 村庄，约2600人; 东南; 620m. 3; 陇埔村; 657; 245; 村庄，约2700人; 南; 740m. 4; 港畔村; 200; -440; 村庄，约4800人; 西南; 520m. 5; 龙砂村; 360; -490; 村庄，约3000人; 西北; 680m. 6; 枫江; 1670; 0; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准; 河流; 水环境; 东; 1670 m. 注：本项目敏感区坐标以本项目污染源为原点（0,0），正东方向为X轴，正北方向为Y轴确定。.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水环境质量 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准，详情见下表： 表4-1 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 项目; IV类. 1; pH(无量纲); 6-9. 2; 溶解氧; ≥; 3. 3; CODCr; ≤; 30. 4; BOD5; ≤; 6. 5; 氨氮; ≤; 1.5. 6; 石油类; ≤; 0.5. 7; 总磷; ≤; 0.3. 8; LAS; ≤; 0.3. 2、环境空气质量 SO2、NO2、PM2.5、PM10、TSP、CO、O3、执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》二级标准。 表4-2 空气环境质量标准（GB3095-2012二级标准） 序号; 污染物名称; 取值时间; 二级标准; 单位; 标准. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3; 环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 4; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 6; CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 7; O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 8; 非甲烷总烃; 24小时平均; 2; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 3、声环境质量 项目北侧声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，东侧、西侧、南侧执行3类标准，详见下表。 表4-3 声环境质量标准 类 别; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 3类; 65; 55. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水污染物 项目生活污水经三级化粪池处理后排入市政污水管网，进入揭东区污水处理厂处理，排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭东区污水处理厂进水水质浓度设计值中的较严者；揭东区污水处理厂出水执行《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准中的“城镇二级污水处理厂”排放限值和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的B标准中较严者，见下表： 表4-4 项目水污染物排放执行标准（mg/L ，pH无量纲、粪大肠菌群MPN/L） 项目; BOD5; CODcr; 氨氮; SS; 粪大肠菌群（个/L）. 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准; 300; 500; --; 400; 5000. 揭东区污水处理厂进水标准; 180; 350; 25; 150; --. 揭东区污水处理厂出水标准; 20; 40; 5; 20; 1000. 本项目生活污水执行标准; 180; 350; 25; 150; 5000. ##### 项目场地清洗废水经隔油隔渣处理回用于项目日常运营场地清洗，执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫标准，即：BOD5≤15mg/L，氨氮≤10mg/L。项目洗车废水经自建废水处理设施处理后回用于洗车，执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）车辆冲洗标准。 表4-5 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（mg/L ，pH无量纲） 项目; BOD5; LAS; 氨氮; PH. 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫标; 15; 1.0; 10; 6~9. 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）车辆冲洗标准; 10; 0.5; 10; 6~9. 2、大气污染物 本项目无组织排放的非甲烷总烃执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的较严者；油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）标准中处理装置的油气排放浓度应小于等于25g/m3，排放口距离地面应不小于4m的限值。 ##### 表4-6 大气污染物排放标准 标准; 加油站大气污染物排放标准（GB20952-2007）; （DB44/27-2001）第二时段无组织和（GB37822-2019）的较严者. 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 非甲烷总烃; 25; 周界外浓度最高点; 4.0. 3、噪声 本项目施工现场场界施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表4-7 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期项目北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008)4类标准，其余三侧执行3类标准，见下表。 表 4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别 限值; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4类; 70; 55. - 固体废物控制标准 一般固体废物应执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改版）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）；危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）中规定的贮存、处置场的运行管理环境保护要求；生活垃圾统一堆放，交由环卫部门集中处理，执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 1、水污染物总量控制指标 改扩建后项目地面冲洗废水经隔油沉渣池处理后回用于日常地面冲洗，不外排；项目洗车废水经自建废水处理设施处理后回用于洗车，不外排；生活污水经三级化粪池处理后排入市政污水管网，进入揭东区污水处理厂处理。因此，本项目无需申请水污染物总量控制指标。 2、大气污染物总量控制指标 改扩建前项目无安装油气回收装置，其非甲烷总烃排放量为7.42t/a；本次改扩建后项目非甲烷总烃产生总量为13.25t/a，本次改扩建增设了油气回收装置，处理效率95%，处理后项目非甲烷总烃排放总量为0.6625t/a，即本次改扩建项目通过新安装油气回收装置以“以新带老”的方式，削减了非甲烷总烃量为6.7575t/a，本次改扩建无新增挥发性有机污染物非甲烷总烃，故本改扩建项目无需申请大气污染物总量控制指标。 |

五、建设项目工程分析

## 工艺流程简述（图示） ### 一、施工期工序和产污环节 本项目施工工艺流程如下所示： 施工准备 油罐及管线拆除 罐体及设备安装 土建工程 地面开挖 扬尘、废水、噪声、固废 图 5-1 施工期工艺流程及产污图 主要污染工序： 噪声：项目施工期罐区土建工程、油罐拆除及安装的机械设备产生的噪声。 废气：项目罐区土建工程、油罐及管线拆除、罐体及设备安装过程中产生的扬尘、机械废气。 废水：基建的开挖和钻孔时产生的泥浆水、机械设备运行的冷却水和洗涤水、洗车废水、砂石料的冲洗、混凝土的搅拌及养护等施工过程产生废水。 固体废物：项目施工期罐区土建工程、油罐及管线拆除、罐体及设备安装过程中产生的部分表土、建筑垃圾、废用管线、原单层储油罐、安装废料。 ### 二、营运期生产工序和产污环节 噪声 机动车尾气 噪声 噪声 泵油进储油罐 加油机 泵油给各类车辆 油罐车 油烃废气 油烃废气 洗车机 部分车辆 废水 油气回收系统 油气回收系统 出站 图5-2 项目营运期工艺流程 工艺流程说明： 成品油由汽车罐车供给，罐车进站后油品由卸油口经油泵泵进入成品油地下储罐，卸油过程中有少量气体挥发；储罐内的油通过加油站集油箱自带泵吸入加油机集油箱内，经计量后，通过自封式加油枪加入机动车油箱内，即完成加油工作，在油枪向油箱内加油过程中也有少量气体挥发出来。储罐呼吸（由于环境温度的变化和罐内压力的变化，使得罐内逸出的烃类气体通过罐顶的呼吸阀排入大气，这种现象称为储罐呼吸）、加油作业和油罐车卸油灌注时期又挥发有废气产生。本次新增油气回收系统，其运作原理如下：油罐车密闭式卸油，将油罐车和加油站的地下储油罐组成密闭系统，把地下储油罐里产生的油气收集到油罐车内，称为第一阶段油气回收。加油机加油时，把汽车油箱里的油气收集到地下储油罐内，称为第二阶段油气回收。加油站使用油气二次回收系统，能避免大量油气在油站附近扩散造成空气污染。加油完成的部分车辆进入自动洗车机进行清洗，此过程有清洗废水产生。 主要污染工序： 废气：主要来源于汽车尾气的无组织排放、加油区非甲烷总烃的无组织排放以及储罐呼吸废气、油罐车卸车废气。 废水：员工产生的生活污水、地面冲洗废水、洗车废水。 噪声：主要是加油区油泵产生的机械噪声及来往汽车行驶发出的噪声。 固体废物：主要来源于员工产生的生活垃圾、手套等劳保用品、隔油池沉渣、油罐沉底的烃类残液。

## 污染源分析 ### 一、施工期 1、施工期废气污染源分析 本项目施工过程废气污染源主要为施工扬尘和运输车辆排放的汽车尾气。 项目所有施工用料均外购，不在现场设混凝土搅拌等施工料场。故施工扬尘主要来施工建筑材料装卸、运输，施工垃圾堆放，施工车辆的扬尘等。 运输车辆排放的汽车尾气，产生的主要污染物有NOx、SO2。根据建设单位对加油站的设计规划，本次主要对油罐区进行从新布置，对站房和生活区进行翻新，本项目涉及土建的工程量较少，产生的扬尘污染程度较轻，施工过程废气污染物主要有施工车辆、施工机械废气。施工过程，各类燃油动力机械和运输车辆在施工活动时，会排放一定量的CO、NOX、THC等污染物。运输车辆必须根据核定的载重量装载建筑材料和渣土，对于在运输过程中可能产生扬尘的物料在运输过程中应加以覆盖物，防止运输过程中的飞扬和洒落。驶离建筑工地的车辆的轮胎必须经过清洗，以避免工地泥浆带入城市道路环境。施工车辆必须定期维修保养，且应达到相关的汽车废气排放标准，排放废气的施工机械亦应达到相关的排放标准。 2、施工期废水污染源分析 施工期员工不在项目内食宿，因此产生的废水主要是施工废水。 施工废水来源于基建的开挖和钻孔时产生的泥浆水、机械设备运行的冷却水和洗涤水、砂石料的冲洗、混凝土的搅拌及养护等施工过程。施工用水根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）中房屋项目建筑的建筑工地用水定额为2.9L/m2·d，项目施工面积约700m2，则本项目施工用水量为2.03m3/d，废水排放系数按用水量的90%计，则施工期施工废水排放量约为1.827m3/d，施工期60天，则总废水量为109.62t。类比以往施工期间的水质监测结果，施工期废水中主要污染物是SS、石油类等，施工废水经隔油沉淀后回用于施工设备的冲洗及施工场地的冲洗，不外排。 3、施工期噪声污染源分析 施工期主要为机械噪声、施工作业噪声、运输车辆噪声，项目机械噪声主要由施工机械产生，施工作业噪声主要是零星敲打声、装卸车辆的撞击声。这些机械运行时的噪声值在85～90dB（A）之间。 4、施工期固体废物污染源分析 （1）建筑垃圾 施工期间建筑工地会产生余泥、渣土、地表开挖的淤泥、施工剩余废物料，以及在运输过程中，车辆若不注意清洁运输而沿途撒落的尘土。 施工期建筑垃圾产生量采用建筑面积发展预测，预测模型为： JS=QS×CS 式中： JS- 年建筑垃圾产生量（吨）； QS- 年建筑面积 CS- 平均每平方木建筑面积垃圾产生量（吨/m2）。 本项目施工建筑面积约700m2，按单位建筑垃圾生产量30kg/m2估算，则产生的建筑垃圾约为21t。建筑垃圾可以利用的回收利用，其他应按揭阳市有关固体废弃物处理的规定要求进行处置。 （2）施工人员生活垃圾 施工人员10人，施工期60天，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，施工期间生活垃圾产生量为0.3t。施工人员生活垃圾经收集后交给当地的环卫部门，每日清理，并要做好垃圾堆放点的消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭、滋生蚊蝇。 （3）废弃油罐 ### 项目拆除原地下油罐5个，委托专业公司按照加油站油罐拆除施工作业方案进行，施工前清除罐内残存油品，残存油品为危险废物，产生量约为0.2t，委托有危废处置资质单位处置。清除干净残存油品后的废弃油罐为一般固废，由拆罐公司负责回收处理。 ### 二、营运期 1、废水污染源强分析 （1）员工生活污水 本次扩建无新增顾客用水，主要为新增员工3人，均不在厂区食宿，按照《广东省用水定额》（DB44/T1461 -2014），不内宿人员按每人40L/d计，按一年365d计算，则本改扩建项目员工生活总用水量约为43.8m3/a（0.12m3/d），排污系数按0.9计算，则员工排放生活污水量约为39.42m3/a（0.108m3/d），生活污水主要污染物因子为COD、BOD5、SS、NH3-N等，生活污水经三级化粪池处理后经市政污水管网汇入揭阳市区污水处理厂集中处理。 (2)地面冲洗废水 扩建前后项目加油区设置有顶棚，站区集污沟设置于顶棚投影范围内，不收集雨水，实现了雨污分流。扩建前后项目场地清洗区域主要为加油区，扩建前项目加油亭面积约为111m2，扩建后项目加油区面积约为666m2，即本改扩建次新增需清洗面积为555m2，地面清洗频率约为1个星期1次，按一年52个星期计算，用水量按0.5L/m2计，则本扩建项目新增地面清洗用水量为14.43m3/a。排污系数按0.9计，则新增地面冲洗废水产生量约为13m3/a。主要污染物因子为SS，石油类。该类废水经隔油隔渣处理回用于项目场地日常冲洗，不外排，执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫标准。 （3）洗车废水 ##### 本次扩建新增一台自动洗车机，主要为新增洗车废水，根据项目提供资料，预计项目日清洗车辆约为100辆，根据《广东省用水定额》（DB44T1461-2014），轿车、微型客车、微型货车洗车用水量为200L/辆·次，则项目洗车用水20m3/d（7300m3/a），排水量按用水量的90%计，则该项目年产生洗车废水约18m3/d（6570m3/a）。项目洗车为自动洗车，清洗车辆时仅为滚刷加自来水对汽车表面刷洗，不洗汽车底盘，废水中污染物成分简单，主要污染因子为CODcr、SS（泥沙）和微量石油类物质。项目洗车废水经自建废水处理设施处理后回用于洗车，不外排，执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）车辆冲洗标准。 ##### 表5-1 本扩建项目废水水质变化情况表 单位 mg/L 项目; 污染物; 产生情况; 排放情况. 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 生活污水 39.42m3/a; CODcr; 300; 0.0117; 250; 0.0098. BOD5; 250; 0.0098; 180; 0.0071. SS; 200; 0.0078; 150; 0.0059. NH3-N; 40; 0.0016; 25; 0.0010. 地面冲洗废水 13m3/a; BOD5; 200; 0.0026; 15; 0.0002. SS; 200; 0.0026; 30; 0.00039. 石油类; 100; 0.0013; 10; 0.00013. 洗车废水 6570m3/a; BOD5; 200; 1.314; 10; 0.0657. SS; 250; 1.6425; 10; 0.0657. 石油类; 40; 0.2628; 1; 0.00657. LAS; 5; 0.0657; 0.5; 0.00657. 2、废气污染源强分析 本项目运营过程废气污染主要来源于加油区非甲烷总烃、储罐区非甲烷总烃和汽车尾气。 （1）有机废气（非甲烷总烃） 成品油的基本成分是烷烃、芳香烃等碳氢化合物，而能以气态形式进入大气环境的主要是油品中的烷烃类轻组分等非甲烷总烃。 本次评价取汽油损耗百分之百挥发计算非甲烷总烃产生量，同时由于柴油油质较重，轻质组分少，蒸汽压太低，因此本评价不考虑柴油的蒸发量。根据上文表1-10、表1-11和表1-12，本项目油罐为埋地固定顶罐，油品贮存过程中汽油最大损耗率取0.01%；油品卸车过程中汽油最大损耗率取0.23%；油品零售过程中汽油最大损耗率取0.29%，柴油最大损耗率取0.08%。本次设置卸油、加油油气回收系统对汽油油气进行回收，回收率达95%以上（柴油蒸汽压低不易挥发，无需设置油气回收系统）。 本项目建成后，汽油、柴油非甲烷总烃的产排量见表5-2： 表5-5 项目有机废气非甲烷总烃的产排情况 项目; 产生系数; 油品(t/a); 非甲烷总烃产生量(t/a); 处理方式; 非甲烷总烃排放量(t/a). 汽油; 油品卸车; 平衡浸没式装料损失; 0.23%; 2500; 5.75; 设油气回收装置，处理效率95%; 0.2875. 油品贮存; 地埋式油罐呼吸损失; 0.01%; 0.25; 0.0125. 油品零售; 加油作业损失; 0.29%; 7.25; 0.3625. 小计; 13.25; 0.6625. 综上，扩建前项目无安装油气回收装置，其非甲烷总烃产生量与排放量均为7.42t/a；本次改扩建后项目非甲烷总烃产生总量为13.25t/a（其中扩建前产生量为7.42t/a，即本次扩建新产生部分为5.83t/a），本次改扩建增设了汽油油气回收装置，处理效率95%，项目建设完成后，总体项目非甲烷总烃排放总量为0.6625t/a（其中扩建前部分处理后排放量为0.371t/a，本次改扩建部分处理后排放量为0.2915t/a），即本次改扩建项目通过新安装油气回收装置以“以新带老”的方式，削减了非甲烷总烃量为6.7575t/a，即本次无新增挥发性有机污染物非甲烷总烃。 - 一次油气回收系统： 油罐车在加油站卸油时，随着新的油料进入地下油罐，罐中的油蒸汽就会排入空气中。一次油气回收系统主要针对这一部分逃逸蒸汽而设计的，它是指在油罐车卸油时采用密封式卸油，减少油气向外界溢散。其基本原理就是用导管将逃逸的油气重新输送回油罐车里，完成油气循环的卸油过程。 ##### 图5-3 一次油气回收系统主要装置图 - 二次油气回收系统： 二次油气回收系统所再用的真空辅助式系统，其工作原理主要是利用外加的辅助动力如真空电动机或同步叶片涡轮式真空泵，在加油运转时产生约1200~1400pa的中药真空压力，再通过回收罐、回收枪将油箱逃逸出来的油气回收，这种系统操作需要加油枪和加油口的密合。主要分为集中式和分散式，本项目采用分散式二次油气回收系统对加油过程中的油气挥发进行收集，其油气回收效率大于95%。 ##### 附图5-4 分散式二次油气回收系统组成 此外，本项目加油站采用双层地埋式储油罐，油罐密闭性好，顶部应有不小于0.5m的覆土，周围回填的砂子和细土厚度也不应小于0.3m，确保储油罐罐室内温度比较稳定，受大气环境影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。 综合以上分析，项目在设置了一、二次油气回收处置系统后，类比同类型设置一、二次油气回收系统加油站其呼吸口非甲烷总烃排放浓度均值小于11g/m3，符合《加油站大气污染物排放标准》（GB2095—2007）25g/m3限值要求。同时，类比设置一、二次油气回收系统及安装油气后处置装置的加油站周围非甲烷总烃浓度监测数据，加油站周界外非甲烷总烃浓度约为3.2-3.6mg/m3，所采取措施符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的较严者要求。 （2）机动车尾气 本项目中来往加油站的车辆会排放出含SO2、NO2的废气。项目经营过程中，由于车辆的来往和停泊，将产生一定量的无组织排放废气，其主要污染因子主要有NO2、CO、THC、TSP。建设单位应设置指示牌及明显限速禁鸣标志，引导车辆减少怠速，尽量减少汽车尾气的排放。因进入该区的车流量小、行驶距离很短、速度慢，故排放量小，且汽车出入口靠近马路，周围较空旷，有利于气体的扩散，对周围环境产生的污染极小。只需加强管理，控制行车路线，尽量减少机动车辆启动次数及怠速行驶，以减少机动车尾气排放， 由于尾气的排放量较少，项目车辆进出时会产生的汽车尾气不会对周围环境空气质量产生明显影响。 3、噪声污染源强分析 加油站本身不产生噪声，本项目的噪声源主要为油罐车和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声，汽车在加油站内发动机处于关闭状态，所以噪声不大，根据同类规模加油站类比，车辆进出交通噪声值约为60dB(A)。油泵等机械设备运行中产生的噪声：经类比分析可知设备噪声源强在60~80dB(A)。 4、固体废物污染源强分析 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾和危险废物。 (1)生活垃圾 本扩建项目新增员工3人，按人均0.5kg/d计算，项目年产生量约为0.55t，生活垃圾应日产日清，由环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场处置，避免积臭而造成对周围环境的影响。 (2)油罐沉底烃类残液 油罐沉底的烃类残液为危险废物，项目油罐每四年定期委托资质单位清对油灌清理，每次清理出来的烃类残液产生量约占油罐总容积的1%，改扩建后项目油罐总容积为100m3,取汽油密度0.72g/ml计算，则项目清理一次油罐沉底烃类残液产生量约0.72t，平均0.18t/a。油罐沉底烃类残液取出后采用密封桶收集，由负责清洗的资质单位一并回收处置。 （3）含油抹布、手套等 本改扩建项目员工日常工作过程会产生含油抹布、手套等，经类比同类项目，此类废物产生量约为0.005t/a。根据《国家危险废物名录》危险废物豁免管理清单，“废弃的含油抹布、劳保用品混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理”，则员工工作过程中产生的含油抹布、手套按一般工业固废处理，可由环卫部门收集处理。 (1)隔油池油渣 本改扩建项目会产生一定的隔油池废油渣，每三个月打捞一次，产生量约为0.01t/a，由经打捞后桶装收集，放至项目危废暂存点，及时送有资质的危废处置机构进行处置。 ## 三、清洁生产 推行清洁生产、实施可持续发展战略，是我国经济建设应遵循的根本方针，也是工业污染防治的基本原则和根本任务，清洁生产的实质就是在生产发展的过程中，坚持采用新工艺、新技术，通过生产全过程的控制资源、能源的合理配置，最大限度地把原料转化为产品，把污染消灭在生产过程中，从而达到节能、降耗节能、降耗、减污、增效的目的，实现经济建设与环境保护的协调发展。 （1）项目运营期间，以电作为能源，工艺中不销售含铅汽油，所出售的汽油为无铅汽油，属于清洁原料。 （2）本项目采用先进的地埋式储油方式，属于较为先进的生产工艺，降低了环境风险，减少了可能的环境污染。 （3）制定了较为完善的管理制度，在进出油时杜绝因管理不善导致的跑、冒、漏、滴现象，减少油料的损耗，同时也降低了对环境的污染。 （4）项目对原材料、动力、能源消耗设施安装配置计量仪表，定期进行机械设备检查、维修及计量审核，杜绝跑、冒、滴、漏现象发生。 （5）项目选择目前先进的节能型机械设备，既可节约能源，又可节约运行费用。 （6）项目改建后加油系统加装了油气回收装置，在减少了污染物的排放的同时也提高了能源的利用率。 综上所述，本项目各装置在采用先进生产工艺的同时，注重生产全过程的“三废”控制，生产过程中产生的“三废”尽量回收利用，这样既节约了资源，控制了物料流失，又大大地减少了外排污染物对环境地影响，对不能回收的“三废”均采取切实可行的污染治理，使最终所排放的污染物均能达到环保标准的要求。因此，本项目从工艺技术、污染防治和原材料综合利用上都力求体现清洁生产的原则，符合清洁生产的要求。分析认为，项目符合清洁生产要求。 ## 四、环境管理 ## （一）施工期环境管理 根据本项目施工期间环境影响的特点，施工期日常的环境监督管理工作应由建设单位选择具备环境监理资格的单位承担。环境监理部门应在充分了解本项目施工计划后，制定详细的监理计划，主要包括： 1、审核施工单位是否实施环境影响减缓措施，检查施工单位是否遵守《环境污染控制合同条款》； 2、负责组织施工期间环境污染超出警戒水平的调查和采取相应的补救措施； 3、在项目装修阶段，应加强对项目区进行装修时间进行限制，严禁在22:00~6:00以及12:00~14:00进行高噪声施工。 4、负责监测与督促施工单位执行国家以及揭阳市法律、法规等。 （二）营运期环境管理 1、安全管理组织、制度和人员 1）完善安全管理制度，安全技术操作规程，严格执行和考核，并记录备案。 2）定期开展安全知识和安全技能学习，提高员工的安全意识、工作责任心和作业水平。 3）经常开展安全性研究活动，对可能造成事故的因素进行分析，查出事故隐患，提出整改措施，防止事故发生。 4）加强设备设施的管理，做好日常监督检查，制订检修计划、组织实施、检验验收及记录建档。 5）定期组织消防训练，使员工掌握消防知识及技能。 6）针对事故应急救援预案，强化组织训练演习。 2、加油、储存设备设施管理 1）油罐：定期做好油罐的日常检查工作，防止油罐壁和出油管连接处遭腐蚀破坏。管道、罐体作加强级防腐。 2）加油机：定期检查加油软管和加油接头是否破裂损坏、连接器接合面是否洁净、平滑及快速自紧接头是否有损坏，如有以上情况，应立即停用检修或更换。 3、电气设施管理 1）定期检查站内的电力线路绝缘层状况，若老化失效及时更换。 2）检修、更换防爆电器设备，必须保证其防爆性能，不得用非防爆电器替代。 4、消防设备管理 1）灭火器必须按规定期限送相关部门检验或更换，使其随时处于完好状态。 2）站内消防设施、器材应落实专人管理，负责检查、保养、更新和添置，确保完好有效。 5、劳动卫生保护 1）站内设置急救设施，对员工进行工作场所安全作业及事故自救的教育培训，让员工了解有关安全技术知识，掌握应急处理方法。 2）加油站需配备足够数量的劳动保护用品（如洗涤剂、口罩、防暑降温饮料等）和适当的烧伤药品。 6、防雷及防静电 1）作业人员应穿防静电工作服装等必需的防护用具，加油时防止摩擦和撞击。 2）依据《建筑物防雷设计规范》现行版本的相关规定，加油站应进行有效防雷、防静电接地，每年至少检测一次防雷、防静电接地装置，使之安全有效。 7、安全标志 1）危险场所设立醒目的安全警示标志。除临时安全标志外，不得将安全标志设在可移动的物体上。 2）油罐区设置标有危险等级和注意事项的警示牌，标示储存物质的特性，发生火灾、爆炸泄漏等事故时的应对措施等。 3）各岗位安全操作规程、操作注意事项上墙，督促员工按规程正确操作。 8、站内运输车辆 加强站内运输车辆的管理。按照站内规定路线行使，运输危险化学品的车辆必须专人押运、专营车辆，严禁驾驶员酒后、疲劳、无证驾使车辆进入加油区。严格控制进入加油区车辆的速度，进出站口设置限速带。 ## 五、项目“三本帐” 本项目改扩建前后污染物产生、排放统计“三本账”见下表。 表5-7 项目改扩建前后污染物产生、排放统计表 污染物; 改扩建前项目（t/a）; 本改扩建项目（t/a）; 总体工程（t/a）. 产生量; 削减量; 排放量; 产生量; 削减量; 排放量; “以新带老”削减量; 项目改建前后的污染物变化量; 总排放量. 废水; 生活废水; 水量; 256.23; 0; 256.23; 39.42; 0; 39.42; 0; 39.42; 295.65. CODcr; 0.0768; 0.0128; 0.0640; 0.0117; 0.0019; 0.0098; 0; 0.0098; 0.0738. BOD5; 0.0640; 0.0179; 0.0461; 0.0098; 0.0027; 0.0071; 0; 0.0071; 0.0532. SS; 0.0512; 0.0128; 0.0384; 0.0078; 0.0019; 0.0059; 0; 0.0059; 0.0443. NH3-N; 0.0102; 0.0038; 0.0064; 0.0016; 0.0006; 0.0010; 0; 0.0010; 0.0074. 地面冲洗废水; 水量; 2.6; 2.6; 0; 13; 13; 0; 0; 0; 0. BOD5; 0.00052; 0.00052; 0; 0.0026; 0.0026; 0; 0; 0; 0. SS; 0.00052; 0.00052; 0; 0.0026; 0.0026; 0; 0; 0; 0. 石油类; 0.00026; 0.00026; 0; 0.0013; 0.0013; 0; 0; 0; 0. 洗车废水; 水量; 0; 0; 0; 6570; 6570; 0; 0; 6570; 0. BOD5; 0; 0; 0; 1.314; 1.314; 0; 0; 1.314; 0. SS; 0; 0; 0; 1.6425; 1.6425; 0; 0; 1.6425; 0. 石油类; 0; 0; 0; 0.2628; 0.2628; 0; 0; 0.2628; 0. 废气; 非甲烷总烃（t/a）; 7.42; 0; 7.42; 5.83; 5.5385; 0.2915; 6.7575; -6.7575; 0.6625. 固废; 生活垃圾（t/a）; 1.3; 1.3; 0; 0.55; 0.55; 0; 0; 0.55; 0. 隔油池油渣(t/a); 0.002; 0.002; 0; 0.01; 0.01; 0; 0; 0; 0. 油罐沉底烃类残液(t/a); 0.135; 0.135; 0; 0.18; 0.18; 0; 0; 0.18; 0. 含油棉纱、手套; 0.01; 0.01; 0; 0.005; 0.005; 0; 0; 0.005; 0. 3、项目竣工验收“三同时” 本项目各环保竣工验收见下表。 表5-8 环保投资明细表 项目; 处理 对象; 验收内容; 环保投资（万元）; 验收标准. 废气; 非甲烷总烃; 设置通风排气、油气回收设施; 1.5; 措施是否到位，厂界无组织非甲烷总烃排放达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值；油气排放达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）标准要求. 废水; 生活 污水; 三级化粪池预处理后进入揭东区污水处理厂处理; 0.5; 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭东区污水处理厂进水水质浓度设计值中的较严者. 地面冲洗废水; 经隔油沉渣池处理后回用于项目内场地清洗; 0.5; 措施是否到位，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中道路清扫标准. 洗车废水; 经自建污水处理设施处理后回用于洗车，不外排; 4; ##### 达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）车辆冲洗标准. 噪声; 噪声; 各种设备噪声基础减震隔声，规范车辆行驶禁止鸣笛; 0.5; 措施是否到位，项目北侧噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的4类标准要求，其余3侧边界噪声符合3类标准要求. 固废; 生活垃圾、废旧劳保用品; 收集后由环卫部门清运; 0.2; 措施是否到位，是否符合《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单要求. 隔油沉渣; 设置危废暂存场所，废物交有资质单位安全处置; 0.3; 措施是否到位，是否达到《危险废物贮存污染控制标准》要求. 油罐沉底烃类残液; 设置危废暂存场所，废物交有资质单位安全处置; 0.5. 环保投资总额; 8; /.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 项目 类别 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 运输车尾气 | CO、THC、 NOX | 少量 | 少量 |
|  | 营运期 | 卸油、储存、加油作业等过程 | 非甲烷总烃 | 13.25t/a | 0.6625t/a |
|  |  | 汽车尾气 | CO、HC、NOx | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS、石油类 | 109.62t | 经沉淀池处理后用于场地洒水抑尘不外排 |
|  | 营运期 | 生活污水 （39.42t/a） | CODCr | 300mg/L，0.0117t/a | 250mg/L，0.0098t/a |
|  |  |  | BOD5 | 250mg/L，0.0098t/a | 180mg/L，0.0071t/a |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.0078t/a | 150mg/L，0.0059t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 40mg/L，0.0016t/a | 25mg/L，0.0010t/a |
|  |  | 地面冲洗废水 （13t/a） | CODCr | 200mg/L，0.0026t/a | 15mg/L，0.0002t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L，0.0026t/a | 30mg/L，0.00039t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 100mg/L，0.0013t/a | 10mg/L，0.00013t/a |
|  |  | 洗车废水 （6570t/a） | BOD5 | 200mg/L，1.314t/a | 10mg/L，0.0657t/a |
|  |  |  | SS | 250mg/L，1.6425t/a | 10mg/L，0.0657t/a |
|  |  |  | 石油类 | 40mg/L，0.2628t/a | 1mg/L，0.00657t/a |
|  |  |  | LAS | 5mg/L，0.0657t/a | 0.5mg/L，0.00657t/a |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工过程 | 建筑垃圾 | 21t | 可回收利用的进行回收利用，多余外运安全填埋处理 |
|  |  |  | 油罐残存油品 | 0.2t | 由有资质的单位处理 |
|  |  |  | 废弃油罐 | 5个 | 交专业公司处理 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 0.3t | 由环卫部门统一处理 |
|  | 营运期 | 员工生活 | 生活垃圾 | 0.55t/a |  |
|  |  | 含油棉纱、手套 | 含油棉纱、手套 | 0.005t/a |  |
|  |  | 油罐清理 | 沉底烃类残液 | 0.18t/a | 由有资质的单位进行回收处理 |
|  |  | 隔油池 | 废油渣 | 0.01t/a |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械及人员 | 各类噪声源强在85～90dB（A）之间 | 合理布设高噪声设备 | 昼间＜70dB 夜间禁止施工 |
|  | 营运期 | 车辆噪声 发电机噪声 加油机噪声 | 各类噪声源强在60～80dB（A）之间 | 禁鸣喇叭，道路畅通 | 北侧达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准，其余三侧达到3类标准 |
| 其 他 | -- |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） （1）根据实地踏勘和调查，该区域不存在国家保护的野生动植物，项目建设只是现有植被受到破坏。 （2）施工人员的施工活动和生活活动对周边环境卫生产生一定的影响，施工废水如随意排放，则将对附近地表水有较大的危害性，各类生活垃圾，尤其是不可降解的塑料对周围环境的影响不可忽视。 但是随着施工期的结束，对地表环境影响即可消失。项目建成后，通过加强绿化，对生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 项目施工期会产生一些废水、废气、噪声和固体废物，从而对周围的水环境、大气环境、声环境和土壤环境造成一定的影响。但只要采取必要的有效措施，施工期对环境的影响将会大大减轻。而且，随着施工期的结束，这些影响将逐渐减少直至消除。 （1）施工期废水影响分析与防治措施 施工工人不在项目内食宿，因此产生的废水主要为施工废水。 施工废水来源于基建的开挖和钻孔时产生的泥浆水、机械设备运行的冷却水和洗涤水、洗车废水、砂石料的冲洗及养护等施工过程。施工期废水中的主要污染物是SS、石油类等，施工废水经隔油沉淀后回用于施工设备的冲洗及施工场地的冲洗，不外排。 施工单位应严格执行《建筑工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对施工污水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染施工场地及附近水体。建议在施工期间采取以下措施防止施工废水对周围水体造成影响： ①加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量；在施工过程中，定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，尽量减少建筑施工机械设备与水体直接接触；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、漏、滴等现象发生； ②施工产生的泥浆和含有废油的废水不得直接排入邻近的水体，应经过隔油和沉淀处理后回用于施工现场洒水抑尘不外排，在施工场地建设临时导流沟，并在排放口前设置雨水缓冲池，将暴雨径流引至缓冲池充分沉淀后再排放至外排，避免雨水横流现象； ③建筑材料集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的建筑材料，保证这些物质不受雨水冲刷而污染纳污水体。 经采取以上措施，项目施工期污水排放影响应不大。 ### （2）施工期噪声影响分析与防治措施 施工过程动用的施工机械在进行施工作业时产生噪声，成为对邻近敏感点有较大影响的噪声源。这些噪声源有的是固定源，有的是现场区域内的流动源。此外，一些施工作业如搬卸、安装等也产生噪声，部分机械噪声对声学敏感点的影响程度预测见下表。 ##### 表7-1 施工期噪声预测结果表 设备名称; 噪声值dB（A）. 声源15m; 距声50m; 距声源100m; 距声源200m. 挖机; 86; 75.5; 69.5; 63.5. 钻孔机; 90; 79.3; 72.5; 65.2. 吊车; 85; 74.5; 68.5; 62.5. 卡车; 83; 72.5; 66.5; 60.5. 从上表可以看出，在距声源处50米内，施工机械昼间、夜间噪声均不能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532—2011）规定，在距声源处100米处，施工机械昼间等效A声级能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532—2011）规定，而夜间等效A声级不能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532—2011）规定。因此，施工噪声对周围声学环境的影响不容忽视，建议施工方加强管理，建议如下： a、合理布局施工现场。避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。尽量避免或减少高噪声设备的使用，采取有效措施将施工噪声降低到周围住户可以接受的范围之内才可继续施工。 b、合理安排作业时间：施工方应合理安排施工时间，将强噪声作业安排在白天进行，严禁夜间 (22：00－6：00)施工噪声扰民。如工艺要求必须连续作业施工，应首先征得当地生态环境、城管等主管部门同意，并及时公告周围的居民和单位，以免发生噪声扰民纠纷； c、材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛； d、材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料； e、加强施工人员的管理和教育，施工中减少不必要的金属敲击声； f、禁止在高、中考禁噪期施工； g、加强施工机械的维护保养工作。 经采取上述环境保护措施并经距离衰减后，项目施工期建设过程产生的噪声对周边环境敏感点的影响在可接受的范围，随着施工期结束，施工期噪声影响也随着消失。 ### （3）固体废物污染环境影响分析与防治措施 施工期固体废物主要是废弃油罐、施工现场的建筑废弃物等。项目拆除原地下油罐委托专业公司按照加油站油罐拆除施工作业方案进行，施工前清除罐内残存油品，残存油品为危险废物，委托有危废处置资质单位处置。清除残存油品后废弃油罐为一般固废，由拆罐公司负责回收处理；建筑垃圾可以利用的回收利用，其他应按揭阳市有关固体废弃物处理的规定要求进行处置；施工人员生活垃圾交环卫部门处理。 为减少施工期固废对周围环境的影响，建议采取以下防范措施： ①施工废料等处理 首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、木材等下脚料可分类回收，交废物收购站处理；对建筑垃圾，如废砖、含砖、石、砂的杂土应及时清运处理，以免影响施工和环境卫生。工程完工后应撤离所有临时设施和部件，四周溢流砂浆的泥土全部挖除，临时设施拆除时应防止扬尘、噪声及废弃物污染。对所有施工工作面和施工活动区进行检查，将施工废弃物彻底清理处置。 ②完工清场的固体废物处理处置 工程完工后应撤离所有临时设施和部件，四周溢流砂浆的泥土全部挖除，临时设施拆除时应防止扬尘、噪声及废弃物污染。拆除的油罐内残存的油品委托有危废处置资质单位处置，清除残存油品后废弃油罐为一般固废，由拆罐公司负责回收处理。 综上，项目在采取以上措施后，项目施工期产生的固体废弃物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 ### （4）大气污染环境影响分析与防治措施 本项目施工过程废气污染源主要为施工扬尘和运输车辆的汽车尾气。 项目所有施工用料均外购，不在现场设混凝土搅拌等施工料场。故施工扬尘主要来自旧罐区开挖拆除、施工建筑材料装卸、运输，施工垃圾堆放，施工车辆的扬尘等。施工单位应严格按照有关规定要求执行，施工时应采取适时洒水除尘，及时清除建渣、垃圾，清扫施工场地等措施，以防止和减少施工扬尘对环境的影响。 施工过程，各类燃油动力机械和运输车辆在施工活动时，会排放一定量的CO、NOX、THC等污染物。运输车辆必须根据核定的载重量装载建筑材料和渣土，对于在运输过程中可能产生扬尘的物料在运输过程中应加以覆盖物，防止运输过程中的飞扬和洒落。驶离建筑工地的车辆的轮胎必须经过清洗，以避免工地泥浆带入城市道路环境。施工车辆必须定期维修保养，且应达到相关的汽车废气排放标准，排放废气的施工机械亦应达到相关的排放标准。施工场地周围通风较好，对周围环境基本无影响。 ### （5）小结 综上所述，项目施工期会产生一些废水、废气、噪声和固体废物，从而对周围的水环境、大气环境、声环境和土壤环境造成一定的影响。但只要采取上述有效措施，并加强施工管理，则施工期对环境的影响将会大大减轻。而且，随着施工期的结束，这些影响将逐渐减少直至消除。因此，项目施工期对施工场址周围的环境影响较小。

运营期环境影响分析 从前面的分析可知，该项目在运营过程中会产生一定形式和一定数量的各类污染物，包括污水、废气、固废等，如果不对所产生的这些污染源进行有效的治理，则本项目的生产将对其周围的环境产生一定的污染影响。为促进生产、保护环境，必须对本项目的污染源进行有效治理。 ### 1、大气环境影响分析 项目建成投产后产生的废气源主要为卸油、储油、加油过程中将有一定量非甲烷总烃、进出加油站的汽车产生的汽车尾气。 （1）卸油、储油、加油过程中将有一定量非甲烷总烃。改扩建前项目无安装油气回收装置，其非甲烷总烃排放量为7.42t/a；本次改扩建后项目非甲烷总烃产生总量为13.25t/a，本次改扩建增设了汽油油气回收装置，处理效率95%，处理后项目非甲烷总烃排放总量为0.6625t/a，即本次改扩建项目通过新安装二次油气回收装置以“以新带老”的方式，削减了非甲烷总烃量为6.7575t/a，本次改扩建无新增挥发性有机污染物非甲烷总烃。 本次改扩项目油罐的单层罐改双层罐，新增了油气回收系统，改扩建后油气回收效率均为95%。本项目卸油、储油、加油过程中将有一定量油气挥发排出，本项目加油站设置为埋地油罐，并设置一、二次油气回收系统对卸油和加油过程中的油气挥发进行回收，类比同类型设置一、二次油气回收系统加油站其呼吸口非甲烷总烃排放浓度均值小于11g/m3，符合《加油站大气污染物排放标准》（GB2095—2007）25g/m3限值要求。同时，类比设置一、二次油气回收系统及安装油气后处置装置的加油站周围非甲烷总烃浓度监测数据，加油站周界外非甲烷总烃浓度约为3.2-3.6mg/m3，所采取措施符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的较严者要求。 此外，本项目加油站采用双层地埋式储油罐，油罐密闭性好，顶部应有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不应小于0.3m，确保储油罐罐室内温度比较稳定，受大气环境影响较小，可延缓油品变质。扩建后项目对周围大气无新增影响。 #### （2）机动车尾气环境影响分析 本项目中来往加油站的车辆会排放出含SO2、NO2的废气。项目经营过程中，由于车辆的来往和停泊，将产生一定量的无组织排放废气，属于无组织排放。建设单位应设置指示牌及明显限速禁鸣标志，引导车辆减少怠速，尽量减少汽车尾气的排放。汽车尾气的排放量较少，且汽车出入口靠近马路，周围较空旷，有利于气体的扩散，则车辆进出时会产生的汽车尾气不会对周围环境空气质量产生明显影响。 （3）环境空气影响评价等级及范围 为明确本项目是否需进一步分析废气对环境的影响，现对项目大气环境影响评价工作等级进行判定。根据项目大气污染物排放特点，项目生产过程中产生的废气主要为非甲烷总烃，因此，选取非甲烷总烃作为项目的预测评价因子。 ①评价等级判别方法 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》(HJ2.2－2018)规定，选择推荐模式中的AERSCREEN估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级。 评价选择正常排放的主要污染物颗粒物的排放参数，采用估算模式计算各污染物的最大地面浓度及其出现距离，然后根据最大地面浓度的占标率Pi确定评价工作等级，计算公式为： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； —采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。另外，对于GB3095及地方环境质量标准中未包含的污染物，可参照附录D中的浓度限值。 评价工作等级按表7-2的分级判据进行划分，如污染物i大于1，取P值中最大者（Pmax）和其对应的D10％。 表7-2 评价工作等级划分判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. ②评价因子和评价标准 表7-3 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值 （mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 1小时; 6; 参考《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃24小时标准2mg/m3按3倍折算为1小时标准. ③估算模型参数 估算模式参数见表7-4。 表7-4 项目主要污染物参数一览表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; ——. 最高环境温度/℃; 38.7. 最低环境温度/℃; 1.6. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ④污染物源强及参数 表7-5 项目主要污染物参数表 面源参数. 污染源; 面源有效排放高度（m）; 长度（m）; 宽度（m）; 源强 (t/a). 站区; 非甲烷总烃; 6; 52.5; 40; 0.6625. ⑤预测结果 本次采用AERSCREEN估算模型对项目评价等级进行判断，详见图7-1、7-2、7-3。 图7-1 AERSCREEN模式预测总体项目营运期无组织排放废气占标率结果 图7-2 AERSCREEN模式预测总体项目营运期无组织排放废气浓度结果 图7-3 AERSCREEN模式下总体项目浓度-距离曲线图 根据上表，项目非甲烷总烃最大地面浓度占标率为1.44%，1%≤Pmax＜10%，故确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级评价，评价范围以建设区域为中心，边长取5km的矩形区域。 本次大气评价为二级评价，根据《环境影响评价技术导则－大气环境》(HJ2.2－2018) ，本次大气环境影响预测可采用估算模式结果进行预测，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。使用国家生态环境总局环境工程评估中心推荐的AERSCREEN估算模式预测，根据预测结果，加油站无组织排放的非甲烷总烃在下风向的最大落地浓度贡献值为0.0866mg/m3，占环境质量标准的比率为1.44%，最大落地浓度点位于主导风向下风向34米处，项目大气环境防护距离计算结果均显示无超标点，无需设置大气环境防护距离。结合环境空气质量现状监测结果可知，本项目所在区域的环境空气质量现状较好，本项目对环境空气的贡献值较小，对周围环境空气质量及周围各环境保护目标影响极小。 表7-6 总体项目大气污染物年排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（ug/m3）. 1; --; 储罐呼吸、加油机加油挥发; 非甲烷总烃; 油气回收系统; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值和执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的较严者; 400; 0.6625. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.6625. ### 2、废水环境影响分析 本次改扩建项目营运期废水主要是员工生活污水、地面冲洗废水和洗车废水。 （1）生活污水 项目生活污水产生量为39.42m3/a，其主要污染物因子为COD、BOD5、SS、NH3-N等。生活污水经三级化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭东区污水处理厂进水水质浓度设计值中的较严者，由市政污水管网排入揭东区污水处理厂处理，不会对周围水环境造成不良影响。 - （2）洗车废水 项目洗车为自动洗车，清洗车辆时仅为滚刷加自来水对汽车表面刷洗，不洗汽车底盘，废水中污染物成分简单，主要污染因子为CODcr、SS（泥沙）和微量石油类物质。项目洗车废水经自建废水处理设施处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920 -2002）车辆冲洗标准后回用于洗车，不外排。项目洗车废水采取“隔油池-沉砂池-调节池-吸附净化器-过滤”处理方式，该污水处理设施简单经济，成本较低，且经该设施处理后，洗车废水各污染因子均可达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920 -2002）车辆冲洗标准要求，此处理方式可操作性高，且不会对周围水环境产生影响，从环境保护角度分析是可行的。 (3)地面冲洗废水 扩建前后项目加油区设置有顶棚，站区集污沟设置于顶棚投影范围内，不收集雨水，实现了雨污分流。扩建前后项目场地清洗区域主要为加油区，则本扩建项目新增地面冲洗废水约为13m3/a，该废水经隔油隔渣处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫标准回用于项目场地日常冲洗，不外排。 （4）地表水环境影响评价等级及范围 按《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ/T2.3-2018）的要求，地表水环境影响评价工作等级依据建设项目污水排放量、水质复杂程度、受纳水体的规模以及水质功能的要求确定。 根据《环境影响评价技术导则－地表水》(HJ/T2.3-2018)，本项目废水为间接排放至揭东区污水处理厂，确定本建设项目水环境影响评价工作等级为三级B。根据导则“5.3.2.2 三级B”其评价范围应符合以下要求： a）应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求； b）涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。 本次水环境评价范围主要对项目纳污水体水质现状进行评价，根据《揭阳市水环境功能区划》，项目纳污水体枫江（“潮州笔架山”至“揭阳枫口”）水质目标为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。根据上文地表水环境质量现状分析，枫江化学需氧量、五日生化需氧量、溶解氧、氨氮均出现不同程度超标，超标原因主要是受沿岸工业企业及居民生活污水未经处理直接排入河流的影响，以及水体中藻类植物和水葫芦生长旺盛，吸收了水质中的溶解氧。但随着枫江综合整治工程进一步推进、区域市政污水管网进一步完善、污水处理厂纳污范围的扩大，进入枫江的面源生活污水大大减少，入河的污染物量得到削减，预期枫江水质有望逐步好转，为区域发展留出容量。 ### 3、噪声环境影响分析 加油站本身不产生噪声，本项目的噪声源主要为油罐车和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声，汽车在加油站内发动机处于关闭状态，所以噪声不大，根据同类规模加油站类比，车辆进出交通噪声值约为60dB(A)。机动车出入加油站产生的噪声，根据同类规模加油站类比，车辆进出交通噪声值约为60dB(A)。机动车出入加油站产生的噪声是短暂的，由于项目站区位于S335省道与揭东人民大道交界处，该处车流量较大，因此边界噪声背景值较高，评价要求项目站区加强交通管理，做好交通疏导，同时，禁止在站区内鸣喇叭，尽量降低营运噪声。 油泵等机械设备运行中产生的噪声：经类比分析可知设备噪声源强在60~80dB(A)。建设单位应注意设备的保养维护，使设备保持良好的运转状态，减少设备摩擦噪声。为保护站区附近区域的声环境质量，建议建设单位采取以下措施： - 加油泵应安装必要有效的减振降噪设施； - 对站区内各设备进行合理的布置，机房采取隔音门窗或加设吸音材料； - 加强对噪声设备的维护和保养，减少因机械磨损而增加的噪声。 经上述措施处理后，项目北侧边界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求【昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)】，其余三侧边界符合3类标准要求【昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)】。其噪声对周围环境影响不大。 ### 4、固体废物环境影响分析 项目经营过程中，固体废物主要是员工生活垃圾、危险废物等。 （1）生活垃圾：生活垃圾年产生量约为0.55t/a，生活垃圾应日产日清，由环卫部门定期清运至当地生活垃圾填埋场处置，避免积臭而造成对周围环境的影响。 其他固废：项目含油棉纱、手套等产生量预计为0.005t/a。根据《国家危险废物名录》危险废物豁免管理清单：“废弃的含油抹布、劳保用品混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理”，则员工工作过程中产生的含油抹布、手套按一般工业固废处理，可由环卫部门收集处理。 （2）危险废物：项目加油站油罐每4年清洗一次，油灌清洗委托资质单位进行清洗，项目油罐底部油泥废渣每次清洗产生量约0.72t，平均0.18t/a，油罐沉底烃类残液经取出后采用密封桶收集，由有危废的资质单位回收处置。隔油池内废油渣定期打捞，约0.01t/a，隔油池废油渣经打捞后桶装收集，及时送有资质的危废处置机构进行处置。 危险废物从产生、收集、贮运、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境，因此在各个环节中，抛落、渗漏、丢弃等不完善问题都可能存在，为了使各种危险废物能更好的达到合法合理处置的目的，本评价拟按照《危险废物贮存污染控制标准》等国家相关法律，提出相应的治理措施，以进一步规范项目在收集、贮运、处置方式等操作过程。 ①收集、贮存 根据上述分析，项目的危险废物包括油罐沉底的烃类残液、隔油沉渣。建设单位应根据废物特性设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的危险废物暂存场所，且在暂存场所上空设有防雨淋设施，地面采取防渗措施，危险废物收集后暂存于危废暂存间内；严禁将危险废物混入生活垃圾；堆放危险废物的地方要有明显的标志，堆放点要防雨、防渗、防漏，应按要求进行包装贮存。项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表7-7 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所; 危废名称; 类别; 危废代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 2; 危废间; 油罐沉底烃类残液; HW08; 900-249-08; 站房东侧; 4m2; 桶装; ＞0.2t/a; ＜半年. 3; 隔油池沉渣; 900-210-08; ＞0.02t/a; ＜半年. ②运输 对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险，运输车辆需有特殊标志。 ③处置 建设单位拟将危险废物交由有危废处置资质单位处理。根据《广东省危险废物产生单位危险废物规范化管理工作实施方案》，企业须根据管理台账和近年生产计划，制订危险废物管理计划，并报当地生态环境部门备案。台帐应如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，以此作为向当地生态部门申报危险废物管理计划的编制依据。产生的危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。盛装危险废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，必须依法设置相应标识、警示标志和标签，标签上应注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容。企业必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。企业还需健全产生单位内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，完善危险废物相关档案管理制度；建立和完善突发危险废物环境应急预案，并报当地生态环境部门备案。危险废物按要求妥善处理后，对环境影响不明显。 ### 5、土壤环境影响分析 （1）项目类别 本项目为加油站建设项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，详见下表。因此，项目土壤环境影响评价类别属于Ⅲ类。 表7-8土壤环境影响评价项目类别表 行业类别; 项目类别. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类. 环境和公共设施管理业; /; /; 高尔夫球场；加油站；赛车场; 其他. 本项目类别; √. （2）土壤影响类型 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中根据建设项目对土壤环境可能产生的影响，将土壤环境影响类型划分为生态影响型与污染影响型。本项目对土壤的主要影响是运营期油品泄露引发的污染。 表7-9 建设项目土壤环境影响类型与影响表 不同时段; 污染影响型; 生态环境型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直渗入; 其他; 盐化; 酸化; 碱化; 其他. 建设期. 运营期; √; √. 服务期满后. 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”. 因此，本工程土壤影响类型为：污染影响型。 - （3）等级划分 - 土壤环境影响评价等级划分为一级、二级、三级。 - （4）污染影响型 污染影响型项目评价等级是根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度进行划分，具体如下： ①占地规模 建设项目占地规模分为大型（≥50 hm2）、中型（5~50 hm2）、小型（≤5 hm2），项目占地面积为4201m2，占地规模为小型（≤5 hm2）。 ②敏感程度 建设项目所在地周边土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。 表7-10 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 项目位于揭东经济开发区，周边主要为工业企业，项目油品泄露影响范围一般不超过50米，离项目最近的居民区为西侧240米处的寨一村，项目周边不存在“耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标”，判定项目周边土壤环境敏感程度为“不敏感”。 （4）评价等级 表7-11 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 根据项目情况，项目占地规格为小型，项目类别为Ⅲ类，敏感程度为不敏感，因此，项目未列入评价工作等级中，可不开展土壤环境影响评价工作。 （5）预防措施 本项目油罐储油设备采用地埋式双层油罐；地下储罐主要由罐体、油泵和油路连接管线组成，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，铺设于地下，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层，以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤及地下水。但随着时间的推移，地下油罐由于金属材料的锈蚀及管线腐蚀会出现不同程度的渗漏，建议对地下油罐区采取内部加层和有关保护措施，防止渗入土壤。 - 加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。因此，项目运营对土壤环境无明显影响。 ### 6、泄露及地下水影响分析 - 油品泄漏有事故泄漏和非事故泄漏两种。事故泄漏主要指自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。 - 非事故渗漏往往最常见，主要是阀门、管线接口不严、设备的老化等原因造成的，其渗漏量很小，但对地表水的影响的也是不能轻视的，地下水一旦遭到燃料油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用；又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。 - 本项目埋地油罐均采用专业厂家制作的合格产品，并进行防腐处理；油罐底板采用钢筋混凝土硬化，再将油罐固定于底板上，并在油罐与油罐之间填充干净的细砂；出油管道已进行防腐处理；并装设高液位自动监测系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位的警报功能，故本加油站的油品一旦泄漏，只要该加油站的员工能够严格遵照国家有关规定操作，对事故正确处理，泄漏事故的危害是可以控制的。 ### 7、环境风险分析 #### （1）风险识别 ①物质危险性识别 本改扩建项目涉及的物质主要为储存的汽油和柴油；物质危险性判定标准详见表7-12、油品理化性质见表7-13、物质危险性识别结果见表7-14。 表7-12 物质危险性标准 物质类别; 等级; LD50(大鼠经口)mg/kg; LD50(大鼠经皮) mg/kg; LC50(小鼠吸入，4小时)mg/L. 有毒物质; 1; <5; <1; <0.01. 2; 5<LD50<25; 10<LD50<50; 0.1<LC50<0.5. 3; 25<LD50<200; 50<LD50<400; 0.5<LC50<2. 易燃物质; 1; 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点(常压下)是20℃或20℃以下的物质. 2; 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质. 3; 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下(如高温高压)可以引起重大事故的物质. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质. 表7-13 主要油品理化性质表 名称; 理化性质; 易燃易爆性; 毒理毒性. 汽油; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味；闪点:-50℃；熔点<-60℃；沸点40～200℃；溶解性:不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪；密度:相对密度(水=1)0.70～0.79；相对密度(空气=1)3.5；稳定性:稳定；危险标记:7(易燃液体)；主要用途:主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。; 极易燃烧。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃; LD5067000mg/kg (小鼠经口)；LC50103000mg/m3，2小时(小鼠吸入). 柴油; 沸点范围和黏度介于煤油与润滑油之间的液态石油馏分。是组分复杂的混合物，一般沸点232～426℃。由原油、页岩油等经直馏或裂化等过程制得。根据原油性质的不同，有石蜡基柴油、环烷基柴油、环烷-芳烃基柴油等。根据密度的不同，一般分为轻柴油和重柴油。主要指标是十六烷值、黏度、凝固点等。主要用作柴油机的液体燃料，石蜡基柴油也用作裂解制乙烯、丙烯的原料，还可作吸收油等。; 易燃; /. 表7-14 物质危险性识别表 物质名称; 毒性; 易燃性; 易爆性. 汽油; -; √; √. 柴油; -; √; -. ②生产设施危险性识别及风险类型 根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。 本项目涉及危险物质的生产设施主要为地下汽(柴)油储罐及加油机。 营运过程中风险源可能出现在储罐区、卸油输送管路等。对关键单元重点部位及薄弱环节分析，列于下表。 表7-15 关键功能单元的重点部位及其薄弱环节分析 关键功能 单元; 薄弱环节; 可能发生的事故. 原因; 类型; 后果. 储罐区; 油罐 管线; 操作失误 维护保养不当 、静电积聚; 溢顶 管线堵塞; 物料泄漏、遇火源发生火灾. ③重大危险源判定 本项目物质储存情况详见下表。 表7-16 本项目存储的主要物质 物质名称; 储罐储存量(吨); 储存方式; 备注. 汽油; 75; 25m3储罐3个; 地埋卧式. 柴油; 25; 25m3储罐1个; 地埋卧式. 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218－2009)，本项目涉及的危险化学品临界量对照表见表。 表7-17 危险化学品临界量对照表 序号; 物质名称; 类别; 临界量(t); 贮存量(t). 1; 汽油; 易燃液体; 200; 75. 2; 柴油; 易燃液体; 5000; 25. 根据《危险化学品重大危险源辨识》中的判别方法，可按照下式来确定是否构成重大危险源，满足下式就构成重大危险源： q1Q1+q2Q2+……………………qnQn………………≥1 式中：q1、q2…………qn——每种危险物质实际存在量，T； Q1、Q2…………Qn——与各种危险物质相对应的临界量，T。 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)规定，“属一个工厂的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所”作为一个单元计，由于本项目各单元的边缘距离小于500m，因此本次评价对储存场所内危险物的总量进行计算。经计算，本项目计算结果为0.38，小于1，因此本项目不属于重大危险源。 （2）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ 169-2018）》附录C，危险物质数量与临界量比值Q定义如下： 当只涉及一种风险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1 , q2 , ..., qn ——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1 , Q2 , ..., Qn ——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≥1时，将值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目在生产过程中所使用的汽油、柴油均属于《建设项目环境风险评价技术导则（HJ 169-2018）》附录B所界定的危险物质中的油类物质，油类物质临界量为2500吨，项目设置4个25立方的油罐，项目内油类物质最大存在总量为100吨，即本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.04Q＜1），故项目环境风险潜势为Ⅰ，仅做简单分析。 #### （3）源项分析 ①泄漏 汽油较柴油更容易挥发并达到爆炸极限，故本报告重点分析汽油的环境风险。 本项目最大储罐容积为25m3，根据导则附录F.1.1，泄漏可用流体力学的伯努力方程计算： Q0=CdAρ2(P−P0)ρ+2gh12 式中：Q0-液体泄漏速度，kg/s； Cd—液体泄漏系数，取0.65； A—裂口面积，m2，取储罐底φ0.02m孔； ρ—泄漏液体密度，kg/m3；取汽油密度750kg/m3 P—容器内介质压力，Pa，本报告取常压下汽油蒸汽压88kPa。 P0—环境压力，Pa；取常压101.325kPa g—重力加速度，9.81m/s2； h—裂口之上液位高度，m，25m3卧式油罐取液位高度2.5m。 本项目汽油、柴油均为25m3吨储罐罐装，按泄露10分钟计算，则一次最大泄漏量为：0.608t/次。 ②火灾、爆炸 燃烧、爆炸必须具备以下三个条件: a、要有可燃物质。项目在储罐区日常存有汽油、柴油，这些物质均为易燃物质。 b、要有助燃物质。空气即为助燃物质； c、要有着火源。着火源有电火花、静电火花、高温表面、热辐射、明火、自然着火、冲击、摩擦、绝热压缩及雷击等。 对本项目而言，当可燃气体浓度(与空气混合物)处于燃烧极限或爆炸极限以内，又存在超过最小点燃能量的着火源时，便会发生火灾或爆炸事故。 ③最大可信事故概率 本项目主要业务是加油站服务。从事故的类型来分，一是火灾或爆炸，二是物料的泄漏；最大可信事故是具有一定的发生概率，其后果是灾难性的，在所评价系统的事故中其风险值最大的事故。本项目的最大可信事故设定为：储罐中油料泄漏；泄漏油料遇明火发生爆炸。 a、罐区物料的泄漏事故 罐区的物料泄漏主要以输送管道破裂、输送泵的垫圈阀门损坏、老化以及其他设备破损引起的。参照国际上和国内先进化工企业，泄漏事故概率统计调查分析，此类事故发生概率国外先进的化工企业为0.0541次/年，而国内较先进的化工企业约为0.2～0.4次/年。国外先进化工企业的泄漏事故类型、原因及概率统计分析见表7-18和7-19。 表7-18 物料泄漏事故类型统计 序号; 事故; 发生概率（次/年）. 1; 管道输送泄漏; 1.2510-2. 2; 泵泄漏; 1.6710-2. 3; 装置泄漏; 1.6710-2. 4; 其它; 8.3410-3. 合计; 5.4110-2. 表7-19 泄漏事故原因统计 序号; 事故原因; 发生概率（次/年）; 占比例（%）. 1; 垫圈破损; 2.510-2; 46.1. 2; 仪表失灵; 8.310-3; 15.4. 3; 连接密封不良; 8.310-3; 15.4. 4; 泵故障; 4.210-3; 7.7. 5; 人为事故; 8.310-3; 15.4. 合计; 5.4110-2; 100. b、火灾、爆炸事故 参考《环境风险评价实用技术和方法》(胡二邦主编，2000年6月第一版)，计算顶事件概率知：油罐发生火灾爆炸事故的概率为8.7×10-5次/(罐·a)。 c、最大可信事故及风险概率 由于本项目储罐泄露事件都不会对项目建设地周边人群造成明显危害，只是对周边空气环境造一定污染。因此本建设项目风险值计算中，以事件二储罐火灾爆炸事故来估算本项目风险值。 风险值是风险评价表征量，包括事故的发生概率和事故的危害程度。定义为： 风险值后果时间=概率事故数单位时间×危害程度后果每次事故 风险可接受分析将采用最大可信灾害事故风险值Rmax与同行业可接受风险水平RL比较根据安全评价报告，本项目出现事故时不会造成周围居民伤亡，而对居民的财产损失则难以估算，因此本项目环评提出以风险概率替代风险值的建议。根据《环境风险评价实用技术和方法》(胡二邦主编，2000年6月第一版)可知，各种风险水平及其可接受程度如下： 表7-20 各种风险水平及其可接受程度 风险值(死亡/a); 危险性; 可接受程度. 10-3数量级; 操作危险性特别高，相当于人的自然死亡率; 不可接受，必须立即采取措施改进. 10-4数量级; 操作危险性中等; 应采取改进措施. 10-5数量级; 与游泳事故和煤气中毒事故属同一量级; 人们对此关心，愿采取措施预防. 10-6数量级; 相当于地震和天灾的风险; 人们并不当心这类事故发生. 10-7～10-8数量级; 相当于陨石坠落伤人; 没人愿为这种事故投资加以预防. 本项目出现最大可信灾害事故的风险值为8.7×10-5，对照上表可知，在采取进一步预防措施的基础上，本项目建设的环境风险水平是可以接受的。 #### （4）防止事故发生的措施 1）油罐必须采取防渗漏措施 ①可采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理。 ②地下储油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。 ③在储油罐周围修建防油堤，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。 ④对地质结构进行勘察，避免将油罐安置在断裂带上，给罐区及加油站的正常运行埋下隐患。在设计和施工过程中，严格设计规范，提高基础结构的抗震强度，确保储油罐和输油管线在一般的自然灾害下不发生渗漏。 2）火灾事故防范措施 ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； ⑤建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置； ⑥加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置； ⑦在储存油罐和加油站入口处设立警告牌(严禁烟火)； ⑧在加油站设立严禁打手机的警告牌； ⑨按照设计图的要求，注意避雷针的安全防护措施.； ⑩本次评价建议项目修建一个事故应急池，事故应急池的容量大小应考虑泄漏物要进行化学反应、化学处理、消防废水、暴雨等多种因素。根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）中对事故应急池大小的规定：应急事故池容量应根据发生事故的设备容量、事故时消防用水量及可能进入应急事故水池的降水量等因素综合确定。 本项目从项目涉及的物料和产品事故状态下的最大物料泄漏量、当地的最大暴雨量和最大消防水量三个方面考虑计算。具体计算如下： V 事故池=（V1+V2+V雨）max-V3 式中：（V1+V2+V雨）max为应急事故废水最大计算量（m3）； V1为最大一个容量的设备（装置）或贮罐的物料贮存量（m3），储罐和管道均为埋地式的，因此不考虑储罐和油品的泄漏，泄漏的事故发生时油品不会流出地表。因此V1取最大值 0。 V2为在装置区或贮罐区一旦发生火灾爆炸及泄漏时的最大消防用水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护邻近设备或贮罐的喷淋水量。由于油罐在地下，无氧气，无需扑救及消防冷却水。汽油燃烧也不能用水补灭，因此不考虑消防水用量。加油站火灾事故，主要用泡沫进行灭火，泡沫灭火的强度按12L/min.m2，共计时间按30min计算，主要的火源危险区面积约5m2（加油棚单个加油机区域面积），因此泡沫液产生量约为1.8m3； V雨为发生事故时可能进入该废水收集系统的当地的最大降雨量。V 雨=10×q×F，q为降雨强度（mm），按平均日降雨量计算（q=qa/n，qa为当地多年平均降雨量，n为年平均降雨日数），F为必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积（hm2），本次取油站的硬底化面积0.21hm2）的；经计算，V 雨=10×2124/140×0.21=31.8m3； V3为事故废水收集系统的装置或罐区围堰、防火堤内净空容量（m3），与事故废水导排管道容量（m3）之和，约为5m3。 综上，可算出本项目事故应急池最大需要量约为V事故池=（0+1.8+31.8）-5＝28.6m3。为防止由于发生废水处理站故障废水外排对周围环境影响，因此企业应设置一个不小于28.6m3的事故应急池，当发生事故时，废水进入事故应急池。当在48h内事故还不能排除时，企业应临时停产，在废水处理站修复后能确保其正常运行时才可恢复生产。为防止事故性排放项目污水进入周围水环境，应在项目雨水排口设置安全阀。 #### （5）风险管理 ①风险防范措施 在项目建设过程中，即组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行后的环保安全工作。安全环保机构组建后，将根据相关的环境管理要求，结合所在区域的具体情况，制定站内的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 a、建筑安全防范措施 根据本项目的物料性质和毒性，参照相关的毒物、危险物处理手册，采取相应的安全防范措施： 在加气站总平面布置方面，将会严格执行《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)中有关要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响。土建设计中，构筑物设计考虑防雷、防静电措施和耐火保护。加油站使用敞开式，以利可燃气体的扩散，防止爆炸。站内划出专用车辆行驶路线、限速标志等并严格执行；在厂区总平面布置中配套建设完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。禁火区均应设置明显标志牌。 b、危险化学品管理、储存、使用的防范措施 卸油前司机要接好油罐车的静电接地装置；司机不得在统计前先行卸油；卸油时，油罐车必须熄火；控制卸油速度；卸油时，司机与统计不得离开现场，直至卸油结束；如遇雷、雨、闪电时，应立即停止卸油作业；抽油泵不得放入油罐池内卸油；使用抽油泵时，必须先接好抽油泵电源，然后再合闸送电；卸油完毕后，司机要上车检查底油是否卸净，严禁油罐车载油过夜。 c、设备、装置方面安全防范措施 在加油站内设置可燃气体检测器，储罐设置液位监测装置。 各储油罐均加装防爆装置。所有管道系统均必需按有关标准进行良好设计、制作及安装，电气设计均按环境要求选择相应等级的防腐型和户外级防腐型动力及照明电气设备，必须由当地有关质检监部门进行验收并通过后方能投入使用。物料输送管线要尽可能减少使用接合法兰，以降低泄漏几率。定期试压检漏。贮罐要设置报警器等设施，当超压报警、降温降压，仍阻止不了超压，设备内气体可由安全阀泄压，至高空排放。 ②储罐泄漏风险防范措施 当储油罐发生泄漏时，应及时查明泄漏原因及泄漏程度，并采取相应措施。如大量泄漏，或是储油罐普遍性腐蚀减薄甚至失去机械强度时，则必须停用、更换设备。如停用难度大，或泄漏量不大，采取措施可以消除，则可由维修或专业技术人员进行堵漏。 ③事故池设置 根据加油站消防有关规定，加油站发生泄漏和火灾等事故时，以干粉灭火器、高效化学泡沫灭火器、灭火毯、砂箱为主。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)第10章“消防设施及给排水”：加油站可不设消防给水系统；根据该规范的条文说明可知，加油站的火灾危险主要源于油罐，由于油罐埋地设置，加油站的火灾危险就相当低了，而且，埋地油罐的着火主要在检修入孔处，火灾时用灭火毯覆盖能有效地扑灭灾。 同时埋地油罐及工艺管道均设置于防渗池内，罐体与防渗池壁之间以中、粗砂填充，罐体发生泄漏油品即填充入中、粗砂之间的缝隙内。 建设单位修建有一个消防砂池，用来收集消防砂，一但出现火灾可以用消防砂灭火，灭火后的含油废砂用消防砂池来收集，委托有资质的单位进行回收。 ④应急处置措施 a、跑冒滴漏 当向储油罐卸油发生跑、冒油料时，应及时关闭油罐车卸油阀，切断电源，停止营业，并向站长汇报。 站长及时组织人员进行现场警戒，疏散站内人员，推出站内车辆，准备消防器材。 对现场已跑、冒油料，首先应用消防砂进行封堵，而后用棉纱、毛巾、拖把等进行必要的回收，禁止用铁制、塑料等易产生静电火花和与地面摩擦产生火花的器皿进行回收。回收后用砂土覆盖残留油面，待充分吸收残留后将砂土清除干净。 检查所有位置，查看是否有残留油品存在，若有残油应及时清理干净，并检查其他可能产生危险的区域是否有隐患存在。 计量确定跑、冒油品的数量，做好记录台账。 当向车辆加注油料时，发生跑、冒油品的，应及时关闭油枪，清理现场；分析跑、冒油原因，报告主管部门或领导。 b、油罐区火灾的扑救 当发现油罐区地面，或油罐检查井部位发生火灾时，加油站站长或在站的具体负责人，应下达停止其他一切活动的指令，立即组织加油站人员，按照预案的分工，进行火灾扑救。 对于油罐等容器口部发生的着火，在火灾的初期，应首先考虑使用灭火毯捂盖，进行窒息灭火。当火焰较大，人员不易接近时，应使用置放于油罐区的推车式干粉灭火器进行扑救。 对于油罐区地面或检查井发生的火灾，可使用推车式干粉灭火器或手提式干粉灭火器进行扑救，也可利用灭火砂进行扑救。当出现爆炸，油罐区火灾较大时，应及时报警，并采取措施，控制火源，防止火灾漫延扩散。 c、卸油区火灾的扑救 卸油区火灾，多发生在油罐车向加油站油罐卸油的过程中，当发现油罐车或罐车附近着火时，加油站站长或在站的具体负责人，应下达停止其他一切活动的指令，立即组织加油站人员，按照预案的分工，进行火灾扑救。 对于卸油区发生的火灾，应首先考虑使用推车式干粉灭火器进行扑救。也可使用手提式干粉灭火器进行扑救，或利用灭火砂进行扑救。 对于在油罐车口部发生的着火，在火灾的初期，也可以使用灭火毯捂盖，进行窒息灭火。当火焰较大，或温度较高人员不易接近时，应使用推车式干粉灭火器进行扑救。 当出现爆炸，油罐区火灾较大时，应及时报警，并采取措施，控制火源，防止火灾漫延扩散。 d、加油区火灾的扑救 加油区火灾，多发生在有汽车来加油的过程中。当发生在加油机附近着火时，加油人员应立即停止加油。并迅速利用加油岛附近放置的手提式干粉灭火器进行扑救。 加油站站长或在站的具体负责人，应下达停止其他一切活动的指令，若加油站同时有其他车辆加油时，应立即停止加油，并迅速组织加油车辆撤离加油站。 其他员工在发现加油车辆在加油时着火时，应迅速利用附近的灭火器进行扑救。 当出现爆炸，油罐区火灾较大时，应及时报警，并采取措施，控制火源，防止火灾漫延扩散。 ⑤减缓意外事故的防治措施建议 a、建设过程必须严格按照加油站行业安全生产管理要求进行科学设计，由有资质单位组织施工，确保加油站建设规范，与周边敏感目标之间有足够安全距离； b、在加油站投运前，必须对所有设施进行严格验收，包括贮罐外形尺寸、焊缝检测、充水试验、基础沉降等项目，确保所有仪表及安全附件齐备、准确； c、建立健全安全生产管理制度，加强现场管理，将各类可能发生的安全隐患消除在萌芽阶段，进而防止重大事故发生； d、若遇火情应设法将其控制在火灾初期的3-5分钟内，迅速、正确地扑灭初期火灾可防止火灾蔓延扩大，减少事故损失；当火情难于控制时，应及时与消防部门联系，请求社会支援，防止事态扩大； e、加油站内应建立事故应急预案，加强员工的事故应急能力培养，并定期进行消防演习和事故救援学习。 ⑥事故发生后建议： a、危险区的隔离：发生初期火灾时，可能引发假象爆炸事故，为了降低事故对外环境的影响，应紧急疏散轻伤区范围内的工作人员及居民。同时依照上述危险区的设定划分隔离区，同时为不防碍应急救援行动，应急救援人员活动场所也进行相应的隔离。 b、风险通报：发生风险事故，现场总指挥应视情况通报当地政府、消防、公安、生态环境部门。 c、人员紧急疏散、撤离：在现场总指挥统一安排下，安全、有序紧急疏散、撤离居民及相关工作人员。 d、应急监测：事故发生后空气中易燃、有毒物质的浓度由市疾病预防控制中心进行监测；大气环境污染应委托相关监测单位进行监测，监测因子为非甲烷总烃，监测点位为下风向的环境风险保护目标各设一监测点。 e、受伤人员现场救护、救治与医院救治：采取“一灭，二查，三防，四包，五送”的烧伤急救处理方法，将受伤人员转移到第一救护现场进行救护，同时向医院请救。 f、现场恢复与善后：及时清除事故现场的物资，并对事故现场进行洗消，特别是遗留的汽油、柴油，防止发生新的危险、危害。 （6）应急预案 油罐一旦发生事故，要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，采取遏制泄漏物进入环境，并立即报警，向社会求援。环评要求拟建项目建立事故应急预案，其应急预案内容及要求见下表。 表7-21 应急预案内容及要求 #### （6）风险评价结论 综合以上分析，本项目风险评价结论如下： ①本项目涉及易燃液体，日常储存量低于相应临界量，本项目系统构成非重大危险源。 ②最大可信灾害事故的风险值为8.7×10-5/a，对照各种风险水平及其可接受程度可知：在采取进一步预防措施的基础上，本项目建设的环境风险水平是可以接受的。 ③加油站周围没有甲、乙类物品生产厂房、库房，项目加油站其主要设备设施（储罐区、加油机、通气管管口）与站外周边建（构）筑物的安全距离均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）的要求。以油罐区为参照物，其东侧为永通模具厂；南侧为空地；项目北侧为S335省道，西侧为人民大道。建设单位在加油站东、南面均修建2.2m高的实体防火墙，可减轻假定事故发生对周围住户造成的伤害。同时该加油站储罐采用的是地埋式安放工艺，保持了储罐的恒温，并且加油站的防火、防静电措施成熟，储罐的爆炸几率较小，在采取相应的防爆措施和事故应急预案后，储罐爆炸的危害程度是可以控制的，储罐的爆炸风险是可以接受的。 在项目油站切实做好各项环境风险防范措施的前提下，项目的环境风险是可控的。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 运输车尾气、扬尘 | CO、THC、NOX | 施工车辆必须定期维修保养，晒水抑尘 | 符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 |
|  | 营运期 | 汽车尾气 | CO、NOX、碳氢化合物 | 设置指示牌及限速禁鸣标志，引导车辆减少怠速 |  |
|  |  | 卸油、储存、加油作业等过程 | 非甲烷总烃 | 在卸油和加油过程安装油气回收装置回收 | 无组织排放符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的较严者；《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中处理装置的油气排放标准 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS 石油类 | 经沉淀池预处理，回用于施工现场洒水抑尘 | 综合利用，不外排，对地表水影响较小 |
|  | 营运期 | 地面冲洗废水 | SS 石油类 | 地面冲洗废水经隔油池处理后回用场地清洗，不外排 | 达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫标准 |
|  |  | 洗车废水 | SS 石油类 LAS | 经自建污水处理设施处理后回用于洗车，不外排 | ##### 达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）车辆冲洗标准 |
|  |  | 生活污水 | CODCr BOD5 NH3-N SS | 经三级化粪池预处理后排入揭东区污水处理厂 | 达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭东区污水处理厂进水水质浓度设计值中的较严者 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工期间 | 建筑垃圾 | 综合利用，多余外运安全填埋处理 | 符合环保要求，妥善处置 |
|  |  | 施工期间 | 废油罐 | 交专业公司处理 |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一处理 |  |
|  | 营运期 | 油罐 | 沉底烃类残液 | 属于危险废物，应交由有资质的单位处理 |  |
|  |  | 隔油池 | 废油渣 | 属于危险废物，交由有资质的单位处理 |  |
|  |  | 含油棉纱、手套 | 含油棉纱、手套 | 避雨集中堆放、交由环境卫生部门运往垃圾处理场进行无害化处理 |  |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 施工期 | 建筑施工噪声 |  | 加强管理，合理安排，文明施工 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准 |
|  |  | 加油机噪声、车辆噪声 |  | 加强管理，禁止鸣笛 | 北侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，东侧、西侧、南侧满足3类标准 |
| 其他 | -- |  |  |  |  |
| ## 生态保护措施 施工期施工时建筑堆放材料临时占地、建筑物地基开挖过程、工程取、填土处置不当将产生水土流失，通过施工单位做好相应排水措施，地质不良地段避开雨季施工；对裸露土地进行表面植被培养，种植植物进行绿化防范水土流失；及时进行土方回填；在材料堆放场周围设土工布围栏可有效减少施工期间造成的水土流失。施工期结束后，施工期产生的不利因素随之消失。营运期，不会产生水土流失。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、项目概况 中国石化销售股份有限公司广东揭阳揭东揭潮加油站拟投资100万元（其中环保投资8万元）于揭阳市揭东经济开发区8号路东南面建设中国石化销售股份有限公司广东揭阳揭东揭潮加油站改扩建项目，本次改扩建主要是重新设置油罐区并更换所有油罐，将原有5个埋地单层钢油罐（3个15m3汽油罐、2个15m3柴油罐）更换为4个地埋式双层油罐（3个25m3汽油罐、1个25m3柴油罐），原来油罐总容积75m3（折合汽油容积60m3）扩大为100m3（折合汽油容积为87.5m3），年销售油品量由原来1700吨（汽油1400吨、柴油300吨）扩大至3000吨（汽油2500吨、柴油500吨）；原有4台加油机增加至6台，24支加油枪增加至36支；新增1套油气回收系统；新增1台洗车机；改扩建前1台30KW柴油备用发电机保持不变；改扩建前后项目均为三级加油站。 原有项目北侧、西侧有部分空地因为市政道路建设而被征用，原有项目总占地面积为9171m2，本次改扩建项目调整项目总占地面积，将原来因为市政道路建设而被征用的空地共4970m2减去，即改扩建后项目总占地面积为4201m2；改扩建前项目主要有油罐区、加油区、营业室、生活区四部分，本次主要是重新设置油罐区并更换所有油罐，并对加油区和生活区进行改造翻新，项目改扩建前加油亭面积110m2，生活区面积333m2，本次建设拟对加油亭和生活区进行改造，改扩建后项目加油亭面积为666m2，生活区面积为256m2，即改扩建后项目总建筑面积为922m2。 二、环境质量现状评价结论 （1）大气环境现状结论：本项目大气环境质量评价区域属二类区，根据监测结果，调查区域SO2年平均浓度15ug/m3，达标率为100%；NO2年平均浓度为25ug/m3，达标率为100%；PM10年平均浓度为55ug/m3，达标率为99.5%；PM2.5年平均浓度为34ug/m3，年达标率为94%。CO年平均浓度为1.3mg/m3，达标率为100%；O3年平均浓度为146ug/m3，年达标率为94.8%。由此可以看出，评价区域内SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3没有超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的限值，说明项目区域的环境空气质量良好。 （2）水环境现状结论：项目纳污水体枫江水质受到一定污染，达不到《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类标准要求，超标原因主要是受沿岸工业企业及居民生活污水未经处理直接排入河流的影响，以及水体中藻类植物和水葫芦生长旺盛，吸收了水质中的溶解氧。但随着枫江综合整治工程进一步推进、区域市政污水管网进一步完善、污水处理厂纳污范围的扩大，进入枫江的面源生活污水大大减少，入河的污染物量得到削减，预期枫江水质有望逐步好转，为区域发展留出容量。 （3）声环境现状：项目北侧边界噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，东侧、西侧、南侧边界符合3类标准，符合声环境功能区划要求。 三、施工期环境影响评价结论 建设项目施工期间，可能对周围环境产生的影响有施工机械噪声、施工机械燃油废气、施工废水、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。但是，只要本项目的施工单位严格加强管理，科学施工，并按照本报告提出的各项措施，对施工期间产生的环境污染进行控制，则本项目在施工期间产生的环境污染是可以得到控制，不会对周围环境产生明显的不良影响。随着施工期的结束，这些影响将逐渐减少直至消除。 四、运营期环境影响评价结论 （1）环境空气影响评价结论 本项目采用地埋式双层储油罐，由于该罐密闭型较好，储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境影响较小，可减少油罐呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。另外，本项目采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，并配套建设油气回收系统，可以很大程度上减少非甲烷总烃的排放。 项目建成投产后产生的废气源主要为卸油、储油、加油过程中将有一定量非甲烷总烃、进出加油站的汽车产生的汽车尾气。 本项目卸油、储油、加油过程中将有一定量油气挥发排出，本项目加油站设置为埋地油罐，并设置一次、二次油气回收系统对卸油和加油过程中的油气挥发进行回收。通过采取以上措施本项目对周边大气环境的影响较小。 对于进入加油站的汽车排放的汽车废气包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油箱到燃料系统之间的泄漏等，汽车废气的主要污染因子有CO、HC、NOx。建设单位应设置指示牌及明显限速禁鸣标志，引导车辆减少怠速，尽量减少汽车尾气的排放。 由于尾气的排放量较少，且汽车出入口靠近马路，周围较空旷，有利于气体的扩散，则车辆进出时会产生的汽车尾气不会对周围环境空气质量产生明显影响。 经上述措施处理后，本项目产生的大气污染物对周围环境影响不大。 （2）水环境影响评价结论 本改扩建项目地面冲洗废水经隔油隔渣处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫标准回用于项目场地日常冲洗，不外排；项目洗车废水经自建废水处理设施处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920 -2002）车辆冲洗标准后回用于洗车，不外排；本改扩建项目生活污水经三级化粪池处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭东区污水处理厂进水水质浓度设计值中的较严者，由市政污水管网排入揭东区污水处理厂处理，对周边水环境影响较小。 （3）声环境影响评价结论 本项目营运期噪声主要来源于进出加油站的机动车辆等，通过加强管理，禁鸣喇叭、车辆减速行驶等措施，以及采用隔音、降噪等措施，项目北侧噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准，其余三侧边界能达到3类标准，项目噪声对周围环境影响不明显。 （4）固体废弃物影响评价结论 - 本项目固体废物主要包括油罐沉底烃类残液及含油棉纱、手套等，以及工作人员产生的生活垃圾。油罐沉底烃类残液、隔油池沉渣等须委托给有危险废物处理资质的单位处理；含油抹布、手套按一般工业固废处理，由环卫部门收集处理；生活垃圾收集后交由环卫部门清运处理，不会对项目周围造成影响。 - （5）土壤影响评价结论 本项目日常运营加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。因此，在对地下油罐区采取内部加层和有关保护措施的基础上，项目运营对土壤环境无明显影响。 ## （6）地下水环境影响评价结论 油罐及管道是本项目的建设内容，拟为双层钢制油罐、双层管道，并设置防渗池，最大程度防止油品渗漏污染地下水；危废暂存间等重点防治区采取全封闭设计，底部做硬化耐蚀处理且表面无缝隙，危废存放于专用容器内，不直接接触地面，不存在泄露风险。经改造后，项目的地下水环境污染防护措施将得到很大提升，大大降低对地下水污染的风险。 （7）环境风险评价结论 本项目主要的环境风险为汽油、柴油的泄漏、火灾及爆炸事故。建设单位严格按照安全、消防规定进行消防布置及准备，制定应急预案，并对可能引发事故的源头进行检查和控制，减少事故发生的可能性，控制其环境风险在可接受的范围内。 ## 3、项目产业政策符合性结论 本项目主要从事机动车燃料零售，不在国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中的限制类或禁止类范围；亦不在国家《市场准入负面清单（2018年本）》所列的负面清单中；本项目所使用的生产设备、生产工艺均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中所列的淘汰落后类。因此，符合国家和地方等相关产业政策。 五、综合结论 通过上述分析，按现有报建功能和规模，项目有利于当地经济的发展，具有较好的经济和社会效益。本项目符合国家和地方产业政策，符合当地城市规划和环境保护规划，贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则，采取的“三废”治理措施经济技术可行、有效，工程实施后可满足当地环境质量要求。评价认为，在确保各项污染治理措施“三同时”和外排污染物达标的前提下，从环境保护角度而言本项目建设是可行的。 六、建议 1、根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放； 2、加强环境管理和宣传教育，提高员工环保意识； 3、搞好厂区的绿化、美化、净化工作； 4、建立健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行； 5、加强生产管理，实施清洁生产，从而减少污染物的产生量； 6、合理生产布局，建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修保养的一系列工程程序，确保设备完好，尽可能减少污染物排放量； 7、定期向项目最高管理者和当地生态环境部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一； 8、今后若企业的生产工艺发生变化或生产规模扩大、生产技术更新改造，都必须重新进行环境影响评价，并征得生态环境部门审批同意后方可实施。 声明： 本报告表中项目基本情况和工程分析所涉及内容与我单位提供的资料一致，我单位郑重承诺，所提供的资料真实有效，若因资料虚假或存在隐瞒欺骗原因，造成环境影响评价文件失实，责任全部由我委托单位负责。 单位法人代表或授权委托代理人（签章）： 日期 ：

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注意事项：

注释 一、本报告表应附以下附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 揭阳市生态分级控制图 附图3 揭阳市城市总体规划图（2011-2035） 附图4 揭东区土地利用总体规划图（2010-2020） 附图5 项目所在区域水环境区划图 附图6 揭东县环境噪声功能区划图 附图7 项目周边环境敏感点分布图 附图8 项目四至彩图 附图9 项目平面布置图 附件1 营业执照 附件2 法人身份证 附件3 项目用地证明 附件4 项目成品油销售证书 附件5 项目名称核准变更登记通知书 附件6 广东省能源局关于本项目规划点复函 附件7 扩建前项目环评和验收批复 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地面水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。